Parametry windy

- Ilość przystanków – 4

- Udźwig – 630kg

- Prędkość  - min 1,0 m/s2

- Liczba osób – max 8

- Drzwi przystankowe – teleskopowe

- Kabina przelotowa

- Nadszybie max 260 cm

- Podszybie max 110 cm

- Rama kabiny z profili stalowych

- Rama podłogowa z profili stalowych z nakładkami z blachy stalowej, gumowe podkładki izolujące platformę od ramy kabiny

- Wszystkie elementy wykończenia wnętrza oraz panele sterujące wykonane z blachy stalowej nierdzewnej szczotkowanej

- Wykończenie – drzwi przeszklone, dwie ściany z blachy, jedna ściana wykończona lustrem

- Cyfrowy system kontroli napędu

- Zabezpieczenie przed zakleszczeniem, kurtyna świetlna