- Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku przedszkola o pomieszczenia żłobka integracyjno – rehabilitacyjnego z funkcją sal i gabinetów leczniczo fizjoterapeutycznych wraz z niezbędną infrastrukturą , instalacjami wewnętrznymi, ciągami pieszo – jezdnymi.

- Projektowany obiekt ma w rzucie kształt zbliżony do prostokąta,  dwie kondygnacje z częściowym podpiwniczeniem. W podziemiu zlokalizowano pomieszczenia techniczne i magazynowe. Obiekt zaprojektowano w systemie tradycyjnym ze ścianami murowanymi, stropami drobnowymiarowymi, stropodachami o różnym kształcie w postaci więźby drewnianej. Budynek wyposażony jest w windę w szybie murowanym oraz dwie klatki schodowe. Wysokość 7.32m, szerokość elewacji 24.8m, długość 36,6m, pow. użytkowa 880,81m2, kubatura 3577,15m3, dachy płaskie i dwuspadowe o kącie nachylenia 26 º.

Obiekt posadowiony jest na płycie, ławach i stopach fundamentowych z betonu wodoszczelnego. Na styku projektowanych fundamentów z istniejącym budynkiem przedszkola należy wykonać ich zabezpieczenie przed skutkami głębszego posadowienia nowej części obiektu. Należy więc wykonać palisadę z mikropali iniekcyjnych. Palisada ta pozostanie na stałe jako zabezpieczenia budynku.  Dla palisady trzeba zlecić wykonanie specjalistycznego projektu zabezpieczenia. Na czas wykonania robót podziemnych należy utrzymać poziom wody gruntowej poniżej posadowienia fundamentów. Wykonać należy w tym celu projekt odwodnienia wykopów i czasowego odprowadzenia tej wody poza ich obręb. Należy przy tym uzyskać pozwolenie wodno prawne. W części podpiwniczonej zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej z betonu C20/25 W8 zbrojonej stalą A IIIN. Ściany fundamentowe także z betonu wodoszczelnego.

Ściany nadziemia - wewnętrzne i zewnętrzne konstrukcyjne o grubości 24 cm z    bloczków SILKA E24 kl.15 na zaprawie M2, ścianki działowe z płytek gazobetonowych lub cegły dziurawki na zaprawie M5. Wraz ze wznoszeniem murów należy jednocześnie wykonywać wnęki i bruzdy instalacyjne. Nadproża z prefabrykowanych belek L19 lub jako monolityczne żelbetowe.

Stropy, stropodach, wieńce - stropy typu TERIVA 4,0/1 projektowane indywidualnie. Przy rozpiętości stropów powyżej 5,0 m stosować żebra rozdzielcze (jedno lub dwa). Wieńce żelbetowe betonowane łącznie ze stropami.

Elementy monolityczne - konstrukcja ścian lokalnie wzmocniona na działanie sił poziomych słupkami oraz wieńcami żelbetowymi.

Schody - jedynie schody terenowe żelbetowe na gruncie.

Konstrukcje dachu - dachy wysokie wykonać jako konstrukcje krokwiowo – kleszczowe oparte na murłatach (elementy zabezpieczone przeciwogniowe). Połączenia elementów więźby na płytki i kształtki perforowane z blachy ocynkowanej do gwoździ karbowanych. Dachy płaskie wykonać na podkładzie konstrukcyjnym  w postaci stropu  TERIVA 4,0/1.

Szyb windy głównej - murowany od górnej części podszybia z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie cementowej M5. W narożach trzpienie żelbetowe przez całą wysokość szybu. Podszybie w postaci żelbetowej “białej wanny”.

Izolacje elementów betonowych (poza fundamentami) – konstrukcje na styku z gruntem izolować dwukrotnie materiałem powłokowym. Fundamenty będą wykonane z betonu wodoszczelnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych - kategoria korozyjności konstrukcji stalowej – C1 – bardzo mała – budynki ogrzewane z czystą atmosferą. Zabezpieczenie konstrukcji dwuwarstwowe o łącznej grubości powłoki 120 μm winno się odbywać w wytwórni.

Roboty murarskie - kategoria A wykonania robót (wg PN-B-03002), kategoria I produkcji elementów murowych.

Konstrukcje stalowe - 2 klasa elementów konstrukcji stalowych wg PN-B-06200.

Stolarka - okna aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła I,II,III strefy klimatycznej Kmax=1,0 W/M2K, kolor -  anoda. Fasada szklana – szyby      zespolone P4 – Grafit – na poziomie parteru antywłamaniowe.

Izolacje termiczne - ścina fundamentowa izolowana wełną gr. 20 cm, ściana  zewnętrzna nośna izolowana wełną gr.20 cm. Współczynniki dla ściany U=0.17, dla dachu U=0.13, dla okien U=1.0, posadzki na gruncie U=0.14 W/M2K.

Roboty wykończeniowe - Tynki wewnętrzne gipsowe w pomieszczeniach wc, socjalnym, zespole szatni wykończyć płytkami do pełnej wysokości. Podłogi i posadzki betonowe. Podłogi z płytek ceramicznych 30x60cm gr.10mm imitujących kamień naturalny typu marmur, o stonowanej powierzchni i delikatnym „użyleniu”, kolor kremowo-beżowy( beige), szary(kaffe), grafitowy(antrazzit), na stopniach schodów płytki ryflowanie (5 krotne nacięcie), na pozostałych podłogach terket.

Obróbki dachu obejmują orynnowanie. Malowanie - ściany wew. – farba emulsyjna w kolorze jasnym piaskowym. Na ścianach panele akustyczne (60x120) , montowane do ścian za pomocą profili. Klasa pochłaniania dźwięku A.

Sufity  – panele akustyczne. Podziały pomiędzy wc i natryskami wraz z drzwiami  systemowe na nóżkach z płyt HPL. Ściany zew. - tynk mineralny, blacha elewacyjna oraz deska elewacyjna. Wykończenie zewnętrzne - na elewacjach wykończenie ścian w postaci desek w kolorystyce drewna -  Ral 8024, dodatkowo na elewacji tynk silikatowy, dach w postaci blachy na rąbek stojący matowej w kolorze grafitowym Ral 7011. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorystyce Ral 8024. Dodatkowo na elewacjach detal architektoniczny „konar drzewa z koroną”. Balustrady w  budynku wykonane z szkła hartowanego P4 z folia satynowaną imitującą wzór trawy. Obróbki blacharskie typu ALUCOBOND, kolorystyka Ral 8024. Instalacje: energetyczna z ist. sieci i przyłącza na terenie, ogrzewanie z gazowej pompy ciepła, wentylacja w pomieszczeniach grawitacyjna i  mechaniczna.

Należy wbudowywać jedynie materiały posiadające ważne atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.