- Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia na osiedlu „Solanka” w Ciechocinku.

- Inwestycja obejmuje: demontaż istniejących słupów oświetleniowych oraz budowę nowego oświetlenia ulicy Zdrojowej (na osiedlu „Solanka”) kablem YKY 4x6mm2 długość 650 m układanym w rurach ochronnych Arot DVK lub HDPE ø 40mm wraz z montażem słupów w ilości 19 szt z oprawami sodowymi 150W typu „Luna”.

- Oświetlenie zasilane będzie z istniejącej szafki oświetleniowej w ulicy Stawowej, zalicznikowo i nie wymaga warunków przyłączenia do sieci Energa-Operator SA.