- Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Żytniej wraz z odwodnieniem w Ciechocinku.

- Celem zadania jest poprawa warunków ruchu drogowego na przyległym obszarze oraz zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. Obecnie droga posiada zróżnicowane nawierzchnie: gruntową utwardzoną, bitumiczną oraz nawierzchnię z frezowin. Jezdnia jest w bardzo złym stanie technicznym, posiada wiele ubytków i nierówności.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie jezdni o szerokości 5.5 m (2 x 2.75 m) ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku projektowanego chodnika, spadkach podłużnych zmiennych od 0.3% do 2.95%, z oddzieleniem krawężnikiem 15x30x100 cm wyniesionym +10 cm, a od strony pobocza opornikiem 12x25x100 cm zaniżonym -1 cm względem nawierzchni jezdni,

- wykonanie chodnika o szerokości 2.0 m i spadku poprzecznym 2% w kierunku do jezdni, ograniczonego obrzeżem betonowym 8x30x100 cm,

- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych na posesje,

- wykonanie podłączeń istniejących dróg dochodzących do projektowanej drogi,

- wykonaie poboczy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości 15 cm,

- regulację wysokościową wszystkich urządzeń naziemnych zlokalizowanych w obrębie budowanego układu drogowego ul. Żytniej, tj. zasuw i zaworów sieci wodociągowej, włazów studni sanitarnych, zaworów sieci gazowej,

- wykonanie kanalizacji deszczowej Ø315 dł. ok. 650m wraz z przepompownią wód opadowych oraz wpustami w ilości 22 szt. i wpięciem w istniejącą kanalizację deszczową zlokalizowaną w Alei 700-lecia,

- wykonanie odcinka kanału technologicznego o dł. 701,7mb wraz z 8 studniami kablowymi,