- Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest utworzenie zeroemisyjnej komunikacji autobusowej oraz wybudowanie zaplecza technicznego i przystanku autobusowego dla obsługi pasażerów          przy ul. Kolejowej w Ciechocinku – Część I:

- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolejowej na potrzeby komunikacji autobusowej” w tym:

- a) Budowa peronów autobusowych, zatok postojowych, dróg manewrowych i chodników wraz z infrastrukturą elektryczną i sanitarną

Zakres prac obejmuje:

- drogę manewrową o szer. 6m z betonu asfaltowego AC 11S  - 1100 m2,

- zatoki autobusowe z betonu ze zbrojeniem rozproszonym – 340 m2,

- miejsca postojowe przeznaczone pod ładowanie autobusów elektrycznych z kostki brukowej – 155 m2,

- miejsca postojowe przeznaczone pod postój TAXI oraz Kiss and Ride z kostki  brukowej – 183 m2,

- peron autobusowy i chodniki z kostki brukowej - 1420 m2,

- humusowanie z obsianiem trawą- 960 m2,

- krawężniki przystankowe, autobusowe typu wiedeńskiego - 120 mb,

- krawężniki betonowe 15x30 na ławie z oporem - 330 mb,

- oporniki betonowe wtopione 15x25 na ławie betonowej z oporem – 325 mb.

- obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem – 520 mb,

- integracyjne płytki kierunkowe peronowe 40x40x8 cm koloru żółtego - 130 mb,

- Wycinkę drzew – 17 szt.,

- wpusty deszczowe - 9 szt.,

- oświetlenie parkowe- 11 szt.

- b)  Budowa wolnostojącego budynku poczekalni dla pasażerów komunikacji autobusowej

Zakres prac obejmuje:

- budowę budynku poczekalni dla pasażerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, składającego się z jednej części kubaturowej i dwóch części zadaszonych tarasów. Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej z dachem dwuspadowym, ławy fundamentowe żelbetowe, wylewane, ściany murowane: zewnętrzne i wewnętrzne nośne z gazobetonu gr. 25cm, działowe z gazobetonu gr. 12cm, stropodach żelbetowy. Elewacja w większej części przeszkolona wraz z wykończeniem w formie tynku płyt Coretn oraz elementów z tarniny i płyt włókno-cementowych. Całość utrzymana w nowoczesnej formie i kolorystyce: odcienie szarości i kolorystyce rdzy. Wysokość budynku: 6,38m, powierzchnia użytkowa: 404,89m2, kubatura: 894 m3.

Teren przeznaczony pod budowę dworca autobusowego wraz z niezbędną infrastrukturą stanowi obecnie teren zielony.