- Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi gminnej nr 160958C ul. Solnej (od 0+000,00 km do 0+365,20 km) i drogi gminnej nr 160975C ul. Wiślanej (od 0+000,00 km do 0+129,96 km) w Ciechocinku

Zakres prac obejmuje:

- rozebranie chodnika z płytek betonowych – 105,62 m2

- rozebranie nawierzchni jezdni z kostki betonowej „trylinki” – 428,28 m2

- rozbiórkę krawężnika drogowego – 76,50 m

- wymianę przepustów podchodnikowych i wpustów ulicznych – 6 szt.

- ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 na ławie betonowej – 292,68 mb,

- ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x30 na ławie betonowej – 57,55 mb,

- ustawienie krawężników betonowych wpuszczonych 15x25 na ławie betonowej – 22,45 mb,

- wykonanie podbudowy z kamienia łamanego o grub. 15 cm – 451,10 m2

- frezowanie istniejących nawierzchni bitumicznych na głębokość 1 cm na szerokości – 2519,86 m2

- ułożenie warstwy wyrównawczej gr. ok. 3cm z mieszanki mineralno-bitumicznej – 34,06 Mg,

- ułożenie warstwy ścieralnej z SMA 0/12,8mm – 2970,96 m2,

- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej 6cm – 105,62 m2

- transport gruzu betonowego na składowisko Wykonawcy – 172,72 t

- transport frezowim z rozłożeniem i wbudowaniem we wskazanym miejscu – 62,30 t

Znajdujące się w zakresie opracowania ulice Solna i Wiślana posiadają nawierzchnie jezdni trojaką:

- jednowarstwową z mas bitumiczno-mineralnych na warstwach podbudowy, w wielu miejscach pozapadaną, popękaną z niewielkimi pofałdowaniami,

- betonową kostkę typu „trylinka” na podsypce cementowo-piaskowej z warstwą odsączającą,

- gruntową stabilizowaną kruszywem łamanym w pasie przykrawężnikowym.