- Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest budowa Kolumbarium na Cmentarzu Miejskim w Ciechocinku.

- Inwestycja polega na wykonaniu budowli w formie Kolumbarium w postaci 192 nisz żelbetowych - wylewanych ścian z betonu B30 W8 wraz z płytami epitafialnymi (zamykające nisze) z płyt granitowych płomieniowanych w kolorze grafitowym gr.

30mm. Ściany betonowe zawibrowane, tak aby powierzchnia ściany była gładka

pozbawiona porów, szalowanie stalowe systemowe. Całość składa się z 4

niezależnych oddzielnych form w postaci ścian z niszami. Całość zespołu

zadaszona płytą żelbetową. W części wejścia i wyjścia przewidziano ściany

wprowadzające i wyprowadzające z budowli, z otworami wypełnionymi szkłem akrylowym gr. 30mm imitującym znicze z płomieniami. Szkło akrylowe zastosowane również na zadaszeniu. Ściany wykończyć z płyt granitowych promieniowanych grafitowych gr. 15mm. Z uwagi na rozczłonkowanie poszczególnych nisz istnieje możliwość realizacji inwestycji w czterech niezależnych etapach (bez zadaszenia). Po zrealizowaniu czterech etapów należy wykonać zadaszenie scalające poszczególne nisze. Całość nisz umieszczona na wydzielonej przestrzeni w formie prostokąta 50x50 .