Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania dla dostawy dla Gminy Miejskiej Ciechocinek fabrycznie nowego (rok produkcji 2023) samochodu 9- osobowego (8 pasażerów + kierowca, w układzie 3 rzędy siedzeń po 3 miejsca) dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim). Samochód musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

Wymagania minimalne:

Typ nadwozia:

- 9-osobowy typ Bus - wersja przedłużona (Combi) z adaptacją konieczną do przewozu 1 osoby z niepełnosprawnością (na wózku inwalidzkim);

- Drzwi tylne otwierana klapa   z podgrzewaną szybą;

- Prawe drzwi boczne w części pasażerskiej przesuwane do tyłu, lewe drzwi boczne      w części pasażerskiej przesuwane do tyłu;

- Szyby w przedziale pasażerskim oraz w drzwiach bocznych i tylnych przyciemnione;

- Kolor dowolny

- Długość pojazdu (nie mniejsza niż 5,1 m);

- Wysokość pojazdu (nie mniejsza niż 1,9 m);

- Szerokość pojazdu (nie mniejsza niż 1,9 m);

Wyposażenie:

- ABS+EBD;

- AFU (System hamowania awaryjnego);

- Antena;

- Centralny zamek;

- Drzwi tylne przeszklone z podgrzewaną tylną szybą;

- ESP;

- Fotel kierowcy przesuwany, z regulacją odcinka lędźwiowego i regulacją
wysokości, z regulowanym podłokietnikiem;

- Fotel pasażera dwumiejscowy (w 1. rzędzie);

- Fotel pasażera trzymiejscowy (w 2. rzędzie);

- Fotel pasażera trzymiejscowy (w 3. rzędzie), kanapa ze składanym oparciem;

- Koło zapasowe pełnowymiarowe;

- Opony letnie  z felgami stalowymi  minimum16";

- Komplet kół zimowych (opony zimowe + felgi stalowe minimum 16”);

- Osłony przeciwbłotne ("chlapacze") przednie i tylne;

- Stelaż na koło zapasowe;

- Szyby boczne przesuwane;

- Wskaźnik ciśnienia powietrza w ogumieniu;

- Wskaźnik poziomu oleju;

- Radio FM + port USB + zestaw głośnomówiący Bluetooth + sterowanie                       w kierownicy;

- Klimatyzacja manualna z przodu i z tyłu z dodatkową nagrzewnicą;

- Reflektory przeciwmgłowe przednie.

- Poduszka powietrzna kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu;

- Fotele wyposażone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa, w drugim i trzecim rzędzie szybko i łatwo demontowane;

- Komplet pokrowców na siedzenia;

- Podsufitka tapicerowana;

- Wspomaganie układu  kierowniczego;

- Regulowana kolumna kierownicy;

- Hamulce tarczowe wszystkich kół,

- Napęd na przednią oś;

- Elektrycznie ustawiane lusterek;

- Podgrzewane lusterka,

- Światło do jazdy dziennej;

- Światła przeciwmgielne przednie i tylne;

- Trzecie światło hamowania;

- Oświetlenie przedziału kierowcy i przestrzeni pasażerskiej;

- Czujniki parkowania z kamerą cofania;

- Dodatkowe uchwyty w przestrzeni pasażerskiej ułatwiające wsiadanie i wysiadanie;

- Immobilizer;

- Autoalarm;

- Centralny zamek sterowany pilotem;

- Komplet dywaników;

- Kołpaki kół;

- Lewarek + klucz do kół;

- Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy;

- Karta gwarancyjna, instrukcja obsługi, inne dokumenty w języku polskim.

Dane techniczne:

- Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem

- Paliwo – olej napędowy

- Rodzaj skrzyni biegów (liczba przełożeń) – ręczna (6);

- Norma emisji spalin – EURO 6;

- Homologacja – osobowa;

- Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min – nie mniejsza niż 120 KM

- Pojemność skokowa (cm3) – nie mniejsza niż 1900  i nie większa niż 2500

Adaptacje do przewozu osób na wózkach inwalidzkich:

- montaż rampy samochodowej dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiającej opiekunowi  osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim bezpieczne  przewożenie jej           w samochodzie. Rampa rozkładana siłą mięśni przy pomocy siłownika gazowego;

- montaż szyn podłogowych dla stabilnego mocowania wózka:

- montaż pasów zaczepnych przytwierdzających wózek inwalidzki do szyn:

- aby zwiększyć bezpieczeństwo podróży podłogę w przestrzeni pasażera należy wyłożyć materiałem antypoślizgowym.

HOMOLOGACJA UMOŻLIWIAJACA REJESRTACJĘ POJAZDU PRZYSTOSOWANEGO  DO PRZWOZO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA WÓZKACH INWALIDZKICH.

Do standardów, które należy wziąć pod uwagę, dostosowując samochód do przejazdu osób niepełnosprawnych, należą m.in.:

- norma PN-ISO 7176-19 – dotyczy m.in. wymagań projektowych i eksploatacyjnych dla wózków przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu,

- norma ISO 10542-1: 2001 załącznik A – opisuje wymagania dynamiczne dla mocowania prowadnic podłogowych,

- regulamin EKG ONZ Nr 107 – zawiera opis wymagań dla pochylni, po których wózek jest wprowadzany do pojazdu,

- regulamin EKG ONZ Nr 21 – wskazuje elementy wyposażenia ułatwiające transport osoby niepełnosprawnej.

Dodatkowe wymagania:

- 24 miesięcy na silnik i podzespoły

- 60 miesięcy na perforację nadwozia

- 24 miesięcy na powłokę lakierniczą,  liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń, bez limitu kilometrów, na zasadach określonych w projekcie umowy.

Opony letnie i zimowe powinny być zalecane przez producenta pojazdu. Wykonawca zapewnia bezpłatny przegląd zerowy samochodu oraz zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych przez okres min. 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że na czas serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż trzy dni. Wykonawca lub autoryzowany serwis musi zapewnić pojazd zastępczy. Poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające    z dokumentów pojazdu oraz naprawy gwarancyjne.