- Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym ulic Bema i Zdrojowej                  o nawierzchni bitumicznej, budowa drogi gminnej równoległej do ulicy Bema wraz z sięgaczami                   z kostki betonowej oraz budowa ulicy Słowackiego o nawierzchi bitumicznej od ulicy Bema do            ulicy Ogrodowej w Ciechocinku.

- Celem zadania jest poprawa warunków ruchu drogowego oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych poprzez wpusty deszczowe do kanalizacji deszczowej wraz z budową oświetlenia.

Zakres prac obejmuje:

- 1.  Budowa nawierzchni ulicy równoległej do ulicy Bema w Ciechocinku wraz z odwodnieniem           i oświetleniem:

- wykonanie pełnej konstrukcji na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym ulic Bema z Zdrojowej z warstwą ścieralną z SMA 0/11 gr.5cm – 80m2,

- wykonanie nakładki na istniejącą konstrukcję na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym ulic Bema i Zdrojowej z warstwą ścieralną z SMA 0/11 gr. 5cm – 790m2,

- budowa wyspy środkowej ronda z kostki kamiennej 17/17 rzędowej koloru szarego – 90m2,

- ułożenie siatki z włókien szklanych o sztywnych węzłach na łączeniu konstrukcji – 60m2,

- budowa chodnika z kostki betonowej gr. 6cm koloru szarego – 470m2

- budowa drogi gminnej równoległej do ulicy Bema wraz z sięgaczami z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego – 3340m2,

- budowa zjazdów z kostki betonowej gr.8cm koloru grafitowego – 240m2,

- budowa progów zwalniających z kostki betonowej gr.8cm koloru czerwonego – 90m2,

- urządzenie trawników (humus gr.10cm z obsianiem trawą) – 850m2,

- regulacja istniejących studni i zaworów infrastruktury towarzyszącej,

- ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem z C 12/15 – 130mb,

- ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem z C 12/15 – 190mb,

- ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 na ławie betonowej z oporem z C 12/15 – 1780mb,

- budowa kanału technologicznego o długości 690mb,

- budowa kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U z przykanalikawi,

- studzienki rewizyjne z tworzywa PVC lub betonowe prefabrykowane DN1000 z prefabrykowanymi króćcami – szt.16,

- wpusty deszczowe z osadnikami – szt.20,

- budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi równoległej do ulicy Bema,

- 2.  Budowa nawierzchni ulicy Słowackiego wraz z odwodnieniem od ulicy Bema do ulicy Ogrodowej  w Ciechocinku:

- wykonanie pełnej konstrukcji ulicy z warstwą ścieralną z SMA 0/11 gr 4 cm – 2480m2

- budowa chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego – 1080,00 m2,

- budowa chodnika o wzmocnionej konstrukcji z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego – 260,00 m2,

- budowa zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego – 390,00 m2,

- budowa progu zwalniającego z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego – 50,00 m2,

- urządzenie trawników (humus gr.10 cm z obsianiem trawą) – 660 m2,

- regulacja istniejących studni i zaworów infrastruktury towarzyszącej,

- ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem z C 12/15 – 525 mb,

- ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na ławie betonowej z oporem z C 12/15 – 545 mb,

- ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 na ławie betonowej z oporem z C 12/15 – 265 mb,

- ustawienie opornika betonowego wtopionego 15x25 na ławie betonowej z oporem z C 12/15 – 460 mb,

- budowa kanału technologicznego o długości 385mb,

- budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø250, Lc = 313,6m,

- studzienki rewizyjne z tworzywa PVC lub betonowe prefabrykowane DN1000mm z prefabrykowanymi króćcami – szt.8,

- wpusty deszczowe z osadnikiem – szt.13,

- przyłącza do wpustów szt.15, z rur PVC-U Ø200mm do projektowanej studni, długość całkowita przyłączy Lc = 64,2m

- zmiana lokalizacji dwóch słupów oświetleniowych oraz budowa dodatkowego oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Żytniej,

- drzewo do wycinki – 1 szt.