- Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy nawierzchni ul. Kolejowej w Ciechocinku – łącznik pomiędzy ul. Kolejową a kempingiem wraz z budową oświetlenia

Zakres prac obejmuje:

Robory drogowe:

- roboty rozbiórkowe: nawierzchni istniejących wjazdów z kostki betonowej, chodników z płyt betonowych, krawężników betonowych z ławami,

- wykonanie koryta na całej powierzchni, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,

- ułożenie warstwy odsączającej z piasku,

- wykonanie podbudowy betonowej,

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz płyt ażurowych gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie beetonowej,

- wykonanie studni chłonnej,

- regulacja pozioma studzienek,

- transport gruzu betonowego na składowisko Wykonawcy,

- transport frezowim z rozłożeniem i wbudowaniem we wskazanym miejscu,

- Robory elektryczne:

- ułożenie linii kablowej oświetleniowej długości 62m,

- układnaie rur ochronnych dla kabli oświetleniowych,

- montaż fundamentów dla 2 szt. słupów oświetleniowych,

- montaż 2 szt słupów oświetleniowych z oprawami na wysięgnikach,

- wykonanie robót towarzyszących,

- pomiary, sprawdzenia i uruchomienie oświetlenia.

Znajdujące się w zakresie opracowania ulica Kolejowa posiada nawierzchnię utwardzoną destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni bitumicznych, z domieszką rozdrobnionego gruzu betonowego. Nawierzchnia utwardzona to nigdy nie remontowana pieszojezdnia, z wyjątkiem drobnych napraw i uzupełnień po robotach remontowych infrastruktury podziemnej.

Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, pozostawienie na aktualnym poziomie systemu odwodnienia, na zasadzie retencji naturalnej wykonanej spadkowo do środka pieszojezdni z zastosowaniem pasa ażurowego na podsypce cementowo-piaskowej, oraz wykonanie  odcinka linii kablowej oświetleniowej z ustawieniem dwóch lamp oświetleniowych.