- Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ulicy Strażackiej w Ciechocinku

Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbiórkowe: nawierzchni chodnika i zatok przystankowych z kostki betonowej, nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, krawężników betonowych wystających  i wtopionych, obrzeży i ław betonowych,

- ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych na ławie beetonowej,

- odtworzenie rozebranych nawierzchni z kostki betonowej,

- frezowanie istniejących nawierzchni bitumicznych na głębokość 2 cm,

- regulacja pozioma studzienek i nakryw,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej,

- ułożenie warstwy ścieralnej z SMA 0/12,8mm grubości 4cm,

- transport gruzu betonowego na składowisko Wykonawcy,

- transport frezowim z rozłożeniem i wbudowaniem we wskazanym miejscu.

Znajdujące się w zakresie opracowania ulica Strażacka posiada nawierzchnię asfaltową dwuwarstwo-wą, wcześniej nie remontowaną z wyjątkiem drobnych napraw i uzupełnień po robotach remontowych infrastruktury podziemnej. Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni SMA, remont chodnika i zatok postojowych z kostki betonowej, pozostawienie na aktualnym poziomie systemu odwodnienia               z jego regulacją oraz adaptację istniejących zjazdów do nowych warunków.