- Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Brzozowej, Klonowej i Świerkowej w Ciechocinku. Celem zadania jest poprawa warunków ruchu drogowego poprzez odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic Klonowej iŚwierkowej przez wpusty i kanały deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej dn.300mm w ul. Brzozowej.

Zakres prac obejmuje:

- budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 dn.315mm łączonych na uszczelki gumowe, o łącznej długości 47,5 m,

- budowę przyłączy kanalizcji deszczowej z rur PVC-U SN8 dn.200mm łączonych na uszczelki gumowe, o łćżnej długości 35,0 m,

- wpusty deszczowe żelbetowe dn.500mm z osadnikami h=1,0m – 11szt,

- studnie kanalizacyjne żelbetowe dn.1000mm – 5 szt.