- Załącznik nr 2

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni ul. Piekarskiej w Ciechocinku

Zakres prac obejmuje:

- roboty rozbiórkowe: nawierzchni chodników z kostki betonowej, krawężników betonowych wystających i wtopionych, obrzeży i ław betonowych,

- ustawienie nowych krawężników najazdowych łukowych na ławie beetonowej,

- ustawienie nowych obrzeży betonowych na podsypce cem-piask.,

- odtworzenie rozebranych nawierzchni z kostki betonowej,

- frezowanie istniejących nawierzchni bitumicznych na głębokość 4 cm,

- regulacja urządzeń znajdujących się w obszarze robót,

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej,

- ułożenie warstwy ścieralnej z SMA 0/12,8mm grubości 4cm,

- malowanie oznaczeń poziomych na jezdni,

- transport gruzu betonowego na składowisko Wykonawcy,

- transport frezowim z rozłożeniem i wbudowaniem we wskazanym miejscu.

Znajdująca się w zakresie opracowania ulica Piekarska posiada nawierzchnię asfaltową jednowarstwo-wą, wcześniej nie remontowaną z wyjątkiem drobnych napraw i uzupełnień po robotach remontowych infrastruktury podziemnej. W wielu miejscach pozapadana, popękana, połatana, zróżnymi pofałdowaniami. Projekt zakłada frezowanie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie nowej warstwy ścieralnej SMA oraz remont chodnika polegający na przełożeniu kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, wymianę krawężników ulicznych wpuszczonych 12x25cm na najazdowe 15x22 łukowe, wykonanie oznaczeń poziomych przejść dla pieszych oraz stanowisk parkingowych stosownie do obowiązujących norm.