KAZIMIERZ ROGOWSKI

ul. Związkowców 38

87-720 Ciechocinek

tel. kom. 504068863

2

Egzemplarz dla Inwestora

PROJEKT TECHNICZNY DROGOWY

Obiekt : Remont  nawierzchni drogi usytuowanej na działkach numer

2642/1,2642/3,2159,2146/2 w miejscowości Ciechocinek

ul. Nieszawska po wykonaniu kanalizacji deszczowej .

Temat :

Część 1. Plan zagospodarowania działki numer 2642/1,2642/3,2159,2146 pod

remont drogi wewnętrznej po wykonaniu kanalizacji deszczowej.

Część 2. Projekt konstrukcji remontu drogi po wykonaniu kanalizacji deszczowej

Kategoria obiektu budowlanego – XXV drogi

Inwestor :     Gmina Miejska Ciechocinek

Ciechocinek ul. Kopernika 19

87-720 Ciechocinek

Adres inwestycji :  Ciechocinek

Gm. Ciechocinek

działka numer 2642/1,2642/3,2159,2146/2

Obręb Ciechocinek

ul. Nieszawska

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

Lp.        Nazwa zakresu                Imię , nazwisko oraz numer                Podpis

uprawnień zawodowych

1.         Plan zagospodarowania      Kazimierz Rogowski

oraz konstrukcja                 KUP/0024/POOK/04

Ciechocinek                     26 luty  2018

Opracowanie zawiera 23 kartek  ponumerowanych od 1 do 23  i trwale zszytych

Spis treści

- CZĘŚĆ OPISOWA ………………………………………………………

- DANE OGÓLNE …………………………………………………………

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

  - ZAMAWIAJĄCY

  - WYKONAWCA

  - WATERIAŁY WYJŚCIOWE

  - ZAKRES OPRACOWANIA

  - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD REMONT DROGI PO ZREALIZOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

  - ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE

  - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

  - STRUKTURA PRZESTRZENNA

- OPIS DOTYCZĄCY  PROJEKTU REMONTU DROGI  .

  - OPIS PROJEKTU REMONTU DROGI

  - PROJEKT BUDOWY KONSTRUKCJI REMONTU DROGI

  - ROBOTY ZIEMNE

  - ODWODNIENIE

  - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

  - ODDZIAŁYWANIE ZAMIERZONEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

  - KOSZT / NIWIDOCZNY /

  - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI( w egzemplarzu Inwestora)

  - UWAGI KOŃCOWE

  - TECHNOLOGIA ROBÓT

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

  - SYTUACJA ISTNIEJĄCA DROGI

  - PRZEKRÓJ A-A PRZEZ SYTUACJĘ ISTNIEJĄCĄ

  - PROPJEKT ZAGOSPODAROWANIA REMONTU DROGI PO

ZREALIZOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ .

4.   KONSTRUKCJA REMONTOWANEJ DROGI :

- przekrój I-I

- przekrój II-II

- przekrój III-III

- profil podłużny przez projektowaną nawierzchnię po remoncie

- typowy wpust uliczny bez syfonu

C.  ZESPÓŁ PROJEKTOWY

D.  PROJEKT WYKONAWCZY( tylko w egzemplarzu archiwalnym)

E. ZAŁĄCZNIKI

  - KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH PROJEKTANTÓW

  - KSEROKOPIE PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW DO OIIB W BYDGOSZCZY .

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA :

Ja niżej podpisany Kazimierz Rogowski zam. w Ciechocinku przy ulicy Związkowców 38

poczta 87-720 Ciechocinek

oświadczam

że na podstawie art. 20, ust. 4 stawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) niniejsza dokumentacja remontu drogi wewnętrznej po wykonaniu kanalizacji deszczowej w miejscowości Ciechocinek  Gm. Ciechocinek  oznaczoną numerem ewidencji gruntów 2642/1,2642/3,2159,2146 będącą ulicą Nieszawską  w zakresie  :

- Projektu zagospodarowania terenu pod remont drogi

- Projekt remontu budowy nowej drogi

- Projektu wykonawczego remontu budowy drogi

- Kosztorysu inwestorskiego

zaprojektowana dla Inwestora Gminy Miejskiej Ciechocinek

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

Ciechocinek 26.02.2018                                   …………………………………………….

/           Kazimierz Rogowski          /

To strona poświęcona załącznikom :

- uprawnienia zawodowe projektanta

- zaświadczenia o przynależności do OIIB

- CZĘŚĆ OPISOWA

- DANE OGÓLNE

1.1 Podstawa opracowania  :

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w

sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie

- Wytyczne projektowania dróg

- Katalogi Kosztorysowych Nowych Nakładów Rzeczowych

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych KPEG

- Ustawa z dnia 15 września 2017r. o zmianie ustawy o ruchu drogowym oraz niektórych

innych ustaw

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o drogach publicznych , oraz niektórych

innych ustaw

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe

1.2 Zamawiający                    - Gmina Miejska Ciechocinek

1.3 Wykonawca                      - Kazimierz Rogowski

Ciechocinek ul. Związkowców 38

1.4 Materiały wyjściowe        -  mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

dostarczona przez wykonawcę

- ustalenia ze spotkań roboczych z Zamawiającym

- własne prace terenowe oraz wizje lokalne

- koncepcja remontu drogi po zrealizowanej kanalizacji

deszczowej

1.5 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie następujących dokumentacji :

- Projekt  zagospodarowania terenu części działek o numerach 2642/1,2642/3,2159,2146/2  pod budowę nowej drogi jako remontu będącego skutkiem wykonania kanalizacji deszczowej miejskiej.

- Projekt remontu na części działek o numerze 2642/1,2642/3,2159,2146/2 nowego rozwiązania.

- Szacunkowa wartość budowy ( niewidoczny)

Granice obszaru opracowania wyznaczają krawędzie nieruchomości  przyległych .

1.6 Lokalizacja zadania :

Projekt zakłada zagospodarowanie działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów 2642/1,2642/3,2159,2146/2 polegającej na remoncie drogi zgodnie z normatywami w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych .

  - Zawartość opracowania :

- Część opisowa

- Część rysunkowa

- Załączniki

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD REMONT DROGI ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCIACH DZIAŁEK O NUMERZE EWIDENCJI GRUNTÓW 2642/1,2642/3,2159 W MIEJSCOWOŚCI CIECHOCINEK PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ.

2.1 Zagospodarowanie pod remont drogi w wyniku jej uszkodzenia podczas wykonywania kanalizacji deszczowej .

– stan istniejący

Droga będący tematem opracowania znajdują się w Ciechocinku przy ulicy

Nieszawskiej na terenie „Osiedla CTBS Ciechocinek”. Dominujące zagospodarowanie ,

to zabudowa mieszkaniowa zbiorowego zamieszkania z układem dróg wewnętrznych o

zróżnicowanej nawierzchni .

Analizowane fragmenty działek numer 2642/1,2642/3,2159,2146/2 posiadają utwardzenie o nawierzchni ustabilizowanej gruzowo-betonowej zmiennej grubości i składzie . Działki te stanowią pas drogowy wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią pod i nad nimi , w którym są zlokalizowane droga oraz urządzenia techniczne (infrastruktura). Elementami tegoż pasa drogowego są :

- jezdnia – ta część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

- chodnik w tym przypadku utwardzony ciąg pieszy – ta część drogi przeznaczona do ruchu pieszego utwardzona

- zjazdy indywidualne i publiczne

Nie występują takie elementy pasa jak : parkingi , pobocza , zatoki postojowe , zatoki autobusowe, czy też trasy rowerowe .

Szata roślinna w obrębie istniejących jezdni prawie nie istnieje , a to co jest przeznacza

się do adaptacji w całości .

Celem niniejszego opracowania jest remont istniejących niebezpiecznych nawierzchni jezdni i ciągów pieszych z gruzu budowlanego i kamienia  , szczególnie po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej na zmodernizowaną drogę z pełnymi warstwami konstrukcyjnymi dla tego typu rozwiązań komunikacji lokalnej wewnętrznej . Projekt obejmuje opracowanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej  , jezdni , chodników i zjazdów z odwodnieniem wód deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania autorstwa mgr inż. Jana Kretkowskiego pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami kanalizacji deszczowej w ulicy Nieszawskiej

( dz. nr 2146/1,2159,2147/4,2642/1,22146/4,2642/3,2146/2,2161/4,2161/2,2164) . Realizacja tej kanalizacji jest elementem całego zamierzenia inwestycyjnego . Do tego dochodzi oświetlenie zewnętrzne wg odrębnego opracowania .

Projekt zakłada remont całego fragmentu drogi po wykonaniu kanalizacji deszczowej i oświetlenia zewnętrznego .

To rozwiązanie to  nawierzchnie jezdni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej grubości około 3cm , podbudowie z chudego betonu grubości 15cm , warstwą odsączającą z piasku grubości 15cm z sprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża naturalnego do kategorii geotechnicznej G-1( występujące grunty w poziomie podbudów są kategorii budowlanej pierwszej i grunty te stwarzają możliwości budowy nawierzchni w sposób bezpośredni , bez konieczności jego wymiany) , chodniki z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10cm ułożonej na sprofilowanym i zagęszczonym podłożu gruntowy , wreszcie zjazdów również z kostki betonowej grubości 8cm z warstwami jak jezdnie .

Wody opadowe jako umownie czyste będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej do zrealizowania poprzez wpusty uliczne bez syfonu podłączone do studzien deszczowych. Projektowana nawierzchnia nie będzie służyć do parkowania pojazdów .

Uzasadnienie zadania :

Działki oznaczone numerami ewidencji gruntów 2642/1,2642/3,2159,2146/2 to pas drogi gminnej wewnętrznej od głównego ciągu ulicy Nieszawskiej będącej drogą publiczną w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych .

Na rozpatrywanym odcinku droga ta posiada sprecyzowany rodzaj utwardzenia o zmiennej grubości i szerokości , oraz o bardzo zróżnicowanym stanie technicznym . Wykonanie ostatniego elementu uzbrojenia technicznego podziemnego w postaci miejskiej sieci deszczowej spowoduje jej całkowite zniszczenie . Warto zatem zadbać o bezpieczeństwo użytkowników i w ramach remontu wykonać normatywne rozwiązania .

Istniejące nawierzchnie ulicy planuje się wykorzystać poprzez „recycling” jako podbudowę pod projektowane inne konstrukcje jezdni np. wzmocnienie tymczasowe skrzyżowania z ulicą Rolną .

Nawierzchnia w swoim założeniu na zapewnić obsługę ruchu lokalnego stanowiąc element „osiedlowej strefy zamieszkania „ .

Planowany remont ma na celu dodatkowo rozszerzenie funkcji drogi , poprawić obsługę komunikacyjną mieszkańców , oraz zapewnić lepsze połączenie z siecią dróg gminnych i pozostałych .

Uzbrojenie techniczne występujące w granicach omawianej działki , lub bezpośrednio w jej otoczeniu to :

- instalacja wodociągowa

- sieć energetyczna

- sieć gazowa

- sieć kanalizacji sanitarnej

- sieci teletechniczne

Wszystkie sieci pozostają bez zmian a planowane roboty nie wpłyną negatywnie na warunki eksploatacyjne w/w urządzeń .

2.1 Założenia projektowe remontu poprzez budowę nowych nawierzchni utwardzonych wraz z towarzyszącymi

W toku spotkań roboczych zostały z Zamawiającym uzgodnione szczegółowe warunki do przedmiotu zamówienia tj. :

- utrzymanie dotychczasowej użytkowej funkcji drogi do istniejącej szerokości w rozgraniczeniach

- przekrój poprzeczny utwardzenia to 1x2 pasa o nawierzchni z kostki betonowej

- przekrój poprzeczny 1 pas ruchu dwukierunkowego

- szerokość jezdni min 6,20m

- rozbiórka wszystkich istniejących nawierzchni utwardzenia

- wykonanie na nowo istniejących zjazdów

- chodnik obustronny o szerokości użytkowej min 1,50m

- ogólna estetyzacja drogi wewnętrznej

- zachowanie istoty istniejącego pochylenia i odwadniania drogi

- wykonanie oznakowania jezdni  na potrzeby bezpieczeństwa użytkowników , wszak to droga publiczna w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych (wg odrębnego opracowania)

2.2 Struktura przestrzenna

W projekcie remontu uwzględniono oczekiwania zamawiającego

Przewidziano :

- wykonanie zupełnie nowej pełnej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm

- poszerzenie nawierzchni do możliwości stanu prawnego nieruchomości

- wykonanie nowych nawierzchni chodników

- wykonanie nowych nawierzchni zjazdów

- wykonanie odwodnienia drogi poprzez wpusty deszczowe bez syfonu

3.0 PROJEKT BUDOWY NOWEJ NAWIERZCHNI PO WYKONANIU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1 Opis projektu

Zaprojektowano wymianę wszystkich istniejących warstw utwardzeń z częściowym poszerzeniem do granic możliwości wynikających z obszaru władania . Projektowanej jezdnie nadaje się na całej długości liniowej maksymalnej szerokości  uwzględniając jednocześnie istniejące uwarunkowania terenowe , starając się w maksymalnym stopniu ochronić istniejący układ urbanistyczny , jak również odtworzenie istniejących wjazdów na tereny przyległych nieruchomości .

Niweleta projektowanej jezdni  jest niemalże odzwierciedleniem ukształtowania wysokościowego aktualnego .

Niezależnie od przyjętych pochyleń podłużnych wszystkim nawierzchnią przyporządkowuje się pochylenie poprzeczne jednostronne wynoszące ~1% w ukształtowaniu 3-kierunkowym , a przede wszystkim daszkowym . Odstąpiono od pochylenia na poziomie 2% , jako zbędne .

Założenia :

- uzbrojenie techniczne zachowuje się w pełni ( wodociąg , energetyka, gaz, kanalizacja, teletechnika  )

-  kategoria ruchu R1-lekki

- nawierzchnię jezdni projektuje się jako betonową z kostki grubości 8cm

- zjazdy do posesji pozostawia się jako istniejące

- jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyjęto krawężnik betonowy uliczny o przekroju 15x25cm

- jako rozgraniczenie pomiędzy nawierzchnią jezdni a zjazdami , oraz zakończenie od strony północnej i nawierzchni asfaltowej istniejącej przyjęto krawężnik betonowy „wpuszczony” 15x22cm

- nawierzchnię utwardzeń (jezdni i zjazdów) zaprojektowano z kostki betonowej grubości 8cm ułożonej na warstwie cementowo-piaskowej grubości ~3cm na podbudowie z chudego betonu grubości min. 15cm ułożonym na warstwie odwadniającej z piasku grubości 15cm na uformowanym podłożu gruntowym sprofilowanym i zagęszczonym do kategorii G-1

- nawierzchnie utwardzeń chodników zaprojektowano z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10cm

- w nawierzchniach utwardzenia należy wykonać tzw. pochylenie przykrawężnikowe

- maksymalny spadek projektowanych pochylni to 1% , natomiast maksymalna wysokość wystającego krawężnika w obrębie pochylni to 2cm

- spoiny pomiędzy elementami krawężnika w nawierzchniach należy wypełnić zaprawą cementową

- spoiny pomiędzy kostkami betonowymi wszystkich nawierzchni należy wypełnić mieszanką piaskowo-cementową

  - Projekt budowy konstrukcji nawierzchni utwardzenia po zrealizowaniu kanalizacji deszczowej

Kierując się względami estetycznymi oraz wytrzymałościowymi , uwzględniając również ustalenia z Inwestorem projektuje się następujące warstwy :

a) jezdnie

- kostka betonowa                                                  8cm

- podsypka cementowo-piaskowa                          3cm

- podbudowa z chudego betonu C8/10                 15cm

- warstwa odsączająca z piasku grubości             15cm

b) zjazdy

- kostka betonowa                                                  8cm

- podsypka cementowo-piaskowa                          3cm

- podbudowa z chudego betonu C8/10                 15cm

- warstwa odsączająca z piasku                            15cm

c) chodniki

- kostka betonowa                                                   6cm

- podsypka cementowo-piaskowa                         10cm

Uwagi końcowe :

Kolor kostki brukowej szaro cementowy lub inny wg ustaleń roboczych

Zestawienie powierzchni i innych wg przedmiaru robót

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru

ograniczonego użytkowania .

Teren nie podlega ochronie w oparciu o ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie

gruntów rolnych i leśnych .

Stwierdza się , że teren na którym zlokalizowany jest utwardzenie nie

jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej

  - Roboty ziemne

Przewiduje się mechaniczne oraz ręczne korytowanie  z możliwością recyclingu materiału na potrzeby warstw odsączających dla innych miejskich zadań inwestycyjnych.

Przed przystąpieniem do robót trasę sieci podziemnych należy oznakować .

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu mechanicznego .

Roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością

Przestrzegać zaleceń służb odpowiedzialnych za poszczególne media , a roboty prowadzić pod ich nadzorem z wcześniejszym zabezpieczeniem tych sieci

Masy ziemne i gruzowe z korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykorzystać do kształtowania nawierzchni o ile wystąpi taka możliwość , natomiast nadmiar załadować na środki transportu kołowego i odwieść w miejsce wskazane przez Inwestora .

  - Odwodnienie

Nadmiar wód deszczowych z projektowanych nawierzchni będzie odpływał w kierunku projektowanych wpustów deszczowych ulicznych , mających połączenie z miejską kanalizacją deszczową po jej zrealizowaniu . Wpusty te będą podłączone do studni deszczowych . Rzędne studni deszczowych wg odrębnego projektu .

Odwadnianie odbywać się będzie w zakresie wód deszczowych umownie czystych .

Na projektowanej nawierzchni nie przewiduje się parkowania pojazdów mechanicznych .

  - Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją remontu , a w zasadzie budowy nowych nawierzchni  należy wykonać rozbiórkę wszystkich elementów istniejącego zagospodarowania , które kolidują z projektowanymi elementami .

Zakres robót rozbiórkowych został ujęty w części kosztorysowej dokumentacji .

Materiał z rozbiórek należy dostarczyć do firmy zajmującej się rozdrabnianiem frakcyjnym betonów (recycling)

  - Oddziaływanie zamierzonej inwestycji na środowiska

Remont ( budowa nowych ) nawierzchni oraz przyjęte rozwiązania techniczne nie będzie wpływała na środowisko i jego wykorzystywanie , oraz na zdrowie ludzi i obiekt sąsiednie .

Obszar oddziaływania ogranicza się jedynie do działek numer 2642/1,2642/3,2159,2146/2 co do której Gmina Miejska Ciechocinek posiada tytuł prawny , oraz do działki numer 2642/4,2642/5,2642/6,2161/3 z uwagi na zjazdy.

Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o art.3 pkt 20 ustawy  Prawo budowlane , który stanowi , że przez niego należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu w/w terenu. Do przepisów odrębnych w rozumieniu tegoż art. Należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności przepisy techniczno-budowlane, ochrony p-pożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, oraz przepisy prawa miejscowego, które to w myśl art. 87 ust.2 Konstytucji RP z dnia 02 kwietnia 1997r. są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania tych organów, które je ustanowiły.

Opracowano  przedmiar i kosztorys inwestorski stanowiący oddzielne załączniki do dokumentacji projektowej wykonawczej dla Inwestora .

Projekt remontu przewiduje budowę utwardzenia   na długości ~80,00m z obustronnym chodnikiem i 4 zjazdami  . Zgodnie z warunkami ochrony środowiska nie wymaga opracowania studium ochrony środowiska . Budowa nawierzchni jest ważnym elementem drogowym dla mieszkańców posesji wzdłuż niej , która poprzez wykonanie nowej nawierzchni poprawi znacząco komunikację drogową a także warunki jej eksploatacji . Remont drogi spowoduje  zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i pojazdów  .

Zagospodarowanie działek nie pogorszy warunków otoczenia

Realizacja niniejszego projektu może spowodować krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko w trakcie wykonywania robót .

W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać następujących zasad :

- roboty wykonywać jedynie w godzinach dziennych

- dobrze organizować roboty i transport

- stosować maszyny i pojazdy w dobrym stanie technicznym

- nie przeładowywać środków transportowych

- ograniczać wysokie obroty silników

Realizacja projektu znacznie zmniejszy zagrożenie długoterminowe , związane z eksploatacją dróg przez użytkowników , w stosunku do stanu istniejącego .

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje :

- zmniejszenie hałasu , wibracji , zanieczyszczenia powietrza spalinami poprzez poprawienie płynności jazdy pojazdów

- zmniejszenie zapylenia powietrza w stosunku do aktualnej nawierzchni

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania .

  - Zestawienie powierzchni i innych danych  :

wg „Przedmiaru robót”

  - Zestawienie robót

Kod CPV                 452330000-9

Nazwa CPV             Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

Poziom cen              Średni IV kwartał 2018

Przedmiar robót w dokumentacji wykonawczej Inwestora

Uwagi realizacyjne

- budowa nawierzchni jezdni wraz z częściowym wykonaniem  chodnika oraz zjazdami

nie narusza istniejącej infrastruktury technicznej w jezdni ( przedstawiono to na profilu podłużnym jezdni)

- wykonawstwo robót należy powierzyć specjalistycznej firmie budownictwa drogowego , a kierowanie nim osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane

- do użycia stosować jedynie wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie .

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , oraz obowiązującymi normami przepisami .

Strefę robót należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami .

  - Technologia robót :

Projekt zakłada mechaniczne wykonanie koryta gruntowego głębokości 40cm na całej szerokości jezdni . Roboty te zostaną wykonane spycharkami o mocy 100KM i równiarkami samojezdnymi .

Wykopy pod krawężniki wykonane zostaną ręcznie . Ręcznie zostaną wykonane roboty ziemne związane z nimi .

Projektowana budowa jezdni wraz z częściowym wykonaniem chodnika nie spowoduje

podniesienia niwelety w stosunku do stanu obecnego , co przy projektowanych spadkach

poprzecznych jezdni, zjazdów i chodnika pozwoli na swobodny odpływ wód opadowych

do projektowanych wpustów ulicznych deszczowych .

Podbudowa pod remontowane jezdnie i zjazdy :

- mechaniczne wykonanie koryta głębokości 40cm na całej szerokości i długości jezdni

- wykonanie warstwy odsączającej grubości 15cm z piasku lub materiału pochodzącego z recyclingu na odcinku remontowanym

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z betonu klasy C8/10 na odcinku jak wyżej

Nawierzchnie :

- jezdnie i zjazdy z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm

- chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10cm

Informacja „bioz”

Realizacja zamierzenia wymaga opracowania planu „bioz”

Istotne zagrożenia to głównie praca sprzętu mechanicznego

Należy bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP

Pracownicy odpowiednio szkoleni z aktualnymi badaniami

C . Zespół projektowy :

mgr inż. Kazimierz Rogowski zam. Ciechocinek ul. Związkowców 38

Kategoria obiektu budowlanego XXV

Ciechocinek luty 2018                                      Projektant