KAZIMIERZ ROGOWSKI

ul. Związkowców 38

87-720 Ciechocinek

tel. 542835726 tel. kom. 504068863

1

Egzemplarz dla oferty

PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt : Remont nawierzchni jezdni ul. Raczyńskich w Ciechocinku  .

Temat :

Część 1. Projekt zagospodarowania działki numer 732 pod remont nawierzchni

jezdni ulicy.

Część 2. Projekt remontu nawierzchni jezdni ulicy i kanalizacji deszczowej

Kategoria obiektu budowlanego – XXV drogi

Inwestor :     Gmina Miejska Ciechocinek

Ciechocinek ul. Kopernika 19

87-720 Ciechocinek

Adres inwestycji :  Ciechocinek

Gm. Ciechocinek

działka numer 732

Obręb Ciechocinek

ul. Raczyńskich

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

Lp.        Nazwa zakresu                Imię , nazwisko oraz numer                Podpis

uprawnień zawodowych

1.         Plan zagospodarowania      Kazimierz Rogowski

oraz drogowy                      KUP/0024/POOK/04

Nr ewid. KUP/BO/3703/02

2.        Projekt remontu                  Wiesław Bubak

kanalizacji deszczowej       UA/V-7342-5/91/92 Wk

Nr ewid. KUP/IS/3385/02

Ciechocinek                     10 czerwca 2018

Opracowanie zawiera 37 kartek  ponumerowanych od 1 do 38  i trwale zszytych

Spis treści

- CZĘŚĆ OPISOWA ………………………………………………………

- DANE OGÓLNE …………………………………………………………

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

  - ZAMAWIAJĄCY

  - WYKONAWCA

  - WATERIAŁY WYJŚCIOWE

  - ZAKRES OPRACOWANIA

  - LOKALIZACJA ZADANIA

  - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

  - WYJAŚNIENIE POJĘĆ

- ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCE TERENU POD REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI

  - ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE

  - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

  - STRUKTURA PRZESTRZENNA I ESTETYCZNA

- PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI JEZDNI

3.1 RODZAJE I OCENA USZKODZEŃ NAWIERZCHNI ULICY

3.2 OPIS DOTYCZĄCY  PROJEKTU REMONTU NAWIERZCHNI

3.3 PROJEKT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI JEZDNI

3.4 PROJEKT REMONTU KANALIZACJI

3.5 ROBOTY ZIEMNE

3.6 ODWODNIENIE

3.7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3.8 ODDZIAŁYWANIE ZAMIERZONEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

3.9 KOSZT / NIWIDOCZNY /

3.10 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

3.11 INFORMACJA „BIOZ”

3.12 ZESPÓŁ PROJEKTOWY

3.13 ZAŁĄCZNIKI

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA :

Ja niżej podpisany Kazimierz Rogowski zam. w Ciechocinku przy ulicy Związkowców 38

poczta 87-720 Ciechocinek

oświadczam

że na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) niniejsza dokumentacja remontu nawierzchni w miejscowości Ciechocinek  Gm. Ciechocinek  oznaczoną numerem ewidencji gruntów732 będącą ulicą Raczyńskich  w zakresie  :

- Projektu zagospodarowania terenu

- Projekt remontu nawierzchni jezdni

- Kosztorysu inwestorskiego

zaprojektowana dla Inwestora Gminy Miejskiej Ciechocinek

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

Ciechocinek   10.06.2018                                   …………………………………..

/    Kazimierz Rogowski     /

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja niżej podpisany Wiesław Bubak zam. w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Zielonej 47A  p-ta 87-700Aleksandrów Kujawski

oświadczam

że na podstawie art.20,ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z późniejszymi zmianami) niniejsza dokumentacja techniczna remontu nawierzchni w miejscowości Ciechocinek Gm. Ciechocinek oznaczoną numerem ewidencji gruntów 732 będącą ulicą Raczyńskich w zakresie :

- Projektu zagospodarowania terenu

- Projektu remontu kanalizacji deszczowej

zaprojektowana dla Inwestora Gminy Miejskiej Ciechocinek

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Ciechocinek 10.06.2018                                   …………………………………………….

/           Wiesław Bubak          /

CZĘŚĆ OPISOWA

- DANE OGÓLNE

1.1 Podstawa opracowania  :

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w

sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60)

- Wytyczne projektowania dróg

- Katalogi Kosztorysowych Nowych Nakładów Rzeczowych

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych KPEG

- Ustawa z dnia 15 września 2017r. o zmianie ustawy o ruchu drogowym oraz niektórych

innych ustaw

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o drogach publicznych , oraz

niektórych innych ustaw

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- Katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych KPRNPP.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Warszawa 2013

- Martinek W., Tokarski Z., Chojnacki K., Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni

drogowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012.

- Piłat J., RadziszewskiP., Nawierzchnie asfaltowe. Wydawnictwa Komunikacji i

Łączności. Warszawa 2010

- Katalog Typowych Elementów Kanalizacyjnych Budownictwa KB4

- Ustawa Prawo wodne

- Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe z zakresu nie zainwentaryzowanych

Elementów

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

- PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Modernizacja

- PN-EN-124:2000 Zwieńczanie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni i

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakością.

1.2 Zamawiający                    - Gmina Miejska Ciechocinek

1.3 Wykonawca                      - Kazimierz Rogowski

Ciechocinek ul. Związkowców 38

- Wiesław Bubak

Aleksandrów Kujawski ul. Zielona 47A

1.4 Materiały wyjściowe        -  mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- ustalenia ze spotkań roboczych z Zamawiającym

- własne prace terenowe oraz wizje lokalne

- koncepcja remontu nawierzchni jezdni

- raport o stanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w

obrębie ulicy Raczyńskich opracowany przez MPWiK

Sp. z o.o. z dnia 28.05.2018r.

1.5 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie następujących dokumentacji :

- Projekt  zagospodarowania działki numer 732 pod remont nawierzchni jezdni

- Projekt remontu infrastruktury sanitarnej i deszczowej

- Projekt remontu nawierzchni jezdni

- Szacunkowa wartość budowy ( niewidoczny) oraz przedmiar robót

Granice obszaru opracowania wyznaczają krawędzie nieruchomości  przyległych tj. nieruchomości oznaczonych numerami ewidencji gruntów:

- ul. Armii Krajowej   nr 723/2

-                                   nr 733/2

-                                   nr 733/4

- ul. Lorentowicza       nr 928

-                                   nr 2769

-                                   nr  750

-                                   nr  751

-                                   nr  752

- ul. Widok                  nr  757/2

-                                   nr  745/3

-                                   nr  745/2

-                                   nr  745/1

- ul. Brata Alberta       nr  735

-                                   nr 731/4

-                                   nr 731/16

-                                   nr 731/3

-                                   nr 731/24

-                                   nr 731/2

1.6 Lokalizacja zadania :

Projekt zakłada zagospodarowanie działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 732 polegającej na remoncie jezdni drogi gminnej będącej publiczna lokalną w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

  - Zawartość opracowania :

- Część opisowa

- Część rysunkowa

- Załączniki

  - Wyjaśnienie pojęć :

1.8.1 Pas drogowy – to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i

pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga, oraz obiekty

budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i

obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

1.8.2 Jezdnia drogi publicznej – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

1.8.3 Skrzyżowanie dróg publicznych jednopoziomowe – przecięcie lub połączenie się

dróg publicznych na jednym poziomie

1.8.4 Remont obiektu budowlanego w tym też drogi – to wykonywanie robót

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowania

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, oraz

wprowadzania dodatkowych urządzeń wpływających na efektywniejsze i

bezpieczniejsze eksploatowanie

1.8.5 Droga gminna to droga publiczna o znaczeniu lokalnym służąca miejscowym

potrzebą, stanowiąca własność samorządu gminy

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD REMONT JEZDNI W MIEJSCOWOŚCI CIECHOCINEK PRZY ULICY RACZYŃSKICH DZIAŁKA 732.

2.1 Zagospodarowanie pod remont nawierzchni jezdni .

– stan istniejący

Remont nawierzchni jezdni będący tematem opracowania znajdują się w Ciechocinku

przy ulicy Raczyńskich. Dominujące zagospodarowanie , to zabudowa uzdrowiskowa

sanatoryjna lub pensjonatowa z układem dróg wewnętrznych o zróżnicowanej

nawierzchni.

Analizowana działka numer 732 posiada w przeważającej części nawierzchnię

z mas asfaltowych, natomiast od strony „deptaka” w ulicy Armii Krajowej z kostki

brukowej. Jakkolwiek część z kostki brukowej pochodzi z lat dziesiątych aktualnego stulecia, nawierzchnia asfaltowa to bardzo stara jednowarstwowa nawierzchnia, bardzo trudna co do określenia wieku. W wielu miejscach pozapadana, popękana, połatana, z różnymi pofałdowaniami. Szczegóły jej stanu technicznego wg analizy dotyczącej klasyfikacji jej do remontu, czy też przebudowy. Budowa nawierzchni asfaltowych typowa na lata 70 ubiegłego stulecia. Na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu wykonano warstwę odsączającą z piasku grubości około 15cm, a następnie podbudowę z kamienia łamanego grubości ~20cm, którą skropiono emulsją asfaltową i wykonano jednowarstwową 7-8cm nawierzchnię bitumiczno-mineralną sposobem ręcznym, z utwardzeniem za pomocą walca drogowego.

Ale nawierzchnia to nie jedyny element jezdni, a w zasadzie drogi. W ulicy Raczyńskich występuje również infrastruktura podziemna, co do której stanu wykonano profesjonalny raport MPWiK Sp. z o.o. w Ciechocinku, będący załącznikiem do niniejszej dokumentacji. W zakresie wymiany elementów nie ma żadnych wątpliwości, natomiast co do pewnych dodatkowych rozwiązań, są one tematem projektu części instalacji kanalizacji deszczowej.

Szata roślinna w obrębie istniejących jezdni w dobrym stanie, przeznacza

się do adaptacji. Sugeruje się możliwość nowych nasadzeń drzewostanowych, ale wg

odrębnego i niezależnego opracowania.

- projektowane

Zakłada się „sfrezowanie” istniejącej nawierzchni bitumiczno-mineralnej z wymianą obrzeży betonowych, infrastruktury technicznej deszczowej, uzupełnieniu ubytków i ułożeniu nowej warstwy podkładowej o grubości 2cm i wierzchniej ścieralnej o grubości 3cm po utwardzeniu(założono że warstwa ścieralna powinna być mocniejsza). Z uwagi na nowy profil nawierzchni należy wykonać warstwę wyrównawczą z mas mineralno-bitumicznych do poziomów poniżej 5cm od rzędnych projektowanych) Na wydzielonej części od strony ulicy Armii Krajowej projektuje się założenie nawierzchni z kostki brukowej identycznej jak w „miejskim deptaku” na istniejącej podbudowie, w celu wydzielenia strefy uzdrowiskowej wyłączonej z ruchu pojazdów mechanicznych.

Celem niniejszego opracowania jest remont istniejących niebezpiecznych nawierzchni jezdni.

Uzasadnienie zadania :

Działka oznaczona numerem ewidencji gruntów 732 to pas drogi gminnej lokalnej będącej drogą publiczną.

Droga ta posiada na zdecydowanym odcinku nawierzchnię nadającą się do natychmiastowego co najmniej remontu, z wymianą elementów infrastruktury podziemnej.

Fragment miasta na której znajduje się ulica Raczyńskich to centrum miasta w „strefie A” Uzdrowiska Ciechocinek, posiadająca niezmiernie ważne walory również i panoramiczne, urbanistyczne i estetyczne (teren całkowicie pozbawiony komercji i handlu przyulicznego z zielenią urządzoną), stanowiący „perełkę uzdrowiska”.

Nawierzchnię z mas bitumicznych ulicy po „sfrezowaniu” planuje się wykorzystać poprzez „recycling” jako podbudowę pod projektowane inne drogi .

Nawierzchnia w swoim założeniu na zapewnić obsługę ruchu lokalnego stanowiąc element „uzdrowiskowej strefy”.

Remont urządzeń infrastruktury deszczowej ma na celu poprawę spływu wód opadowych, szczególnie w okresie tzw. „nawałnic”.

Uzbrojenie techniczne występujące w granicach omawianej działki , lub bezpośrednio w jej otoczeniu to :

- instalacja wodociągowa

- sieć energetyczna

- sieć gazowa

- sieć teletechniczna

- sieć technologiczna(solanka)

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

Wszystkie sieci pozostają bez zmian a planowane roboty nie wpłyną negatywnie na warunki eksploatacyjne w/w urządzeń .

Szczególnie ważne jest to, że sieci solankowe przebiegają w poprzek jezdni w rurach ochronnych, zatem w razie awarii, nie ma problemu z ich wymianą.

2.2 Założenia projektowe remontu nawierzchni utwardzonych wraz z odwodnieniem

W toku spotkań roboczych zostały z Zamawiającym uzgodnione szczegółowe warunki do przedmiotu zamówienia tj. :

- utrzymanie dotychczasowej użytkowej funkcji nawierzchni do istniejącej szerokości w rozgraniczeniach

- przekrój poprzeczny utwardzenia to 1x1 pasa o nawierzchni z kostki betonowej

- przekrój poprzeczny 1 pas ruchu dwukierunkowego o nawierzchni asfaltowej

- wykorzystanie w pełni (adaptuje się w całości) istniejącego zjazdu z kostki betonowej, co należy rozumieć że znajdują się poza zakresem opracowania, aczkolwiek leżą w pasie drogi, jednak nie wymagają ingerencji, z uwagi że niweleta pozostaje na niemalże niezmiennym poziomie dopuszczalnym

- ogólna estetyzacja ulicy wg całkowicie odrębnego opracowania

- wymiana zużytych elementów kanalizacji deszczowej na nowe wg współczesnych technologii

- zachowanie istoty istniejącego systemu naturalnego odwodnienia

- wprowadzenie dodatkowych wpustów ulicznych w celu poprawy spływu wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej nie naruszając i nie zmieniając parametrów uprawnień wodno-prawnych (ta sama ilość wody, w ten sam kanał)

- wykonanie oznakowania jezdni  na potrzeby bezpieczeństwa użytkowników

2.3 Struktura przestrzenna i estetyzacja

W projekcie remontu uwzględniono oczekiwania zamawiającego:

- wykonanie zupełnie nowej warstwy podkładowej grubości 2cm po uprzednim wyrównaniu podłoża masami mineralno-bitumicznymi i wierzchniej ścieralnej bitumicznej grubości 3cm z zatopioną siatką „geosyntetyka” , oraz nawierzchni z kostki betonowej od strony ulicy Armii Krajowej w tzw. strefie uzdrowiskowej

- pozostawienia na aktualnym poziomie systemu odwodnienia

- estetyzację

3.0 PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI JEZDNI

3.1 Rodzaje i ocena uszkodzeń nawierzchni drogowych

Nawierzchnia ulicy uległa znacznemu uszkodzeniu pod wpływem rozmaitych czynników i w różny sposób. Najczęściej czynniki te oddziaływały równocześnie , powodując wzajemne nakładanie się wpływu.

Decyzja o zakresie naprawy, remontu (bez wzmocnienia), czy przebudowy (ze wzmocnieniem), musi być oparta o rozpoznanie stanu nawierzchni, którego zakres powinien uwzględniać klasę drogi i kategorię ruchu. W ocenie stanu nawierzchni dróg o niższej kategorii ruchu wystarczająca jest ocena wizualna, wspomagana pomiarami ugięć sprężystych nawierzchni , jako narzędzia do projektowania nawierzchni. Ocena wizualna w naszym przypadku nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy możemy rozwiązać problem na zasadzie remontu, czy też przebudowy ze wzmocnieniem. W celu odpowiedzi na nurtujące nas pytanie przeprowadźmy ocenę wg metody ugięć znanej i stosowanej powszechnie od wielu lat. Z uwagi na klasę drogi i kategorię ruchu odrzućmy metodę mechanistyczną jako zbyt zaawansowana.

Na podstawie Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych mamy

Założenia :

- klasa drogi   L

- kategoria ruchu KR1

- obciążenie ruchem na oś obliczeniową 100kN(N100)

Rodzaje uszkodzeń : deformacje trwałe strukturalne z odkształceniem podłoża, spękania termiczne i realizacyjne(prowadzone roboty w jezdni)

Ocena stanu istniejącej nawierzchni

Zestawienie badań i czynności rozpoznawczych:

- uszkodzenia nawierzchni           - 673

- uszkodzenia poboczy                 - 113

- odwodnienie nawierzchni

mierzony wizualnie                    -   90%

- kwalifikacja gruntu podłoża       - kat. I

- ugięcie sprężyste nawierzchni    - 0,01( na podstawie pomiaru bezpośredniego)

- ustalenie grubości i układu

warstw konstrukcji nawierzchni- 8cm

- wpływy górnicze                        - bez oceny z uwagi na brak danych

- właściwości przeciwpoślizgowe – dobre

W celu oceny określenia grupy nośności podłoża ulicy wykonano otwory badawcze w nawierzchni do głębokości 1,00m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni w miejscach oznaczonych na inwentaryzacji, jednocześnie uwzględniono dane archiwalne o historii zmian konstrukcji nawierzchni. Otwory badawcze były rozmieszczone rzadziej niż co 0,5km. Warunki wodne podłoża konstrukcji nawierzchni ustalono jako dobre, natomiast grunty pod względem wysadzinowości określono jako wątpliwe drobnoziarniste zawierające f’i=1-2% i f’p=68-90%(fi- piasek ilasty, fp- piasek pylasty), o wskaźniku piaskowym SE4=25-35(szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych zawarty jest w dokumentacji odrębnego opracowania, które nie jest wymagane z uwagi na prostotę zakresu i faktu że nie projektujemy nowej drogi).

Zatem grupa nośności podłoża z uwagi na warunki wodne dobre G1.

Aby spełnić wymogi nazewnictwa i formy projektu budowlanego warunki posadowienia drogi są dobre i proste. Droga posadowiona jest bezpośrednio na gruncie, kat gruntu I.

Na podstawie stanu istniejącej nawierzchni, oraz powyższych analiz wynika że naprawa istniejącego stanu winna być wykonana jako remont bez wzmocnienia , czyli zwiększenia nośności nawierzchni.

3.2 Opis projektu

3.2.1Wybór sposobu remontu

Zdecydowano na sposób mieszany całkowity polegający na połączeniu wymiany istniejących warstw z podniesieniem niwelety drogi o nie więcej niż 5cm z użyciem geosyntetyków. Pamiętajmy że zmiany niwelety drogi w zakresie +/-5cm traktowane są jako zbliżone do dotychczasowej i jak najbardziej dopuszczalne przy remontach nawierzchni. Geosyntetyk to element stabilizujący, będący elementem nowszych technologii, zatem jego zastosowanie jest zgodne z określeniem zakresu robót.

3.2.2 Zaprojektowano w części od ulicy Widok do zjazdu Szpitala Uzdrowiskowego

wymianę wierzchniej warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej na głębokość ~ 4cm metodą frezowania, natomiast w części od zjazdu jak wcześniej do połączenia z ulicą Armii Krajowej z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej.

Lokalizacja obrzeży betonowych, zjazdów, włazów kanalizacyjnych i innych bez zmian. W grę wchodzi jedynie ich regulacja wysokościowa, co jest logiczne i dopuszczalne.

Niweleta projektowanej jezdni  będzie niemalże odzwierciedleniem ukształtowania wysokościowego aktualnego stanu z uzupełnieniem ubytków.

Niezależnie od przyjętych pochyleń wszystkim nawierzchnią przyporządkowuje się pochylenie poprzeczne jednostronne wynoszące ~1%, oraz podłużne daszkowe dwukierunkowe na poziomie 2%. Co to oznacza, patrz przekroje projektowane.

Założenia:

- całe uzbrojenie bez zmian

- jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyjęto krawężnik betonowy wystający jak dotychczas 15x30cm ułożony na ławie betonowej (stary w wielu miejscach uszkodzony do rozbiórki)

- jako rozgraniczenie pomiędzy nawierzchnią jezdni a zjazdami , oraz zakończenie od strony północnej( połączenie z istniejącą nawierzchnią Armii Krajowej) przyjęto krawężnik betonowy „wpuszczony zjazdowy” 15x22cm (stare do rozbiórki)

- nawierzchnię utwardzenia zaprojektowano z kostki betonowej grubości 8cm ułożonej na warstwie cementowo-piaskowej grubości ~3cm na istniejącej podbudowie

- w nawierzchniach utwardzenia należy wykonać tzw. pochylenie przy krawężnikowe

- maksymalny spadek projektowanych pochylni to 1% , natomiast maksymalna wysokość wystającego krawężnika w obrębie pochylni zjazdowych to 2cm, w pozostałej 12cm

- spoiny pomiędzy elementami krawężnika w nawierzchniach należy wypełnić zaprawą cementową

- spoiny pomiędzy kostkami betonowymi nawierzchni należy wypełnić mieszanką piaskowo-cementową

  - Projekt budowy konstrukcji nawierzchni utwardzenia

Kierując się względami estetycznymi oraz wytrzymałościowymi , uwzględniając również ustalenia z Inwestorem projektuje się następujące warstwy :

a) odcinek od ul. Armii Krajowej do zjazdy działki numer 733/4

- kostka betonowa                                                                8cm

- podsypka cementowo-piaskowa                                        3cm

- istniejące warstwy

b) odcinek od ulicy Widok do zjazdu działki 733/4

- masa asfaltowa ścieralna SMA                                      2+1cm

- geosyntetyk „wtopiony”

- podkład z betonu asfaltowego na frezowanej nawierzchni 2cm

- istniejące warstwy

3.4 Projekt remontu systemu deszczowego

Zgodnie z Raportem o stanie infrastruktury podziemnej w ulicy Raczyńskich,

pozostawia się bez zmian istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej jako nie wymagające

remontu.

Nie przewiduje się występowania wód gruntowych powyżej dna wykopów.

W zakresie odwodnienia projektuje się wymianę wszystkich studni chłonnych na nowe

typowe w ilości 8szt. Ich rzędne posadowienia pozostawia się na istniejącym poziomie.

W zakresie wpustów ulicznych:

- istniejący na skrzyżowaniu z ulicą Widok do wymiany na nowy łącznie z połączeniem

rurą PVC-U SN8kN/m2,  Ø200 do sieci kanalizacji deszczowej, poziom posadowienia

jak obecny

- wprowadza się dwa dodatkowe wpusty uliczne na skrzyżowaniu z ulicą Brata Alberta,

z podłączeniem ich do studni w jezdni, nie zdecydowano się na więcej

- wpusty uliczne projektuje się wykonać jako monolityczne z betonu B35 zgodnie z

załączonym rysunkiem, a rzędne dostosować do projektowanej nawierzchni ulicy

- wymienia się na nową studnię kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu z ulicą Brata

Alberta.

- wymianę przejść w jezdni pomiędzy wpustami ulicznymi na nowe z rur PCV

Studnie wykonać z betonu wibroprasowanego B35, wodoszczelnego W8,

mrozoodpornego F=150, o nasiąkliwości do 5%,  zewnętrznie malowanego lepikiem na

zimno dwukrotnie.

Studnie przykryć płytą żelbetową na pierścieniach odciążających z włazami z żeliwa

szarego typu ciężkiego D 400kN.

Dolną część studni projektuje się wykonać jako monolit, w którym umocowane są mufy

przyłączeniowe do rur, a w celu uszczelnienia połączeń między kręgami stosować

uszczelki zamontowane fabrycznie.

Rzędne posadowienia pokryw włazów należy dostosować do projektowanej

nawierzchni jezdni. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne wg SWW-0614-

-499-1, a przejścia kanałów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne typowe z

PCV uszczelniane uszczelką gumową

Zrezygnowano całkowicie z sugestii odprowadzenia części wód deszczowych poprzez

budowę nowych połączeń z ulicą Armii Krajowej jako zbędną i wykraczającą poza

temat remontu. Projektowane odwodnienie deszczowe będzie całkowicie wystarczające,

a rozdział odprowadzenia do innego kanału niczego nie zmieni, z prostej przyczyny

wystarczalności. W przypadku dojścia do wyjątkowej nawałnicy, sytuacja wyglądać

będzie w ten sposób że kanał główny nie będzie w stanie przyjąć nadmiaru wody

zarówno z ulicy Brata Alberta, jak i Armii Krajowej. Istniejący system jest jak

najbardziej wystarczający. Jedynie należy go wesprzeć dodatkowymi wpustami

ulicznymi z podłączeniem do studni deszczowych. Przeprowadzono w czasie ostatnich

obfitych opadów obserwację spływu wody, oraz dokonano wywiadu na okolicznych

mieszkańcach co do zachowań systemu odwodnienia. Okazuje się że w ulicy

Raczyńskich nigdy nie „stała woda” . W zależności od ilości opadu prędzej, czy później

znikała z nawierzchni. Przeprowadzone obliczenia ilości miarodajnych wody

sprowadzone do powierzchni odwodnienia potwierdzają ten fakt.

Projekt nie zawiera szczegółów technicznych przedstawiających rozwiązania

ewentualnych kolizji. W przypadku ich wystąpienia zostaną rozwiązane na zasadzie

nadzoru autorskiego.

Roboty montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi

„Roboty budowlano-montażowe cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

W ramach robót montażowych wykonać należy również osypki ochronne rur do

wysokości 15cm powyżej wierzchu rury. Nie zasypywać wykopów gliną, gruzem,

kamieniami.

Uwagi końcowe :

Kolor kostki brukowej identyczny jak w ulicy Armii Krajowej

Kolor nakładki asfaltowej naturalny

Zestawienie powierzchni i innych wg przedmiaru robót

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru

ograniczonego użytkowania .

Teren nie podlega ochronie w oparciu o ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie

gruntów rolnych i leśnych .

Stwierdza się , że teren na którym zlokalizowany jest przedsięwzięcie podlega

ochronie konserwatorskiej (strefa”A”)

  - Roboty ziemne

Przewiduje się mechaniczne oraz ręczne z możliwością recyclingu materiału na potrzeby warstw odsączających dla innych miejskich zadań inwestycyjnych.

Przed przystąpieniem do robót trasę sieci podziemnych należy oznakować .

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu mechanicznego .

Roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością

Przestrzegać zaleceń służb odpowiedzialnych za poszczególne media , a roboty prowadzić pod ich nadzorem z wcześniejszym zabezpieczeniem tych sieci

  - Odwodnienie

Nadmiar wód deszczowych z projektowanych nawierzchni będzie odpływał w kierunku istniejących i usprawnionych systemów deszczowych , mających połączenie z miejską kanalizacją deszczową  oraz do naturalnego funkcjonującego systemu odwodnienia poprzez szczeliny i ażury w nawierzchni z kostki betonowej, oraz istniejące studnie chłonne.

Odwadnianie odbywać się będzie w zakresie wód deszczowych umownie czystych . Na projektowanej nawierzchni nie przewiduje się parkowania pojazdów mechanicznych w celach komercyjnych.

  - Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją remontu, należy wykonać rozbiórkę wszystkich elementów istniejącego zagospodarowania podlegającego wymianie.

Zakres robót rozbiórkowych został ujęty w części kosztorysowej dokumentacji .

Materiał z rozbiórek należy dostarczyć do firmy zajmującej się rozdrabnianiem frakcyjnym betonów (recycling)

  - Oddziaływanie zamierzonej inwestycji na środowisko

Remont nawierzchni oraz przyjęte rozwiązania techniczne nie będzie wpływała na środowisko i jego wykorzystywanie , oraz na zdrowie ludzi i obiekt sąsiednie .

Obszar oddziaływania ogranicza się jedynie do działki numer 732 będącą ulicą Raczyńskich, co do której Gmina Miejska Ciechocinek posiada tytuł prawny.

Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięci dokonano w oparciu o art. 3. pkt. 20 ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że przez obszar oddziaływania należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających z tym obiektem ograniczeń w zagospodarowywaniu w/w terenu. Do przepisów odrębnych należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności techniczno-budowlane, ale też przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust.2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania Organów, które je ustanowiły.

Opracowano  kosztorys inwestorski stanowiący oddzielne załączniki do dokumentacji projektowej.

Projekt przewiduje remont utwardzenia   na długości ~400m(średnia). Zgodnie z warunkami ochrony środowiska nie wymaga opracowania studium ochrony środowiska Remont nawierzchni jest ważnym elementem drogowym dla mieszkańców posesji wzdłuż niej , która poprzez wykonanie nowej nawierzchni poprawi znacząco komunikację drogową a także warunki jej eksploatacji . Remont spowoduje  zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i pojazdów.

Zagospodarowanie działki nie pogorszy warunków otoczenia

Realizacja niniejszego projektu może spowodować krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko w trakcie wykonywania robót .

W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać następujących zasad :

- roboty wykonywać jedynie w godzinach dziennych

- dobrze organizować roboty i transport

- stosować maszyny i pojazdy w dobrym stanie technicznym

- nie przeładowywać środków transportowych

- ograniczać wysokie obroty silników

Realizacja projektu znacznie zmniejszy zagrożenie długoterminowe , związane z eksploatacją dróg przez użytkowników , w stosunku do stanu istniejącego .

Wykonanie nowych nawierzchni spowoduje :

- zmniejszenie hałasu , wibracji , zanieczyszczenia powietrza spalinami poprzez poprawienie płynności jazdy pojazdów

- zmniejszenie zapylenia powietrza w stosunku do aktualnej nawierzchni

- estetyzację

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania .

  - Zestawienie powierzchni i innych danych  :

wg „Przedmiaru robót”

  - Zestawienie robót

Kod CPV                 452330000-9

Nazwa CPV             Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

Kod CPV                  463330000-8

Nazwa CPV             Roboty w zakresie kanalizacji

Poziom cen              Średni I kwartał 2018 oraz niektóre aktualne z rynku lokalnego

  - Informacja „bioz”

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

I Strona tytułowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

a)Remont nawierzchni jezdni, oraz infrastruktury kanalizacyjnej podziemnej w ulicy Raczyńskich Ciechocinek działka nr 732

b)Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Miejska Ciechocinek

Ul. Kopernika 19

87-720 Ciechocinek

c) Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

Kazimierz Rogowski

Ul. Związkowców 38

87-720 Ciechocinek

II Część opisowa

- Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Projektuję się remont kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni w ulicy Raczyńskich

Kolejność realizacji przedsięwzięcia

- demontaż obrzeży betonowych

- frezowanie nawierzchni

- rozbiórka wpustu i studni chłonnych wraz ze studnią deszczową

- montaż nowych elementów kanalizacji deszczowej

- ustawienie elementów obrzeży drogowych

- montaż stabilizatora

- wykonanie nowych nawierzchni

- estetyzacja

b) wykaz istniejących obiektów budowlanych

w pasie jezdni występują:

- sieć wodociągowa

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- przyłącza kanalizacji sanitarnej

- przyłącza wodociągowe

- sieć gazowa

- sieć teletechniczna

- kable energetyczne

- sieci solanki technicznej

c) Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania terenu:

- wykopy

- montaż rur kanalizacyjnych

- montaż i demontaż studni deszczowej

- montaż i demontaż wpustu ulicznego

- montaż i demontaż studni chłonnych

- istniejące uzbrojenie podziemne

- frezowanie nawierzchni bitumicznych

- układanie nowych nawierzchni bitumicznych

d) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktarz pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych .

Zasady postępowania na wypadek zagrożenia powinny być określone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników zarówno wykonawcy jak i podwykonawcy z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisu.

Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia powinien zostać przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, będący jednocześnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla wykonania robót.

Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwa, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów, ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami

Kazimierz Rogowski

  - Zespół projektowy :

Kazimierz Rogowski zam. 87-720 Ciechocinek ul. Związkowców 38

Wiesław Bubak zam. 87-700 Aleksandrów Kujawski ul. Zielona 47a

  - Zestawienie rysunków :

- inwentaryzacja fotograficzna

- inwentaryzacja fotograficzna

- inwentaryzacja fotograficzna

- plan sytuacyjny istniejący w skali 1:500

- przekrój poprzeczny I-I przez istniejącą jezdnię w skali 1:10

- przekrój poprzeczny II-II przez istniejącą jezdnię w skali 1:10

- projekt zagospodarowania nawierzchni po remoncie w skali 1:500

- plan sytuacyjny z profilem podłużnym jezdni nawierzchni w skali 1:500/25

- przekrój poprzeczny I-I jezdni po remoncie w skali 1:10

- przekrój poprzeczny II-II jezdni po remoncie w skali 1:10

- profil kanalizacji deszczowej od psd2 do pwp1i2 w skali 1:100/100

- schemat typowej studni kanalizacyjnej z kręgów betonowych dn 1200mm w skali 1:25

- schemat wpustu ulicznego bez syfonu dn 500 w skali 1:25

- schemat typowej studni chłonnej dn 500mm w skali 1:25

Ciechocinek 10.06.2018                             Projektanci