Przedmiar robót

Lp  Opis robót                                                                                                                                 jm           ilość

1.   Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej piłą na głębokość 6-10cm                                  m          23,80

8x2x(0,50+0,40)+(2,00+2,00)x2+3x90,50+0,40)x2=23,80

2.   Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie gr.8cm             m2           7,80

2x8x0,50x0,40+3x0,50x0,40+2,00x2,00=7,80

3.   Rozebranie mechanicznie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20cm                    m2          7,80

Obmiar jak w poz. 2

4.   Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na średnią głębokość 3cm             m2   2884,60

z wywozem destruktu na odległość do 3km 384,50x7,50=2884,60

5.   Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cem-piaskowej   mb      729,33

od ul. Widok 72,50+72,50+61,05+16,50+26,00+72,00+11,40+13,50+7,50+13,50+11,40+

+21,00+83,00+169,10+5,25+25,98=729,33

6.   Rozebranie jak wyżej lecz o przekroju 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej              mb        35,67

6,40+4,20+3,98+2,05+2,05+2,05+2,054,80+3,98+4,11=35,67

7.  Rozebranie ław betonowych pod krawężniki betonowe                                                              m3        68,88

0,09x(729,33+35,67)=68,88

8.  Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20cm w gruncie kat. III-IV       mb     765,00

(729,33+35,67)=765,00

9.  Ławy betonowe z oporem pod krawężniki betonowe niezależnie od przekroju                          m3       68,88

Obmiar jak w poz. 7

10.Krawężniki betonowe o wym. 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej                            mb      729,33

Obmiar jak poz. 5

11.Krawężniki betonowe o wym. 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej                            mb        35,67

Obmiar jak poz. 6

12.Podbudowy z kruszywa łamanego po naprawach o grubości 20cm po zagęszczeniu                 m2          2,60

1/3 z obmiaru 3      0,33x7,80=2,60

13.Wykonanie warstwy wyrównawczej pod profil jezdni z mas mineralno-bitumicznych              Mg     270,85

- wyrównania przykrawężnikowe z zapadliskiem 168,11+49,20)x2x0,60=260,772

- przy elementach kanalizacyjnych (0,96x8)+(0,32x3)+(1,20x1,20)=10,08

14.Ułożenie warstwy „geosyntetyka” z siatki wtopionego w celu wzmocnienia podłoża               m2    2575,00

(384,50-43,00)x7,53=2575,00

15.Nawierzchnie z mieszanek asfaltu betonowego - warstwa podkładowa                                     m2    2575,00

grubość warstwy 2cm obmiar jak 14

16.Nawierzchnie z mieszanek asfaltowych SMA – warstwa ścieralna                                            m2    2575,00

Grubości warstwy 3cm obmiar jak poz. 14

17.Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typ 20 (identyczne jak w deptaku)                     m2      309,60

grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości min. 50mm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową 43,00x7,20=309,60

18.Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odkład w gruncie            m3         27,64

kat.III   (8+1+2+1)x1,20x1,20x1,60=27,64

19.Zasypywanie wykopów ziemią złożoną obok z ubiciem warstwami co 30cm                           m3           9,21

30%xwykopy= 0,33x27,64=9,21

20.Podłoża pod studnie chłonne z materiałów sypkich o grubości 0-32mm                                   m2           8,00

8x1,00x1,00=8,00

21.Kanały z rur PVC o śr. zew. 200mm łączone na wcisk 4,10+4,10+6,05=14,25                         mb        14,25

22.Demontaż studni ściekowych i wpustu ulicznego z kręgów betonowych dn500 8+1=9            kpl           9

23.Demontaż studni rewizyjnej murowanej z cegły pełnej dn1200 głębokości do 3m  1kpl          kpl             1

24.Wpusty uliczne z osadnikiem bez syfonu dn500 w gotowym wykopie do głębokości 2,0m     kpl             3

25.Studnie chłonne z kręgów betonowych dn500 w gotowym wykopie do głębokości 2,0m         kpl            8

26.Studnia rewizyjna dn1200 z kręgów betonowych w gotowym wykopie do gł. 2,0m                 kpl            1

27.Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni betonowych o śr. do 1200mm          m2        26,31

11x2,00x3,14x0,50x0,50+1x2,00x3,141,20x1,20=26,31

28.Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem

mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych 348,50m                            km      0,3485

29. Wykonanie nawierzchni gr. 10cm z destruktu frezowego 2768,30x0,03:0,10=830,52             m2       830,52       z przygotowaniem i zagęszczeniem podłoża

30. Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych                                     m2        30,00

2x7,50x2,00=30,00

Kosztorys ofertowy  Remont Raczyńskich Ciechocinek działka nr 732

Lp.  Podstawa                Opis robót                                                                       jm     ilość    cena jed.  Wartość

1.   KNRAF03    Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na              m      23,80

0101-02        głębokość 6-10cm

2.   KNR 2-31    Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitum. -          m2      7,80

0803-03       o grubości 3cm

2.1 KNR 2-31    Rozebranie jak wyżej lecz dodatek za każdy dalszy 1cm           m2     7,80

0803-04         powyżej 3cm grubości

3.   KNR 2-31    Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości     m2      7,80

0802-07       15cm

3.1 KNR 2-31    Rozebranie jak wyżej lecz dodatek za każdy 1cm powyżej       m2      7,80

0802-08       15cm   (5 krotności) 5x2,05=10,25

4.  KNR AF-03  Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno średnia gł.       m2  2884,6

0112-05        3m z wywozem destruktu na odległość do 3km

5.  KNR 2-31     Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce  mb   729,33

0813-03        cementowo-piaskowej

6.  KNR 2-31    Rozebranie krawężników betonowych 15x22cm na podsypce   mb     35,67

0813-04       cementowo-piaskowej

7.  KNR 2-31    Rozebranie ław pod krawężniki z betonu                                    m3     68,85

0812-03

8.  KNR 2-31   Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach         mb   765,00

0401-02      20x20cm w gruncie kat. III-IV

9.  KNR 2-31    Ława pod krawężnik betonowa z oporem                                   m3      68,85

0402-04

10. KNR 2-31  Krawężniki betonowe 15x30cm na podsypce cementowo-         mb     729,33

0403-02      piaskowej

11. KNR 2-31  jak wyżej lecz o przekroju 15x22cm                                            mb      35,67

0403-03

12. KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu   m2       2,60

0114-05     15cm

12. KNR 2-31  jak wyżej lecz dodatek za każdy dalszy 1cm dalszy powyżej      m2       2,60

0114-06     15cm (5 krotności)

13. KNR 2-31  Wyrównanie istniejącej podbudowy pod profil jezdni                 Mg   270,85

0108-02      mieszanką mineralno-bitumiczną z wbudowaniem

14. KNR AT    Wzmocnienie podłoża poprzez ułożenie siatki geosyntetyka      m2   2575,00

0314-02     samoprzylepnego układanego mechanicznie na warstwę

15. KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego – warstwa ścierana    m2   2575,00

0314-01     mieszanka grysowa SMA grubość warstwy 2cm

15. KNR 2-31  jak wyżej lecz dodatek za pogrubienie 1cm                                 m2   2575,00

0314-02

16. KNR 2-30  Nawierzchnie z mieszanek betonu asfaltowego – warstwa          m2   2575,00

0314-02     podkładowa grubości 2cm

17. KNR 0-11  Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typ 20 grubości   m2     309,60

0317-02     80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm

18. KNR 2-01  Wykopy i przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi    m3       27,64

0220-06     na odkład w gruncie kat. III

19. KNR 2-01  Zasypywanie wykopów urobkiem złożonym obok z ubiciem     m3         9,21

0230-01     warstwami co 30cm

20. KNR 2-18  Podłoża pod studnie chłonne z materiałów sypkich grubości      m2         8,00

0501-03     0-32mm w gotowym wykopie

21. KNR 2-18  Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na    mb       14,25

0408-03w   wcisk

22. KNR 4-05  Demontaż studzien chłonnych i wpustu ulicznego dn500           kpl            9

0411-02      t1

23. KNR 4-05  Demontaż studni rewizyjnej murowanej dn1200 do gł. 3m         kpl        1

0409-03      t1

24. KNR 2-18  Wpust uliczny bez syfonu prefabrykowany dn500 z                    kpl       3

0625-02     osadnikiem

25. KNR 2-18  Studnie chłonne prefabrykowane betonowe dn500 w                  kpl        8

0625-05     w gotowym wykopie na materiałach sypkich

26. KNR 2-18  Studnia rewizyjna dn1200 w gotowym wykopie z kręgów          kpl        1

0613-04      betonowych o średnicy 1200mm i głębokości do 3m

27. KNR 2-18  Dwukrotna izolacja abizolem zewnętrznych powierzchni            m   26,31

0712-10      powierzchni betonowych o średnicy do 1200mm

28. KI              Wykonanie robót geodezyjnych inwentaryzacyjnych z               km  0,3485

włączeniem do zasobów geodezyjnych 348,50m

29. KI              Nawierzchnie z destruktu po frezowaniu grubości 10cm z          m2  830,52

przygotowaniem i zagęszczeniem podłoża do G1

30. KNR 2-31  Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach           m2     30,00

0706-05

Razem netto

Podatek VAT 23%

Ogółem wartość kosztorysu

# Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa elementu                                               Wartość netto       VAT      Wartość brutto

- Roboty drogowe

2     Roboty ziemne

3     Roboty montażowe

4     Roboty geodezyjne

Razem

Opracował

Uwagi:

Geosentyk to geosiatka szklana 120x120 samoprzylepna układana mechanicznie na warstwę profilowaną w celu wzmocnienia podłoża