KAZIMIERZ ROGOWSKI

ul. Związkowców 38

87-720 Ciechocinek

tel. kom. 504068863

1

Egzemplarz dla AB

PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt : Remont fragmentu nawierzchni jezdni oraz zjazdu publicznego w

ulicy Wołuszewskiej.

Temat :

Część 1. Projekt zagospodarowania działki numer 59/1, 2054 pod remont

fragmentu nawierzchni, oraz 2057, 19/21 zjazdu publicznego ulicy

Wołuszewskiej.

Część 2. Projekt remontu fragmentu nawierzchni jezdni oraz zjazdu publicznego

w ulicy Wołuszewskiej

Kategoria obiektu budowlanego – XXV drogi

Inwestor :     Gmina Miejska Ciechocinek

Ciechocinek ul. Kopernika 19

87-720 Ciechocinek

Adres inwestycji :  Ciechocinek

Gm. Ciechocinek

działka numer 59/1, 2054, 2057, 19/21

Obręb Ciechocinek

ul. Wołuszewska

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

Lp.        Nazwa zakresu                Imię , nazwisko oraz numer                Podpis

uprawnień zawodowych

1.         Plan zagospodarowania      Kazimierz Rogowski

oraz drogowy                      UA-NB-8386-5/86/88Wk

Nr ewid. KUP/BO/3703/02

Ciechocinek                     06 sierpnia 2018

Opracowanie zawiera 26 kartek  ponumerowanych od 1 do 26  i trwale zszytych

Spis treści

- CZĘŚĆ OPISOWA ………………………………………………………

- DANE OGÓLNE …………………………………………………………

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

  - ZAMAWIAJĄCY

  - WYKONAWCA

  - WATERIAŁY WYJŚCIOWE

  - ZAKRES OPRACOWANIA

  - LOKALIZACJA ZADANIA

  - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

  - WYJAŚNIENIE POJĘĆ

- ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCE TERENU POD REMONT FRAGMENTU NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ ZJAZDU PUBLICZNEGO W ULICY WOŁUSZEWSKIEJ

  - ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE

  - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

  - STRUKTURA PRZESTRZENNA I ESTETYCZNA

- PROJEKT REMONTU FRAGMENTU NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ ZJAZDU W ULICY WOŁUSZEWSKIEJ

3.1 RODZAJE I OCENA USZKODZEŃ NAWIERZCHNI ULICY

3.2 OPIS DOTYCZĄCY  PROJEKTU REMONTU NAWIERZCHNI I ZJAZDU PUBLICZNEGO

3.3 PROJEKT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ ZJAZDU PUBLICZNEGO

3.4 PROJEKT REMONTU ODWODNIENIA

3.5 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3.8 ODDZIAŁYWANIE ZAMIERZONEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

3.9 KOSZT / NIWIDOCZNY /

3.10 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

3.11 INFORMACJA „BIOZ”

3.12 ZESPÓŁ PROJEKTOWY

3.13 ZAŁĄCZNIKI

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA :

Ja niżej podpisany Kazimierz Rogowski zam. w Ciechocinku przy ulicy Związkowców 38

poczta 87-720 Ciechocinek

oświadczam

że na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) niniejsza dokumentacja „Remontu fragmentu nawierzchni jezdni, oraz zjazdu publicznego” w miejscowości Ciechocinek  Gm. Ciechocinek  oznaczoną numerem ewidencji gruntów 59/1, 2054 będących ulicą Wołuszewską, oraz 2057, 19/21 będących fragmentem zjazdu publicznego w zakresie  :

- Projektu zagospodarowania terenu

- Projekt remontu fragmentu nawierzchni jezdni oraz zjazdu publicznego

- Kosztorysu inwestorskiego

zaprojektowana dla Inwestora Gminy Miejskiej Ciechocinek

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

Ciechocinek   07.08.2018                                   …………………………………..

/    Kazimierz Rogowski     /

CZĘŚĆ OPISOWA

- DANE OGÓLNE

1.1 Podstawa opracowania  :

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w

sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60)

- Wytyczne projektowania dróg

- Katalogi Kosztorysowych Nowych Nakładów Rzeczowych

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych KPEG

- Ustawa z dnia 15 września 2017r. o zmianie ustawy o ruchu drogowym oraz niektórych

innych ustaw

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o drogach publicznych , oraz

niektórych innych ustaw

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- Katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych KPRNPP.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Warszawa 2013

- Martinek W., Tokarski Z., Chojnacki K., Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni

drogowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012.

- Piłat J., RadziszewskiP., Nawierzchnie asfaltowe. Wydawnictwa Komunikacji i

Łączności. Warszawa 2010

- Katalog Typowych Elementów Kanalizacyjnych Budownictwa KB4

- Ustawa Prawo wodne

- Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe z zakresu nie zainwentaryzowanych

Elementów

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

- PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Modernizacja

- PN-EN-124:2000 Zwieńczanie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni i

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakością.

1.2 Zamawiający                    - Gmina Miejska Ciechocinek

1.3 Wykonawca                      - Kazimierz Rogowski

Ciechocinek ul. Związkowców 38

1.4 Materiały wyjściowe        -  mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- ustalenia ze spotkań roboczych z Zamawiającym

- własne prace terenowe oraz wizje lokalne

- koncepcja remontu nawierzchni jezdni

- informacja o braku kanalizacji w ulicy Wołuszewskiej

1.5 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie następujących dokumentacji :

- Projekt  zagospodarowania działki numer 59/1, 2054, 2057, 19/21 pod remont fragmentu nawierzchni jezdni oraz zjazdu publicznego

- Projekt remontu infrastruktury podziemnej z zakresie regulacji studzienek i włazów istniejących mediów z odbudową wpustów ulicznych ze studnią chłonną, oraz rowów przydrożnych odparowujących.

- Projekt remontu fragmentu nawierzchni jezdni oraz zjazdu publicznego

- Szacunkowa wartość budowy ( niewidoczny) oraz przedmiar robót

Granice obszaru opracowania wyznaczają krawędzie nieruchomości  przyległych.

Wyklucza się prowadzenie jakichkolwiek robót na działkach innych niż

wnioskowanych.

1.6 Lokalizacja zadania :

Projekt zakłada zagospodarowanie działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 59/1, 2054, 2057, 19/21 polegającej na remoncie fragmentu jezdni oraz zjazdu publicznego drogi gminnej ulicy Wołuszewską będącej publiczna w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

  - Zawartość opracowania :

- Część opisowa

- Część rysunkowa

- Załączniki

  - Wyjaśnienie pojęć :

1.8.1 Pas drogowy – to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i

pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga, oraz obiekty

budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i

obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

1.8.2 Jezdnia drogi publicznej – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

1.8.3 Skrzyżowanie dróg publicznych jednopoziomowe – przecięcie lub połączenie się

dróg publicznych na jednym poziomie

1.8.4 Remont obiektu budowlanego w tym też drogi – to wykonywanie robót

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowania

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, oraz

wprowadzania dodatkowych urządzeń wpływających na efektywniejsze i

bezpieczniejsze eksploatowanie

1.8.5 Droga gminna to droga publiczna o znaczeniu lokalnym służąca miejscowym

potrzebą, stanowiąca własność samorządu gminy

1.8.6 Zjazd publiczny to połączenie pasa jezdni z sąsiadującą nieruchomością o

przeznaczeniu podobnym.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD REMONT FRAGMENTU JEZDNI ORAZ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO W MIEJSCOWOŚCI CIECHOCINEK PRZY ULICY WOŁUSZEWSKIEJ DZIAŁKA NR 59/1, 2054, 2057, 19/21.

  - Zagospodarowanie pod remont fragmentu nawierzchni jezdni oraz zjazdu publicznego.

– stan istniejący

Remontowana nawierzchnia jezdni oraz zjazdu publicznego będący tematem opracowania znajdują się w Ciechocinku przy ulicy Wołuszewskiej.

Dominujące zagospodarowanie , to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z układem dróg wewnętrznych o zróżnicowanej nawierzchni.

Analizowana droga posiada nawierzchnię z mas asfaltowych, natomiast zjazd wykonano z tłucznia na ustabilizowanym podłożu gruntowym.

Nawierzchnia asfaltowa to bardzo stara jednowarstwowa nawierzchnia, bardzo trudna

co do określenia wieku. W wielu miejscach pozapadana, popękana, połatana, z

różnymi pofałdowaniami. Szczegóły jej stanu technicznego wg analizy dotyczącej

klasyfikacji jej do remontu, czy też przebudowy. Budowa nawierzchni asfaltowych

typowa dla lat 70 ubiegłego stulecia. Na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu

wykonano warstwę odsączającą z piasku grubości około 15cm, a następnie

podbudowę z kamienia łamanego grubości ~20cm, którą skropiono emulsją asfaltową

a następnie wykonano jednowarstwową 7-8cm nawierzchnię bitumiczno-mineralną

sposobem ręcznym, z utwardzeniem za pomocą walca drogowego. Jednostronnie w

ulicy Wołuszewskiej występuje chodnik wykonany z kostki betonowej na podsypce

piaskowo-cementowej.

Szata roślinna w obrębie istniejących jezdni w dobrym stanie, przeznacza

się do adaptacji. Sugeruje się możliwość nowych nasadzeń drzewostanowych, ale wg

odrębnego i niezależnego opracowania.

- projektowane

Zakłada się „sfrezowanie” istniejącej nawierzchni bitumiczno-mineralnej.

Następnie uzupełnieniu ubytków i ułożeniu nowej warstwy wyrównawczej o grubości uzależnionej od stanu, a następnie wierzchniej ścieralnej o grubości 4cm po utwardzeniu (założono że warstwa ścieralna powinna być mocniejsza) z wcześniejszym skropieniu międzywarstwowym emulsją asfaltowa dwukrotnie.

Z uwagi na profil nawierzchni należy wykonać warstwę wyrównawczą z mas mineralno-bitumicznych do poziomów poniżej 3-4cm od rzędnych projektowanych.

Natomiast w miejscu istniejącego zjazdu publicznego projektuje się rozbiórkę wszystkich warstw istniejących i wykonanie go z nowej kostki betonowej grubości 8cm, na warstwie chudego betonu.

Niwelety remontowanych nawierzchni nie zmienią się więcej niż 5cm, co jest dopuszczalne w przypadku remontu dróg z uwzględnieniem ich właściwego odwodnienia.

Celem niniejszego opracowania jest remont istniejących niebezpiecznych nawierzchni jezdni, oraz prymitywnego zjazdu publicznego.

Uzasadnienie zadania :

Działka oznaczona numerem ewidencji gruntów 59/1, 2054 to pas drogi gminnej lokalnej będącej drogą publiczną, a działki 2057, 19/21 to zjazd publiczny na ich początkowej części.

Droga ta posiada na zdecydowanym odcinku nawierzchnię nadającą się do natychmiastowego co najmniej remontu.

Fragment miasta na której znajduje się ulica Wołuszewska to brama miasta od strony zachodniej.

Nawierzchnię z mas bitumicznych ulicy po „sfrezowaniu” planuje się wykorzystać poprzez „recycling” jako podbudowę pod projektowane inne drogi .

Nawierzchnie w swoim założeniu na zapewnić obsługę ruchu lokalnego stanowiąc element „ strefy komunikacyjnej”. Kiedyś ulica Wołuszewska była elementem drogi powiatowej. Kilka lat temu została przekazana Gminie Miejskiej Ciechocinek.

Uzbrojenie techniczne występujące w granicach omawianej działki , lub bezpośrednio w jej otoczeniu to :

- instalacja wodociągowa

- sieć energetyczna

- sieć gazowa

- sieć teletechniczna

Wszystkie sieci pozostają bez zmian a planowane roboty nie wpłyną negatywnie na warunki eksploatacyjne w/w urządzeń .

2.2 Założenia projektowe remontu fragmentu nawierzchni utwardzonych (jezdnia +zjazd publiczny)

W toku spotkań roboczych zostały z Zamawiającym uzgodnione szczegółowe warunki do przedmiotu zamówienia tj. :

- utrzymanie dotychczasowej użytkowej funkcji nawierzchni do istniejącej szerokości w rozgraniczeniach

- przekrój poprzeczny 1 pas ruchu dwukierunkowego o nawierzchni asfaltowej

- wykonanie nowego zjazdu publicznego w identycznym układzie z kostki betonowej grubości 8cm

- ogólna estetyzacja ulicy wg całkowicie odrębnego opracowania

- zachowanie istoty istniejącego systemu naturalnego odwodnienia z odtworzeniem zaniedbanych elementów

- wykonanie oznakowania poziomego jezdni  na potrzeby bezpieczeństwa użytkowników w miejscach występujących dotychczas

2.3 Struktura przestrzenna i estetyzacja

W projekcie remontu uwzględniono oczekiwania zamawiającego:

- wykonanie zupełnie nowej warstwy wyrównującej podłoża masami mineralno-bitumicznymi grubości zależnie od potrzeb i wierzchniej ścieralnej bitumicznej grubości 4cm

- pozostawienia na aktualnym poziomie systemu odwodnienia z jego odbudową

- estetyzację

- wykonanie nowego zjazdu publicznego w miejscu zlokalizowanym obecnie

3.0 PROJEKT REMONTU FRAGMENTU NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ ZJAZDU PUBLICZNEGO

3.1 Rodzaje i ocena uszkodzeń nawierzchni drogowych

Nawierzchnia ulicy uległa znacznemu uszkodzeniu pod wpływem rozmaitych czynników i w różny sposób. Najczęściej czynniki te oddziaływały równocześnie , powodując wzajemne nakładanie się wpływu.

Decyzja o zakresie naprawy, remontu (bez wzmocnienia), czy przebudowy (ze wzmocnieniem), musi być oparta o rozpoznanie stanu nawierzchni, którego zakres powinien uwzględniać klasę drogi i kategorię ruchu. W ocenie stanu nawierzchni dróg o niższej kategorii ruchu wystarczająca jest ocena wizualna, wspomagana pomiarami ugięć sprężystych nawierzchni , jako narzędzia do projektowania nawierzchni. Ocena wizualna w naszym przypadku nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy możemy rozwiązać problem na zasadzie remontu, czy też przebudowy ze wzmocnieniem. W celu odpowiedzi na nurtujące nas pytanie przeprowadźmy ocenę wg metody ugięć znanej i stosowanej powszechnie od wielu lat. Z uwagi na klasę drogi i kategorię ruchu odrzućmy metodę mechanistyczną jako zbyt zaawansowana.

Na podstawie Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych mamy

Założenia :

- klasa drogi   G

- kategoria ruchu KR2

- obciążenie ruchem na oś obliczeniową 100kN(N100)

Rodzaje uszkodzeń : deformacje trwałe strukturalne z odkształceniem podłoża, spękania termiczne i realizacyjne(prowadzone roboty w jezdni).

Ocena stanu istniejącej nawierzchni

Zestawienie badań i czynności rozpoznawczych:

- uszkodzenia nawierzchni           - 825

- uszkodzenia poboczy                 - 974

- odwodnienie nawierzchni

mierzony wizualnie                    -  90%

- kwalifikacja gruntu podłoża       - kat. I

- ugięcie sprężyste nawierzchni    - 0,01( na podstawie pomiaru bezpośredniego)

- ustalenie grubości i układu

warstw konstrukcji nawierzchni- 8cm

- wpływy górnicze                        - bez oceny z uwagi na brak danych

- właściwości przeciwpoślizgowe – dobre

W celu oceny określenia grupy nośności podłoża ulicy wykonano otwory badawcze w nawierzchni do głębokości 1,00m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni w miejscach oznaczonych na inwentaryzacji, jednocześnie uwzględniono dane archiwalne o historii zmian konstrukcji nawierzchni. Otwory badawcze były rozmieszczone rzadziej niż co 0,5km. Warunki wodne podłoża konstrukcji nawierzchni ustalono jako dobre, natomiast grunty pod względem wysadzinowości określono jako wątpliwe drobnoziarniste zawierające f’i=1-2% i f’p=68-90%(fi- piasek ilasty, fp- piasek pylasty), o wskaźniku piaskowym SE4=25-35(szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych zawarty jest w dokumentacji odrębnego opracowania, które nie jest wymagane z uwagi na prostotę zakresu i faktu że nie projektujemy nowej drogi).

Zatem grupa nośności podłoża z uwagi na warunki wodne dobre G1.

Aby spełnić wymogi nazewnictwa i formy projektu budowlanego warunki posadowienia drogi są dobre i proste. Droga posadowiona jest bezpośrednio na gruncie, kat gruntu I.

Co do nawierzchni zjazdu publicznego, takiej analizy nie przeprowadzono, zakwalifikowano go do remontu.

Na podstawie stanu istniejącej nawierzchni, oraz powyższych analiz wynika że naprawa istniejącego stanu winna być wykonana jako remont bez wzmocnienia, czyli zwiększenia nośności nawierzchni.

3.2 Opis projektu

3.2.1Wybór sposobu remontu

Zdecydowano na sposób mieszany całkowity polegający na połączeniu wymiany istniejących warstw z podniesieniem niwelety drogi o nie więcej niż 5cm z użyciem mas mineralno-bitumicznych wyrównujących, SMA, kostki betonowej grubości 8cm. Pamiętajmy że zmiany niwelety drogi w zakresie +/-5cm traktowane są jako zbliżone do dotychczasowej i jak najbardziej dopuszczalne przy remontach nawierzchni.

3.2.2 Zaprojektowano w ulicy Wołuszewskiej wymianę wierzchniej warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej na głębokość ~ 2cm metodą frezowania, natomiast zjazd publiczny z kruszywa łamanego poprzez jego wymianę na kostkę brukową grubości 8cm.

Lokalizacja obrzeży betonowych, zjazdów, włazów kanalizacyjnych i innych bez zmian. W grę wchodzi jedynie ich regulacja wysokościowa, co jest logiczne i dopuszczalne.

Niweleta projektowanej jezdni  będzie niemalże odzwierciedleniem ukształtowania wysokościowego aktualnego stanu z uzupełnieniem ubytków i zapadlin.

Niezależnie od przyjętych pochyleń wszystkim nawierzchnią przyporządkowuje się pochylenie podłużne jednostronne wynoszące ~1%, oraz poprzeczne daszkowe dwukierunkowe na poziomie 2%. Co to oznacza, ano patrz przekroje projektowane.

Założenia:

- całe uzbrojenie bez zmian

- jako ograniczenie nawierzchni jezdni od strony chodnika przyjęto istniejący krawężnik betonowy wystający 15x30cm ułożony na ławie betonowej z oporem

- jako rozgraniczenie pomiędzy nawierzchnią jezdni a zjazdem publicznym przyjęto krawężnik betonowy „wpuszczony zjazdowy” 15x22cm – podobnie łuki

- nawierzchnię utwardzenia zjazdu publicznego zaprojektowano z kostki betonowej grubości 8cm ułożonej na warstwie cementowo-piaskowej grubości ~3cm na podbudowie z chudego betonu

- w nawierzchniach utwardzenia należy wykonać tzw. pochylenie przy krawężnikowe

- maksymalny spadek projektowanych pochylni to 1% , natomiast maksymalna wysokość wystającego krawężnika w obrębie pochylni zjazdowych to 2cm, w pozostałej 12cm

- spoiny pomiędzy elementami krawężnika w nawierzchniach należy wypełnić zaprawą cementową

- spoiny pomiędzy kostkami betonowymi nawierzchni należy wypełnić mieszanką piaskowo-cementową

  - Projekt remontu budowy konstrukcji nawierzchni utwardzenia

Kierując się względami estetycznymi oraz wytrzymałościowymi , uwzględniając również ustalenia z Inwestorem projektuje się następujące warstwy :

a) zjazd publiczny

- kostka betonowa                                                                8cm

- podsypka cementowo-piaskowa                                        3cm

- warstwa chudego betonu                                                  15cm

- istniejące warstwy

b) jezdnia

- masa asfaltowa ścieralna SMA                                          4cm

- skropienie międzywarstwowe x2

- warstwa wyrównawcza z mas mineralno-bitumicznych

na frezowanej nawierzchni                                                 2cm

- istniejące warstwy

3.4 Projekt remontu deszczowego i pozostałych w zakresie regulacji włazów i skrzynek.

W zakresie odtworzenia istniejących systemów odwodnień projektuje się wykonanie na

nowo dwóch typowych wpustów ulicznych bez syfonów dn500mm z przyłączeniem ich

do nowej studni chłonnej typowej dn1500mm rurami PVC-U SN8kN/m2, Ø200.Rzędne

ich posadowienia dopasować do rzędnych nawierzchni. Drugi element to odtworzenie

częściowo zasypanych rowów przydrożnych odparowujących. Lokalizację tych rowów

pokazano na projekcie zagospodarowania, a szczegóły na rysunku przekroju. Wpusty

uliczne, oraz studnie chłonną należy wykonać jako monolityczną z betonu C-35/37,5

wodoszczelnego W8, mrozoodporności F=150, o nasiąkliwości 5%, zewnętrznie

malowanego lepikiem na zimno dwukrotnie.

Studnię przykryć płytą żelbetową na pierścieniach odciążających z włazem z żeliwa

szarego typu ciężkiego D 400kN.

Projekt nie zawiera szczegółów technicznych przedstawiających rozwiązania

ewentualnych kolizji. W przypadku ich wystąpienia zostaną rozwiązane na zasadzie

nadzoru autorskiego.

Uwagi końcowe :

Kolor kostki brukowej szary

Kolor nakładki asfaltowej naturalny

Zestawienie powierzchni i innych wg przedmiaru robót

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru

ograniczonego użytkowania .

Teren nie podlega ochronie w oparciu o ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie

gruntów rolnych i leśnych .

Stwierdza się , że teren na którym zlokalizowany jest przedsięwzięcie nie podlega

ochronie konserwatorskiej – leży w całości poza strefą „A”.

  - Roboty ziemne

Przewiduje się mechaniczne oraz ręczne z możliwością recyclingu materiału na potrzeby warstw odsączających dla innych miejskich zadań inwestycyjnych.

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu mechanicznego .

Roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością

Przestrzegać zaleceń służb odpowiedzialnych za poszczególne media , a roboty prowadzić pod ich nadzorem z wcześniejszym zabezpieczeniem tych sieci

  - Odwodnienie

Nadmiar wód deszczowych z projektowanych nawierzchni będzie odpływał w kierunku istniejących systemów deszczowych , mających połączenie z miejską kanalizacją deszczową, oraz w systemie odparowującym lub naturalnym.

Odwadnianie odbywać się będzie w zakresie wód deszczowych umownie czystych . Na projektowanej nawierzchni nie przewiduje się parkowania pojazdów mechanicznych w celach komercyjnych.

  - Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją remontu, należy wykonać rozbiórkę wszystkich elementów istniejącego zagospodarowania podlegającego wymianie.

Zakres robót rozbiórkowych został ujęty w części kosztorysowej dokumentacji .

Materiał z rozbiórek należy dostarczyć do firmy zajmującej się rozdrabnianiem frakcyjnym betonów (recycling)

  - Oddziaływanie zamierzonej inwestycji na środowisko

Remont nawierzchni i zjazdu, oraz przyjęte rozwiązania techniczne nie będzie wpływała na środowisko i jego wykorzystywanie , oraz na zdrowie ludzi i obiekt sąsiednie.

Obszar oddziaływania ogranicza się jedynie do działki numer 59/1, 2054 będących ulicą Wołuszewska, oraz 2057, 19/21 zjazd publiczny co do których Gmina Miejska Ciechocinek posiada tytuł prawny.

Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięci dokonano w oparciu o art. 3. pkt. 20 ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że przez obszar oddziaływania należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających z tym obiektem ograniczeń w zagospodarowywaniu w/w terenu. Do przepisów odrębnych należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności techniczno-budowlane, ale też przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust.2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania Organów, które je ustanowiły.

Opracowano  kosztorys inwestorski stanowiący oddzielne załączniki do dokumentacji projektowej.

Projekt przewiduje remont utwardzenia jezdni oraz zjazdu publicznego zgodnie z warunkami ochrony środowiska nie wymaga opracowania studium ochrony środowiska Remont nawierzchni jest ważnym elementem drogowym dla mieszkańców posesji wzdłuż niej , która poprzez wykonanie nowej nawierzchni poprawi znacząco komunikację drogową a także warunki jej eksploatacji . Remont spowoduje  zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i pojazdów.

Zagospodarowanie działki nie pogorszy warunków otoczenia

Realizacja niniejszego projektu może spowodować krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko w trakcie wykonywania robót .

W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać następujących zasad:

- roboty wykonywać jedynie w godzinach dziennych

- dobrze organizować roboty i transport

- stosować maszyny i pojazdy w dobrym stanie technicznym

- nie przeładowywać środków transportowych

- ograniczać wysokie obroty silników

Realizacja projektu znacznie zmniejszy zagrożenie długoterminowe , związane z eksploatacją dróg przez użytkowników , w stosunku do stanu istniejącego .

Wykonanie nowych nawierzchni spowoduje :

- zmniejszenie hałasu , wibracji , zanieczyszczenia powietrza spalinami poprzez poprawienie płynności jazdy pojazdów

- zmniejszenie zapylenia powietrza w stosunku do aktualnej nawierzchni

- estetyzację

- zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania .

  - Zestawienie powierzchni i innych danych  :

wg „Przedmiaru robót”

  - Zestawienie robót

Kod CPV                 452330000-9

Nazwa CPV             Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

Kod CPV                  463330000-8

Nazwa CPV             Roboty w zakresie kanalizacji szeroko pojętej

Poziom cen              Średni II kwartał 2018 oraz niektóre aktualne z rynku lokalnego

  - Informacja „bioz”

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

I Strona tytułowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

a)Remont fragmentu nawierzchni jezdni, oraz zjazdu publicznego w ulicy Wołuszewska w Ciechocinku działka nr 59/1, 2054, 2057, 19/21.

b)Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Miejska Ciechocinek

Ul. Kopernika 19

87-720 Ciechocinek

c) Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

Kazimierz Rogowski

Ul. Związkowców 38

87-720 Ciechocinek

II Część opisowa

- Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Projektuję się remont fragmentu nawierzchni jezdni oraz zjazdu publicznego w ulicy Wołuszewskiej

Kolejność realizacji przedsięwzięcia:

- demontaż istniejącego zjazdu publicznego

- frezowanie nawierzchni

- odtworzenie wpustów ulicznych i studni chłonnej

- wykonanie nowej nawierzchni zjazdu publicznego z kostki betonowej

- wykonanie warstwy wyrównawcze z mas mineralno-bitumicznych

- wykonanie skropienia międzywarstwowego z emulsji asfaltowych

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej SMA

- estetyzacja

b) wykaz istniejących obiektów budowlanych

w pasie jezdni występują:

- sieć wodociągowa

- przyłącza wodociągowe

- sieć gazowa

- sieć teletechniczna

- kable energetyczne

c) Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania terenu:

- wykopy

- roboty montażowe sanitarne

- frezowanie nawierzchni bitumicznych

- układanie nowych nawierzchni bitumicznych

d) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktarz pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych .

Zasady postępowania na wypadek zagrożenia powinny być określone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników zarówno wykonawcy jak i podwykonawcy z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisu.

Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia powinien zostać przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, będący jednocześnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla wykonania robót.

Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwa, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów, ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami

Kazimierz Rogowski

  - Zespół projektowy :

Kazimierz Rogowski zam. 87-720 Ciechocinek ul. Związkowców 38

  - Zestawienie rysunków :

- plan sytuacyjny istniejący w skali 1:1000 (część „A” i „B”)

- przekrój poprzeczny I-I przez istniejącą ulicę w skali 1:10

- przekrój poprzeczny II-II przez istniejący chodnik, jezdnię, zjazd publiczny w skali 1:10

- projekt zagospodarowania nawierzchni ulicy Wołuszewskiej po remoncie w skali 1:1000 (część „A” i „B”)

- profil podłużny nawierzchni jezdni część1 w skali 1:400

- profil poprzeczny (przekroje) nawierzchni jezdni w skali 1:400

- przekrój poprzeczny I-I jezdni i chodnika i zjazdu publicznego po remoncie w skali 1:10

- przekrój poprzeczny II-II jezdni po remoncie w skali 1:10

- typowy wpust uliczny i typowa studnia chłonna w skali 1:25

- przekrój przez rów przydrożny odparowujący  w skali 1:10

Ciechocinek 06.08.2018                                                          Projektant