Etap I

Wykonanie wszelkich robót na odcinku remontowanej jezdni i zjazdu publicznego  od 0+650 do 1+665km w zakresie :

- remontu nawierzchni

- remontu zjazdu

- odtworzenia studni chłonnych i wpustów

- odtworzenia rowów przydrożnych

- przełożenia istniejącego chodnika z kostki betonowej

Przedmiar robót

Lp  Opis robót                                                                                                                                 jm           ilość

1.  Frezowanie istniejącej nawierzchni średnio na głębokość 2cm  z wywozem destruktu na        m2     5469,66

odległość do 3km (4,98+5,64):2x1015,00=5469,66

2.  Ustawienie krawężników betonowych zjazdu o wymiarach 0,15x0,30m                                  mb         91,00

(22,00+13,00)x2+9,60+11,40=91,00

3.  Wykonanie ław betonowych z oporem pod krawężniki betonowe                                             m3          8,19

91,00x0,30x0,30=8,19

4.   Podkład z chudego betonu grubości 20cm pod zjazd                                                                m2       140,00

(22,00+13,00):2x8,00=140,00

5.  Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo-piask      m2       140,00

obmiar jak poz. 4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.   Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni x2                                                                               m2   10939,32

5469,66x2=10939,32

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.  Wykonanie warstwy wyrównawczej masą mineralno-bitumiczna                                             Mg       790,52

8.  Wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltowa x2                                           m2   10939,32

9.   Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4cm z masy mineralno-bitumicznej SMA                 m2    5469,66

10. Wykonanie wpustów ulicznych ściekowych bez syfonu dn500  1x2=2szt                                szt           2

11. Wykonanie studni chłonnej z kręgów żelbetowych dn1500 i gł. do 3,0m   1=1                        kpl          1

12. Kanały z rur PVC Ø200 łączone na wcisk   6,00+6,00=12,00                                                    m         12,00

13. Odtworzenie rowów przydrożnych – etap I bez membrany jako chłonne 111,64+88,34           m        199,98

14. Wykonanie oznakowania poziomego metodą ręcznego malowania                                          m2         20,00

0,50x2,00x20=20,00

15. Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem       km        1,665

mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych 1665,00m

16. Przełożenie istniejącego chodnika kostką z odzysku                                                                  m2      109,11

80,23x1,36=109,11

Kosztorys inwestorski

„Remont fragmentu jezdni oraz zjazdu publicznego ulicy Wołuszewskiej w Ciechocinku działka nr 59/1, 2054, 2057, 19/21” Etap I na odcinku od 0+650km do 1+665km

Lp.  Podstawa                Opis robót                                                                       jm     ilość   cena jed    Wartość

1.  KNR AF-03  Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno średnia gł.      m2 5469,66

0112-05      2cm z transportem destruktu na odległość do 3km

2.  KNR 2-31     Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce mb     91,00

0403-02       cementowo-piaskowej

3.  KNR 2-31    Ława betonowa pod krawężnik betonowa z oporem                  m3       8,19

0404-04       cementowo-piaskowej

4.  KNR 2-31   Podbudowy z „chudego betonu grubości 20cm zjazdu               m2    140,00

0109-03

5.  AT-03       Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr 8cm      m2    140,00

0304-03      na podsypce cementowo-piaskowej

6.  KNR 2-03  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznych x2            m2   5469,66

1104-06

7.  KNR 2-31  Wykonanie warstwy wyrównawczej masą mineralno-                Mg    790,52

0108-02      -bitumiczną

8.  KNR 2-31  Wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją                 m2    5469,66

1004-07     asfaltową x2

9.  KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego – warstwa ścierana    m2    5469,66

0314-01     mieszanka grysowa SMA grubość warstwy 2cm

9.  KNR 2-31   jak wyżej lecz dodatek za pogrubienie                                        m2    5469,66

0314-02     o każdy 1cm

10. KNR 2-18  Wykonanie wpustów ściekowych ulicznych bez syfonu dn500  szt           2

0625-02

11. KNR 2-18  Wykonanie studni chłonnej z kręgów żelbetowych dn1500        kpl           1

0613-03     i głębokości do 3,00m

12. KNR 2-18  Kanały z rur PVC średnicy 200mm łączone na wcisk                 mb       12,00

0408-05

13. KI              Odtworzenie rowów przydrożnych w I etapie jako chłonne        mb     199,98

bez membrany szczelnej

14. KNR 2-31  Wykonanie oznakowania poziomego metodą ręczną                  m2       20,00

0706-05

15. KNR 2-03  Wykonanie robót geodezyjnych z włączeniem do zasobów        km     1,015

0805-02

16. KI             Przełożenie istniejącego chodnika kostką betonową gr 6cm         m2    109,11

z odzysku

Razem netto

Podatek VAT 23%

Wartość robót ogółem

# Tabela elementów scalonych dla etapu I od 0+650km do 1+665km

Lp. Nazwa elementu                                               Wartość netto       VAT      Wartość brutto

- Roboty drogowe

2      Roboty drogowe - chodnik do przełożenia

3      Roboty montażowe

4      Roboty geodezyjne

Razem

Opracował