S

T

U

D

I

O

Pracownia Studialno Projektowa

-em

P R O G N O Z A

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA PODOBSZARU ZWANEGO „ZACHODNI” WYODRĘBNIONEGO Z OBSZARU STREFY „A” OCHRONY UZDROWISKOWEJ

W CIECHOCINKU

Opracowała: mgr inż. Elżbieta Matusiak

Włocławek kwiecień 2018 r.

Pierwszym zadaniem urbanistyki jest zaspakajanie podstawowych potrzeb ludzkich.

# Zdrowie każdego człowieka zależy  w znacznej mierze od warunków naturalnych.

# Słońce, które kieruje rozwojem wszystkich stworzeń powinno zajrzeć do każdego wnętrza

i rozsypać tam swoje promienie, bez których życie gaśnie.

Dobroć powietrza zapewniona jest obecnością zieleni.

Winno ono być czyste, uwolnione od zawiesin kurzu i szkodliwych gazów.

Wreszcie przestrzeń otwarta winna być zaprojektowana rozrzutnie.

Nie zapominajmy, że poczucie przestrzenności jest rzędu psychologicznego,

i że wąskość ulic, zacieśnienie podwórz, ,tworzą atmosferę niezdrową dla ciała                           i deprymującą dl aducha.

(KARTA  ATEŃSKA  przyjęta przez IV Kongres  C.I.A.M. w 1933 r.)

##### Treść

- ZAŁOŻENIA

  - Cel i podstawa opracowania Prognozy……………………………………..…4.

1.2.Przyjęta metodyka pracy stosowana przy sporządzaniu Prognozy……..…5.

1.3.Powiązania Prognozy  z innymi obowiązującymi dokumentami………...….7.

1.4.Słownik pojęć i interpretacji wyrażeń ujętych w części opisowej Prognozy………………………………………….……………………..…….....8.

2.  DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA PRZED REALIZACJĄ PROJEKTO-WANYCH USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU

2.1.Położenie, powiązania przestrzenne, przyrodnicze, funkcjonalne…………12.

2.2.Charakterystyka środowiska obszaru objętego Prognozą……………….…13.

2.3.Charakterystyka istniejących i projektowanych w ustaleniach miejscowego planu funkcji terenu………………………………………………………...……36.

3.     ANALIZA STANU ŚRODOWISKA W TYM JEGO ZMIANY

## 3.1.Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego……………………38.

3.2.Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe, lokalne, ponadlokalne, korzystne, niekorzystne  i neutralne) na środowisko, w tym na obszar  Natura 2000…………………………………..40.

4.       SYNTEZY

4.1.Stan zagrożenia środowiska przyrodniczego oraz sposoby ograniczania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          tych zagrożeń…………………………………………………………………….45.

4.2.Działania instrumentalne na szczeblu krajowym, regionalnym i miejscowym  mające na celu ochronę cennych walorów środowiskowych………………..50.

4.3.Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko …………………......54.

4. 4.Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym

dokumencie ……………………………………………………………………………..54.

4.5. Wskazania do kształtowania struktury funkcjonalnej i zasad zagospo-darowania terenu dotyczące przeciwdziałania niekorzystnym zmianom środowiska w tym zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na

obszar Natura 2000……………………………………………………………...54.

5.      PODSUMOWANIE……………………………………………………………….55.

6.      STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM…………………..57.

- ZAŁOŻENIA

Niniejsza „Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku, sporządzona została zgodnie z ustawą  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz 1405 z późn. zmianami), jako część dokumentacji formalno prawnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1. Cel i podstawa opracowania Prognozy

Prognoza zawiera część opisową - tekst i część graficzną,. Niniejsze opracowanie zwane w dalszej części tekstu „PROGNOZĄ” służy prezentowaniu społeczeństwu i organom opiniującym projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku, zagrożeń dla  środowiska  szeroko rozumianego  i zdrowia ludzi, jakie wynikać będą z realizacji ustaleń planu. „Prognoza” została opracowana w celu wyeliminowania jak największej ilości zagrożeń na etapie sporządzania  planu i opracowywania jego ustaleń.

Zgodnie z deklaracją sztokholmską (Konferencja ONZ – czerwiec 1972 r) „Racjonalne planowanie jest podstawowym instrumentem godzenia wszelkich konfliktów miedzy potrzebami  rozwoju a potrzebami ochrony i kształtowania środowiska...”

Prognoza ma na celu wskazanie przewidywanego znaczącego oddziaływania (bezpośredniego, pośredniego, wtórnego, skumulowanego, krótkoterminowego, średnioterminowego i długoterminowego, stałego i chwilowego, pozytywnego i negatywnego) na środowisko, w tym na obszar  Natura 2000 oraz ma zapobiec podjęciu nieprawidłowych decyzji w sprawie ustaleń miejscowego planu.

Prognoza opracowana została równolegle z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku.

Opracowanie w szczególności dotyczy:

-zebrania informacji o zawartościach, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, w szczególności związanych z polityką regionalną i lokalną,

-analizy i oceny istniejącego stanu środowiska na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko szeroko rozumiane oraz na jakość życia i zdrowia ludzi,

-racjonalnego wykorzystania przyrodniczych walorów terenu dla kształtowania struktury funkcjonalno – przestrzennej obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- przedstawienia rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi, mogących być rezultatem realizacji projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- określenie wskazań przyrodniczych do kształtowania układu terenów inwestycyjnych  tak, aby były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Osiągnięcie wyżej postawionych celów musiało być poprzedzone przygotowaniem informacji:

-  inwentaryzacji  elementów środowiska  przyrodniczego  w  tym  walorów kulturowych,  krajobrazowych,  warunków glebowych, istniejącej szaty roślinnej, fauny , cech klimatu i mikroklimatu.

Podstawą do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest:

- umowa z Gminą Miejską Ciechocinek,

- pismo z dnia 23 listopada 2017 r. znak N.NZ-40-02-4-17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim uzgadniające zakres prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku.

1.2.Przyjęta metodyka pracy stosowana przy sporządzaniu Prognozy

Nie funkcjonują powszechnie ujednolicone metody wykonywania prognoz oddziaływania na środowisko, dlatego Prognozę tę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych, analiz jakościowych wykorzystujących dostępne wskaźniki stanu środowiska oraz identyfikacji i wartościowania skutków przewidywanych zmian w środowisku, na podstawie których sprecyzowano końcowe wnioski.

Celem  ułatwienia oceny jak i prezentacji wyników oddziaływań poszczególnych funkcji terenu na środowisko było wykorzystanie uproszczonej i dostosowanej do potrzeb tego dokumentu analizy macierzowej.

Ze względu na powszechną ogólność zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku nie zawierających konkretnych rozwiązań realizacyjnych poszczególnych inwestycji, a jedynie przypisujących terenom określone funkcje Prognoza nie zawiera informacji o charakterze ilościowym , a ma jedynie charakter jakościowy.

Metodyka niniejszej prognozy obejmuje cztery etapy prac następujących po sobie.

I etap - ZAŁOŻENIA

### II etap - DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA PRZED REALIZACJĄ PROJEKTOWANYCH USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU

IIl etap – ANALIZY STANU ŚRODOWISKA W TYM JEGO ZMIANY

IV etap – SYNTEZY

METODYKA PRACY

DIAGNOZA STANU

ISTNIEJĄCEGO

ZAŁOŻENIA

Cel i podstawa opracowania Prognozy

Podstawa opracowania i powiązania projektowanego m.p.z.p

z innymi dokumentami

Ustalenie zakresu opracowania PROGNOZY w oparciu o

powiązania przestrzenne, przyrodnicze, funkcjonalne

Charakterystyka istniejących  i projektowanych funkcji terenu

Określenie i ocena stanu środowiska przyrodniczego na

obszarach objętych PROGNOZĄ

ANALIZY

Przewidywane znaczące oddziaływania

na środowisko, w tym na Obszar  Natura 2000

SYNTEZY

Określenie stanu zagrożenia środowiska oraz

sposoby ograniczania tych zagrożeń

Wskazania do kształtowania struktury funkcjonalnej i zasad

zagospodarowania terenu dotyczące przeciwdziałania

niekorzystnym zmianom środowiska

Działania instrumentalne na szczeblu  krajowym,

regionalnym   i miejscowym, mające na celu ochronę cennych

walorów przyrodniczych

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Charakterystyka środowiska obszaru objętego Prognozą

Potencjalne zmiany stanu środowiska

Potrzeba opracowania prognozy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika 
z art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz z art. 17 pkt. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).

Podstawę prawną dla proponowanych w Prognozie działań ochronnych, rozwiązań i wskazań stanowi art. 51 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko.

Zakres  i  stopień  szczegółowości prognozy został określony jako zakres przewidziany w art. 51 ust 2 i art. 52 ustawy z dnia 3 października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Prognozę  sporządzono  w  oparciu  o  metody  polegające  na  analizie  istniejącego  i planowanego zainwestowania, w  odniesieniu  do  obecnego  stanu  środowiska obszaru planu i jego otoczenia. Uwzględniono  stan  i  zagrożenia  środowiska  w  zakresie  poszczególnych  elementów środowiska  oraz  projekcję  tego  stanu  przy  zachowaniu  dotychczasowego  sposobu zagospodarowania  
i  użytkowania  terenu. Uwzględniono  położenie  obszaru  opracowania  względem  obiektów  
i  terenów podlegających  ochronie,  w  szczególności  na  mocy  ustawy  o  ochronie  przyrody.

Przy opracowaniu prognozy zastosowano następujące metody:

- Przeprowadzono analizę poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego (w nawiązaniu do istniejącej w literaturze regionalizacji) i antropogenicznego, uwzględniając ich wzajemne powiązania.

- Określono odporność środowiska przyrodniczego na degradację i możliwość jego regeneracji.

- Uwzględniono obszary i obiekty prawnie chronione.

- Przedstawiono negatywne i pozytywne skutki wynikające z realizacji ustaleń planu, zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz wszystkich innych komponentów środowiska naturalnego.

Podstawą do sporządzenia prognozy była wnikliwa analiza literatury, materiałów kartograficznych oraz wizje lokalne terenu pozwalające ocenić stan środowiska przyrodniczego.

W trakcie prac nad sporządzaniem prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie opracowania odbyły się wizje terenowe na obszarze objętym planem. Obserwacje florystyczno – faunistyczne prowadzono w godzinach porannych i popołudniowych. Wzdłuż ulicy Sportowej prowadzono obserwacje terenowe liczenia pospolitych ptaków lęgowych i ssaków (zgodnie z instrukcja liczenia w ramach monitoringu pospolitych ptaków lęgowych i ssaków Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków). Prowadzono również inwentaryzację terenową siedlisk i gatunków roślin.

Liczenia i inwentaryzacji dokonano w okresie wczesnowiosennym, przypadający na kwiecień i pierwszą połowę maja oraz poźnowiosenny, przypadający na drugą połowę maja i czerwiec. Wykonano dwa liczenia: jedno w okresie wczesnym i drugie w okresie późnym.

Wszystkie wnioski zawarte w prognozie wnioski i zalecenia opierają się na zasadach logicznego wnioskowania i prawdopodobieństwa.

Analiza skutków realizacji ustaleń zawartych w projekcie planu, winno przeprowadzać się metodą bezpośrednich obserwacji i pomiarów tych komponentów środowiska, na które ustalenia planu mają największy wpływ. Badania winny być wykonywane przez inwestorów i upoważnione do tego organy ochrony środowiska. Przewidziane w projekcie planu funkcje przy zachowaniu wszystkich nakazów i zakazów z zakresu ochrony przyrody, gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami, natężenia hałasu itp. nie spowodują znaczących negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym i życiu ludzi. W związku z powyższym nie ma potrzeby stałego monitorowania skutków realizacji ustaleń zawartych w projekcie planu.

  - Powiązania Prognozy  z innymi dokumentami

Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi dokument w procesie oceny oddziaływania na środowisko niezbędny przy opracowywaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku.

Podstawę prawną Prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń Planu jw. stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z poźn. zmianami) raz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zmianami).

PROGNOZA została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące zagadnienia związane z ochroną i funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego zarówno podstawowe regulacje prawne jak ustawy , rozporządzenia jak i przepisy regionalne , oraz akty prawa miejscowego.

Przepisy prawne ustawy i rozporządzenia.

- ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U.                   z 2018 r. poz. 2187 ze zmianami);

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami);

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zmianami);

- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1161);

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zmianami);

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.                  z 2017 r. poz. 591 ze zmianami);

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 r. poz. 2126               ze zmianami);

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2017 r. Nr 75, poz. 493 ze zmianami);

- ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1056 ze zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopusz-czalnych poziomów hałasu (Dz. U. z 2014 r. poz. 112 ze zmianami);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71);

- Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko;

- Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko;

- Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992r.;

- Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym                 z 1991r. (Konwencja z Espoo).

-   Dyrektywa 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,

-  Dyrektywa 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko,

-     Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992 r.,

-   Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgarnicznym z 1991r. ( Konwencja z Espoo).

Sporządzenie Prognozy dokonane zostało w powiązaniu z następującymi dokumentami o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym.

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/195/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 maja               2017 r.,

### - Projekt Uchwały Nr……../ 2018 Rady Miejskiej Ciechocinka  z dnia ………… / 2018 roku w sprawie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku z rysunkiem granic terenu objętego planem, stanowiącym załącznik do uchwały jw.

- Dokumentację ekofizjograficzną sporządzoną dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku – luty 2018 r.,

- Prognoza oddziaływania na środowisko „ Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020”,

- Uchwała Nr X/252/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.– Pom. z 2015 r. poz. 2563),

- Uproszczony Plan Urządzania Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – Miasto Ciechocinek ( Obowiązujący w latach 2011-2020),

- Operaty uzdrowiskowe Uzdrowisko Ciechocinek, Fundacja „Uzdrowiska”

- Decyzja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 lutego 1969 znak PG/236/69                  w sprawie obszaru górniczego wód leczniczych „Ciechocinek” z aktualizacją.

1.4.  Słownik pojęć i interpretacji wyrażeń ujętych w części opisowej Prognozy

Ilekroć w niniejszym dokumencie będzie mowa o Planie należy rozumieć , że dotyczy to miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku

Ilekroć w niniejszym dokumencie będzie mowa o Prognozie należy rozumieć , że dotyczy to prognozy oddziaływania na środowisko projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku

W tekście użyto pojęcia i wyrażenia o następującej interpretacji:

Antropogeniczny -  zjawisko, proces, produkt powstały z działalności człowieka  ściśle związany ze środowiskiem przyrodniczym, czerpiący z tego środowiska tworzywo np.: smog, hałdy, nasypy itp.

Antropopresja – ogół bezpośrednich i pośrednich oddziaływań człowieka, wywołujących zmiany w środowisku.

Bioróżnorodność – różnorodność biologiczna, bogactwo gatunkowe świata roślinnego flory i zwierzęcego fauny występująca na konkretnym obszarze. Największa bioróżnorodność występuje na terenach gorących i wilgotnych i maleje wraz ze spadkiem temperatury i wilgotności.

Biocenoza – zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych żyjących na obszarze o określonych warunkach ekologicznych, stanowiących wspólnotę życiową wzajemnie od siebie zależną. Głównym czynnikiem kształtującym biocenozę są warunki gruntowo – wodne i klimatyczne.

Bioklimat – klimat panujący w danym miejscu, ukształtowany pod wpływem czynników biotycznych głównie roślinnych oraz abiotycznych takich jak rzeźba terenu, typy gleb, wody.

Biotop – zespół czynników nieożywionych takich jak  światło, temperatura, wilgotność, które stwarzają warunki dla życia istot żywych świata roślin i zwierząt w określonym konkretnym ekosystemie. Najmniejsza jednostka przestrzenna charakteryzująca  się występowaniem jednego zespołu roślinnego.

Bodźce akustyczne – czynniki akustyczne działające na receptory zmysłu słuchu człowieka mogące mieć uciążliwe i szkodliwe działanie ( długotrwałego hałasu) na układ nerwowy. Źródłem hałasu może być komunikacja miejska, trakcja kolejowa, praca narzędzi w zakładach i warsztatach.

Bodźce biologiczne – oddziaływanie organizmów żywych znajdujących się w powietrzu na organizm człowieka. Zalicza się do nich pyłki kwiatowe, wirusy, bakterie, grzyby, roztocza, wywołujące różnego rodzaju choroby i alergie lub fitocydy czyli substancje lotne wydzielane przez rośliny jałowiec, sosny, brzozy, bez czarny, niektóre zioła, których działanie jest dla człowieka korzystne.

Bodźce chemiczne – cechy związane z jakością powietrza o dwojakim znaczeniu. Pierwsze to naturalne składniki gazowe powietrza: tle, dwutlenek węgla, azot). Drugie to zanieczyszczenia cząstkami stałymi lub gazowymi pochodzenia naturalnego ( cząstki gleby, mineralne) i antropogenicznego zanieczyszczenia powstałe w wyniku działalności człowieka  ( tlenek węgla, tlenek azotu, popioły sadze, tlenki metali).

Bodźce elektryczne – czynniki takie jak pole elektryczne, jonizacja, przewodnictwo elektryczne, które nie są wyczuwalne przez zmysły człowieka, a ich działanie na organizm nie jest jeszcze dokładnie zbadany.

Bodźce mechaniczne – związane głównie z ruchem powietrza czyli wiatrem oraz drganiami powstającymi np. wzdłuż dróg komunikacyjnych i trakcji kolejowych.

Bodźce radiacyjne – wywołane natężeniem promieniowania słonecznego  ( podczerwonym, widzialnym i nadfioletowym). Promieniowanie podczerwone ma głównie działanie cieplne, promieniowanie widzialne wpływa korzystnie na psychikę człowieka, promieniowanie nadfioletowe jest najbardziej aktywna biologicznie częścią widma słonecznego. Działa bakteriobójczo, hartująco, wywołuję pigmentację skóry, syntetyzuje w organizmie ludzkim witaminę D. W nadmiarze szkodzi.

Degradacja – zmniejszenie aktywności biologicznej środowiska np.: powodujące zmniejszenie produkcyjności gospodarczej gleb, procesy niszczące , ograniczające bioróżnorodność.

Ekofizjografia – termin wprowadzony przez Wiesławę Różycką w 1976 roku dla określenia nowego pola współpracy między ekologami a urbanistami. Obejmuje kompleksową ocenę środowiska przyrodniczego na potrzeby planowania przestrzennego. Dostarcza podstaw do racjonalnej gospodarki zasobami przyrody oraz prawidłowego kształtowania środowiska.

Ekorozwój – termin odnoszący się do rozwoju uwzględniającego związki i harmonię między człowiekiem, jego gospodarką i środowiskiem przyrodniczym.

Ekosystem – system wzajemnego oddziaływania i funkcjonowania organizmów żywych czyli biocenozy i środowiska z jego warunkami nieożywionymi – temperaturą, światłem, wilgotnością.

Fauna synantropijna – grupa zwierząt, których byt jest ściśle związany z bliskością siedlisk ludzkich, z których odnoszą dla siebie korzyść. Do zwierząt synantropijnych należą np. ptaki gołębie, jaskółki oknówki, które wykorzystują miejskie budynki do gniazdowania, ale też domowe owady biegające (np. prusaki)

Hałas  - dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego, Rozróżnia się hałas ciągły o nieznacznych zmianach natężenia dźwięku w czasie – szmer, szum lub hałas impulsowy o dużych zmianach natężenia w czasie - huk, trzask. Dźwięki charakteryzujące się dużą uciążliwością to wyładowania atmosferyczne, wiatr, drgające elementy konstrukcji, praca urządzeń mechanicznych.

Krajobraz –   wybrany określony, ograniczony fragment powierzchni Ziemi, różniący się jakościowo od innych części, przedstawiający wzajemnie uwarunkowany całokształt komponentów środowiska biotycznego, abiotycznego, antropogenicznego i towarzyszących  im zjawisk i cech.

Krajobraz kulturowy – krajobraz, w którym wzajemne stosunki między komponentami, a także bilans materii i energii ukształtowane są świadomie przy uwzględnieniu wszystkich następstw, które teoretycznie można było przewidzieć i którym można było zaradzić, jeśli uzna się je za niekorzystne.

Krajobraz miejski – odbiega od warunków naturalnych tak bardzo, że uważany jest za kompleks zniszczony, przekształcony nieodwracalnie, ponieważ niektóre komponenty środowiska zostały zniszczone np. produkcyjność gleb, szata roślinna.

Kształtowanie środowiska – oddziaływanie na środowisko, mające na celu uzyskanie zamierzonych efektów społecznych i gospodarczych, z równoczesnym zachowaniem równowagi przyrodniczej, a zwłaszcza warunków do odnawiania się zasobów.

Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Odporność środowiska na degradację – zachowanie progowych wartości parametrów systemu przyrodniczego po przekroczeniu których zachodzą nieodwracalne zmiany w środowisku czyli degradacja.

Oddziaływanie na środowisko – wpływ czynników zewnętrznych na poszczególne elementy środowiska wywołujące zmiany w tym środowisku. Rozróżnia się ze względu na rodzaj; oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, ze względu na czas; krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe, ze względu na przestrzeń; lokalne i ponadlokalne, ze względu na kryteria; korzystne, niekorzystne, neutralne.

Obszar specjalnej ochrony ptaków OSO - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Potencjalne zmiany środowiska -  przewidywane zmiany środowiska mogące powstać  w wyniku uprawdopodobnionego oddziaływania projektowanych inwestycji na każdy z elementów środowiska. Zmiany te są zależne od  rodzaju, czasu, przestrzeni i kryterium oddziaływania.

Roślinność synantropijna – wtórne zbiorowisko roślin wykształcone po zniszczeniu przez człowieka pierwotnej roślinności naturalnej. Zwykle towarzyszy siedliskom ludzkim i występuje na innych terenach przekształconych przez człowieka.

Roślinność ruderalna – rośliny zajmujące siedliska o podłożu silnie zmienionym przez człowieka, obfitującym w związki azotowe i fosforowe głównie występujące na podwórzach, gruzowiskach, okolicach płotów, przydroży, szczeliny w płytach chodnikowych, terenach pobudowanych.

Roślinność seminaturalna – półnaturalne kultury roślinności, głownie łąkowej, pastwisk i roślinności zaroślowej dolin rzek.

Roślinność autogeniczna – roślinność wtórna, zajmująca i rozprzestrzeniająca się na  wolnych przestrzeniach w sposób naturalny nie zależny od człowieka, o składzie gatunkowym ściśle związanym z zajmowanym siedliskiem.

Siedlisko przyrodnicze – obszar lądowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub antropogeniczny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne.

Specjalny obszar ochrony siedlisk SOOS– obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków.

Środowisko przyrodnicze – krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z występującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami.

Tereny zieleni – tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach miast, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym.

Walory krajobrazowe – wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka.

Zrównoważony rozwój – taki rozwój społeczno – gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności i następujących po sobie pokoleń.

Niniejszy słownik pojęć i interpretacji wyrażeń opracowano w oparciu o wydawnictwo SGGW – Przemysław Wolski „ Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu – słownik pojęć” Warszawa 2002 oraz własnych przemyśleń autorki Prognozy.

2. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA PRZED REALIZACJĄ PROJEKTO-WANYCH  USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU

2.1.Położenie, powiązania przestrzenne, przyrodnicze, funkcjonalne

W ujęciu administracyjnym miasto Ciechocinek stanowi samodzielną jednostkę samorządu terytorialnego, położoną w Powiecie Aleksandrowskim, województwie kujawsko - pomorskim. Miasto Ciechocinek położone jest pomiędzy dwoma miastami ośrodkami rozwojowymi jak: Toruń i Włocławek jest jednym z 51 miast województwa kujawsko-pomorskiego. Walorem położenia miasta w centrum kraju, jest autostrada    A-1, łącząca Skandynawię z krajami Europy Południowej. W obszarze najbliżej położonej wsi Odolion przeprowadzony jest węzeł komunikacyjny autostrady A-1.

Według podziału geomorfologicznego Polski ( J. Kondracki) Ciechocinek położony jest na Kujawach, w Kotlinie Toruńskiej, w centralnej części Niziny Ciechocińskiej, lewobrzeżnej doliny Wisły.

Miasto Ciechocinek według regionalizacji klimatycznej Romera znajduje się w obrębie klimatu Wielkich Dolin, według podziału Gumińskiego w obrębie rozległej VII dzielnicy środkowej, zaś według Wiszniewskiego i Chechłowskiego, stanowi część klimatycznego regionu wielkopolsko-mazowieckiego.

Rejon miasta Ciechocinka posiada ważne położenie w stosunku do sieci ekologicznych systemu krajowego i europejskiego.

W koncepcji sieci ekologicznej ECONET – POLSKA miasto położone jest w obrębie korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym obejmującym dolinę Wisły, który stanowi łącznik pomiędzy obszarami węzłowymi w środkowej części Polski, a Morzem Bałtyckim.

W ujęciu geobotanicznym (wg Wł. Szafera) miasto Ciechocinek leży w jednej z ośmiu krain przyrodniczo-leśnych, w krainie Wielkopolsko-Kujawskiej, w okręgu Kujawskim, Poddziału Pasa Wielkich Dolin.

Analizowany obszar położony jest w północnej części miasta, a jego północną granicę wyznacza granica administracyjna z gminą Aleksandrów Kujawski, granicę wschodnią stanowi ul. Solna, zachodnia granica Parku Tężniowego oraz południowo – wschodnią granica Parku Zdrojowego.

Cały obszar położny jest w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej.

Powiązania przyrodnicze analizowanego obszaru z jego szerszym otoczeniem

Powiązania biocenotyczne

Środowisko przyrodnicze miasta Ciechocinka powiązane jest funkcjonalnie z otaczającymi obszarami ekologicznymi szczególnie cennymi:

• poprzez ekosystemy wodno-łąkowe, torfowiskowe doliny Wisły

• poprzez system ekologiczny od strony zachodniej Parku Tężniowego i Parku Zdrojowego,

Powiązania hydrogeologiczne i hydrologiczne.

Środowisko przyrodnicze miasta Ciechocinka powiązane jest funkcjonalnie z otaczającymi miasto obszarami ekologicznymi szczególnie cennymi:

• poprzez system wód podziemnych z obszarami znajdującymi się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 141 „Zbiornik Rzeki Dolnej Wisły”., obejmującego na styku północną część miasta,

• poprzez system wód powierzchniowych z dorzeczem Wisły i Dopływem z Ciechocinka,

• poprzez system otwartych rowów melioracyjnych, odwodnień powierzchniowych.

Powiązania z obszarami o cennych zasobach przyrodniczych.

Obszary o dużej aktywności ekologicznej, tworzące system przyrodniczy miasta o układzie pasmowo- wyspowym /korytarze ekologiczne dolinne i leśne – trasy migracyjne gatunków, węzły ekologiczne – miejsca rozrodu i regularnego przebywania gatunków/ w układzie makroprzestrzennym oraz obszary występowania zasobów mineralnych powiązane są z:

• Obszarem NATURA 2000 PLB04003 Dolina Dolnej Wisły.

• Obszarem NATURA 2000 PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły.

• Obszarem NATURA 2000 PLH040019 Ciechocinek.

• Obszarem Chronionego Krajobrazu „ Nizina Ciechocińska”.

• Obszarem górniczym wód mineralnych „ CIECHOCINEK”

• Obszarem Rezerwatu słonorosli „ CIECHOCINEK”

2.2. Charakterystyka środowiska obszaru objętego Prognozą

Przy opracowywaniu niniejszego podrozdziału korzystano, z informacji zawartych w:

- Ekofizjografia gminy Ciechocinek, praca zbiorowa pod red.  A. Czarneckiego, UMK Toruń 1997,

- Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Ciechocinek 2013 – opracowany przez zespół pod kierunkiem Elżbiety Matusiak,

- Ekofizjografia na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ZACHDNI w Ciechocinku – 2017 r.

- Raporcie o stanie środowiska województwa kujawsko – pomorskiego w 2016 r. – Bydgoszcz 2017 r.

- Dokumentacji ekofizjograficznej sporządzonej do miejscowego planu  terenu położonego przy ul. Warzelnianej w Ciechocinku - sierpień 2013 r.

- Literaturze fachowej

- Informacje z hydroportalu KZGW w Warszawie

- Informacje z geoportalu RDOŚ w Bydgoszczy.

W diagnozie scharakteryzowano poszczególne elementy środowiska, które zgodnie z  art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  poz 1405 z późn. zmianami), które mogą podlegać znaczącemu oddziaływaniu w wyniku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku  w tym w szczególności na:

– ludzi,

– budowę geologiczną i geomorfogię,

- zasoby wód powierzchniowych i podziemnych,

- uwarunkowania meteorologiczne i klimat akustyczny,

- gleby,

- biocenozy,

- wartości kulturowe,

- zasoby surowców naturalnych,

- strukturę przyrodniczą obszaru miasta Ciechocinka,

Ludzie

Przedmiotem planu jest obszar miasta Ciechocinka należący do jednostki funkcjonalno – przestrzennej I Uzdrowiskowej, związanej z ekstensywnym zagospodarowaniem usługowym na potrzeby kuracjuszy w strefie ochrony uzdrowiskowej „A”. Obecnie teren jest w całości niezagospodarowany, użytkowany rolniczo z pełną gospodarką uprawową. Ze względu na powierzchnię ok. 30 ha  planowanych usług zdrowia terenu objętego planem, a objętych ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 12 listopada 2016 r. poz. 71 - §3 ust.1 pkt 55 lit. a).

Na terenie objętym Planem nie występują miejsca koncentracji społecznej jakie jak: sanatoria, tereny usług uzdrowiskowych i rekreacyjnych. Na ocenianym terenie tylko w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, położonym w południowej części planu przy ul. Wołuszewskiej mieszkają ludzie. Na pozostałym obszarze nie występują budynki mieszkalne.

Geologia i geomorfologia

Teren miasta Ciechocinka położony jest we wschodniej części mezoregionu Kotliny Toruńskiej należącego do makroregionu Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej. Powierzchnia terenu planowanego przedsięwzięcia i jego otoczenia została ukształtowana w okresie ostatniego zlodowacenia skandynawskiego i po ustąpieniu lądolodu. W okresie holoceńskim po ustąpieniu lądolodu rzeźba terenu była modelowana, w klimacie peryglacjalnym przez procesy eoliczne.

Analizowany obszar obejmuje trzy odmienne jednostki rzeźby, z których dwie otaczają Nizinę Ciechocińską, są to wysoczyzna morenowa i terasy wyższe Wisły oraz trzecia jednostka czyli dno Niziny Ciechocińskiej.

Wysoczyzna morenowa – stanowi fragment Wysoczyzny Kujawskiej, której wysokość mieści się w przedziale od 85,0m do 92,0m npm. Wznosi się na południe i południowy-wschód od miasta, oddzielona od doliny Wisły wyraźnym załomem o wysokości względnej 25-30 m. Zbocza wysoczyzny rozcinają wyraźne i dobrze wykształcone dolinki erozyjne wykorzystywane przez niewielkie okresowo płynące cieki odprowadzające wody (głównie opadowe) w kierunku dna doliny Wisły. Strefa krawędziowa jest najbardziej krajobrazotwórczym elementem rzeźby Niziny Ciechocińskiej. Jest to równina moreny dennej płaskiej o różnicach wysokości nie przekraczających 3,0m i nachyleniu powierzchni terenu do ok. 20. Istotną rolę w kształtowaniu rzeźby wysoczyzny miały procesy denudacyjne                           w warunkach zimnego klimatu peryglacjalnego w pobliżu lądolodu, a po jego ustąpieniu                  w warunkach wiecznej zmarzliny. Na łagodnie nachylonych załomach obszaru wysoczyzny morenowej oraz na najstarszych jej załomach opadających do pradoliny występują na glinie pokrywy peryglacjalne. Jest to warstwa tworów gliniasto – piaszczystych miąższości około 1-2m powstałych w wyniku spełzywania materiału w klimacie peryglacjalnym. W materiale pokrywowym występują różnego rodzaju przewarstwienia i smugi utworów bardziej piaszczystych, okresowo zwłaszcza wiosną silnie nawadnianych. Wysoczyzna morenowa nie ma wpływu na kształtowanie procesów urbanistycznych Ciechocinka, ponieważ jej krawędź lokowana jest poza granicami miasta.

Terasy Wisły – w obrębie doliny Wisły wykształcił się system teras rzecznych. Wyższa IX i środkowa IV, w Kotlinie Toruńskiej różnią się między sobą. Terasa IX jest głównie pochodzenia erozyjnego o miąższości utworów akumulacyjnych od 1,0m - 3,0m. Powierzchnia terasy jest lekko falista, wynika to z występowania na tym obszarze erozyjnych dolin i dolinek o stromych zboczach oraz form wklęsłych powstałych po wytopieniu się brył lodu oraz form rynnowych. W odróżnieniu od terasy IV tylko sporadycznie występują nieznacznych rozmiarów formy wydmowe i piasków przewianych. Terasa IX jest oddzielona od IV stromą krawędzią o wysokości do około 20,0m najbardziej widoczną w okolicy Kuczka. Ze względu na budowę węzła autostradowego w rejonie tym nastąpiły daleko idące przekształcenia w urzeźbieniu terenu, związane z częściową deniwelacją. Terasa IV występuje po wschodniej i zachodniej stronie niziny Ciechocińskiej, po stronie zachodniej powierzchnia jej jest niższa i wznosi się około 47,0m- 50,0m npm. Od strony dna niziny graniczy ona z obniżeniem w którym przepływają wody powodziowe. Krawędź oddzielająca te dwie formy w terenie jest mało zauważalna i wynosi w wartościach względnych do 5,0m. Powierzchnia terasy jest mało urozmaicona nielicznymi wałami wydmowymi.

Miasto Ciechocinek położone jest w obrębie najniższych i najmłodszych teras Wisły. Pierwszy zalewowy poziom terasowy – holoceński położony jest na wysokości 40-43 m n.p.m. Ze względu na potencjalne zalewy przy wysokich stanach wody w Wiśle poziom ten jest chroniony wałami przeciwpowodziowymi. Obszar ten został w czasach historycznych częściowo sztucznie podniesiony przez nawożenie warstw ziemi. Na powierzchni pierwszej terasy występują podłużne formy wypukłe i wklęsłe. Są to dawne wały usypane przez rzekę Wisłę wzdłuż jej dawnych koryt oraz ślady po dawnych starorzeczach.

Dno Niziny Ciechocińskiej - Obszar opracowania położony jest także w obrębie III akumulacyjnej terasy nadzalewowej. Powierzchnia terasy zbudowana jest z piasków i żwirów rzecznych z przewarstwieniami piasków o różnej średnicy ziaren. Miąższość serii piaszczysto-żwirowej wynosi ponad 15-20 m. W niższych partiach terenu piaski te są bardziej pylaste, dzięki czemu wykształciły się na nich mady piaszczyste. Poziom terasy zalega na wysokości 45-47 m n.p.m. Terasa urozmaicona jest przez niewysokie pasma wzniesień zbudowanych z osadów piaszczysto-żwirowych, które wyraźnie zaznaczają się w fizjonomii terenu w rejonie ulic: Kościuszki, Nieszawskiej, Wojska Polskiego i Wołuszewskiej. Cechą charakterystyczną III terasy jest jej nieciągłość. W obniżeniach pomiędzy poszczególnymi „wyspami” terasowymi występują osady mineralno-organiczne i organiczne, stanowiące bariery rozwoju przestrzennego miasta. Obie wymienione terasy znajdują się w eliptycznym obniżeniu zwanym Niziną Ciechocińską o dłuższej osi północny-zachód – południowy-wschód. Powierzchni wysp w przewadze są płaskie, tylko sporadycznie urozmaicone w postaci wydm w rejonie ul. Wołuszewskiej, Alei 700-Lecia i Siarzewa.

Pomiędzy wyspami występują podłużne obniżenia, które są śladami dawnych ramion Wisły. Są w nich osadzone utwory mineralno organiczne i organiczne zasilane przez wody powierzchniowe i i podziemne. Formy te stanowią ograniczenia dla procesu urbanizacji miasta ze względu na złą nośność gruntów oraz płytki poziom zalegania wód podziemnych.

Obszar miasta jest w znacznej mierze przekształcony antropogenicznie. Dotyczy to w szczególności terenów zurbanizowanych. W otoczeniu miasta zaznaczają się lokalnie (Wołuszewo, Słońsk Dolny) wyrobiska poeksploatacyjne kruszywa stanowiące swoiste „rany” w krajobrazie. Występują tutaj liczne kanały, wały przeciwpowodziowe i groble.

W świetle powyższych uwag należy stwierdzić, że geomorfologia w tym rzeźba terenu analizowanego obszaru nie stwarza ograniczeń dla procesów urbanistycznych.

Ryc. 1. Przekrój geologiczny okolic Ciechocinka

Geomorfologia

Miasto Ciechocinek znajduje się w rejonie granicy dwóch wielkich jednostek geologicznych: platformy prekambryjskiej wschodniej Europy i platformy paleozoicznej środkowej Europy. Obszar miasta znajduje się w północno-wschodniej części tzw. „wału kujawsko-pomorskiego”, z którym związane jest występowanie wysadów solnych ukształtowanych w czasie alpejskich ruchów górotwórczych. Wówczas utwory cechsztyńskie (sól kamienna, gips, wapienie i margla) zostały z głębokości kilku kilometrów wydźwignięte kilkadziesiąt metrów pod powierzchnię ziemi. Właśnie wysady solne i występujące w nich złoża wód solankowych stały się podstawą rozwoju uzdrowiskowej funkcji miasta. Zasoby wód solankowych czerpane są na potrzeby lecznictwa uzdrowiskowego, co scharakteryzowano w dalszej części opracowania.  Ze względu na występowanie wysadów solnych miąższość osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych w rejonie miasta jest niewielka i wynosi kilkadziesiąt metrów. Osady trzeciorzędowe wykształcone są jako margle piaszczyste oraz osady ilasto-piaszczysto-mułkowe. Osady czwartorzędowe budujące powierzchnię terenu to osady rzeczne związane z erozyjną i akumulacyjną działalnością wody płynącej. Są to przede wszystkim piaski i żwiry częściowo eksploatowane w rejonie miasta na lokalne potrzeby. W części odcinka projektowanej „małej obwodnicy” na wysokości dworca kolejowego występują osady holoceńskie akumulowane w warunkach środowiska wodnego. Możliwe jest występowanie osadów organicznych.

Budowa geologiczna opracowanego obszaru charakteryzuje się dużą zmiennością przestrzenną. Budowa strefy wysoczyzny morenowej ma ważne znaczenie dla charakterystyki geologicznej miasta związanej z napływem wód podziemnych. Warstwy gliny w wysoczyźnie przedzielone są najczęściej warstwami piasków o nieznacznych miąższościach. Powierzchnie warstw gliny najczęściej obniżają się w stronę doliny Wisły. Budowę geologiczną wysoczyzny morenowej i terasu IX w jej ogólnym zarysie można ustalić w oparciu o istniejące dokumenty wiertnicze i badanie studzien i obserwacji wychodni warstw w rejonach przykrawęziowych.  Na powierzchni wysoczyzny zalegają najmłodsze gliny morenowe brunatne przykryte piaskami gliniastymi i rzadziej przemytymi. Glina brunatna kończy się na krawędzi wysoczyzny  i w zboczach dolinek rozcinających. Głębiej zalega glina siwa, która jest bardziej piaszczysta. Terasa IV w omawianym rejonie doliny Wisły charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem budowy geologicznej. Po stronie zachodniej od Niziny Ciechocińskiej jest ona zbudowana z piasków i żwirów.

Dno Niziny Ciechocińskiej zajęte przez terasę III i dzielące ją na wyspy stare koryta Wisły oraz terasę I zalewową, buduje seria utworów rzecznych. Lokalnie utwory rzeczne czwartorzędowe zalegają na wyniesieniu jury, a na powierzchni terasy III zalegają piski rzeczne z przewarstwieniami pisków o różnej średnicy ziaren, sporadycznie ze żwirem im niżej piaski stają się bardziej pylaste, przechodząc w warstwę mady piaszczystej o znacznej zawartości próchnicy. W starych korytach Wisły występują piaski z próchnicą oraz utwory mineralno – organiczne i organiczne o różnych miąższościach.

Powyższe analizy wskazują, że warunki geologiczno-gruntowe generalnie nie są zbyt korzystne dla przestrzennego rozwoju miasta.

Wody powierzchniowe i podziemne

## Wody powierzchniowe

Północna część obszaru objętego opracowaniem pod względem hydrograficznym znajduje się w bezpośrednim przyrzeczu Wisły. Południowa jego część znajduje się w zlewni II rzędu – rzeki Tążyny. Obszar ten odwadniany jest przez liczne rowy i kanały melioracyjne oraz niewielkie cieki prowadzące wody w kierunku dna doliny Wisły, z wyższych poziomów terasowych i wysoczyzny morenowej.

Cały obszar miasta, chroniony jest przed powodzią wałem przeciwpowodziowym, którego korona wznosi się do rzędnej 45,85 m n.p.m. Wał przebiega równolegle do osi Wisły od wsi Siarzewo do ujścia Tążyny.

W pobliżu Ciechocinka projektuje się budowę stopnia wodnego na Wiśle. Jednym                              z motywów lokalizacji stopnia wodnego poza Ciechocinkiem była ochrona swoistego mikroklimatu uzdrowiska. Spiętrzenie wód spowoduje powstanie zbiornika wodnego                      o powierzchni około 2400 ha, który będzie generował rozwój funkcji turystycznych w tym regionie.    W zasięgu popytu na usługi turystyczne znajdzie się też miasto Ciechocinek.

Wyniki monitoringu wód powierzchniowych wskazują na niezadowalającą pod względem bakteriologicznym jakość wód Wisły na odcinku przepływającym przez Ciechocinek. Pod względem fizykochemicznym wody Wisły odpowiadają III klasie czystości, o czym decydują stężenia fosforu ogólnego, azotu azotynowego i tlenu rozpuszczalnego. Również wody dolnego biegu Tążyny sklasyfikowane są jako niezadowalające od względem bakteriologicznym oraz ponadnormatywne wartości fosforu ogólnego i fosforanów.

Niekorzystne zmiany w ekosystemach wodnych na terenie miasta tylko potencjalnie narażone są rowy i kanały melioracyjne, które występuj na ternie objętym ustaleniami miejscowego planu podobszaru zwanego ZACHODNI w części północnej. Tylko kanalizacja deszczowa zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnego skażenia do minimum.

Wody podziemne

W obszarze miasta wody gruntowe występują płytko pod powierzchnią terenu, przeważnie na głębokości 0,8-1,5 m p.p.t.. Występują w formie sączenia oraz zwierciadła napiętego i swobodnego. Do płytkich warstw wód gruntowych przedostają się często wody solankowe, co powoduje ich zasolenie.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie Ciechocinka są ściśle związane z budową geologiczną i geomorfologią tego rejonu. Dolina Wisły stanowi regionalną bazę drenażu dla wód napływających z wysoczyzn morenowych. W rejonie badań można wydzielić dwa piętra wodonośne:

— Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest z aluwialnym kompleksem piaszczysto-żwirowym o swobodnym zwierciadle wód, które kształtuje się w zależności od morfologii terenu na głębokości od 1 do 5 m. Na czwartorzędowe piętro wodonośne oddziałują wody Wisły. W ciągu roku wahania zwierciadła wód w tym piętrze są rzędu 1÷2 m i są tym większe, im bliżej rzeki znajduje się punkt pomiarowy. Piętro czwartorzędowe zasilane jest głównie poprzez bezpośrednią infiltrację wód opadowych oraz lateralny dopływ wód podziemnych z Wysoczyzny Kujawskiej. W strefach bezpośredniego kontaktu osadów czwartorzędowych i jurajskich (rejon centrum Ciechocinka) istnieje możliwość mieszania się wód z tych pięter. Wody piętra jurajskiego znajdują się pod znacznym ciśnieniem i mogą zasilać piętro czwartorzędowe poprzez ascenzję. Badania wykazały, że na znacznym obszarze zawartość jonu Cl— w wodach piętra czwartorzędowego przekracza 250 mg/dm3, a w centrum Ciechocinka dochodzi do kilku tysięcy mg/dm3. Poziom ten jest ujęty nieczynnymi otworami 17 i 17b z powodu znacznego przekroczenia dopuszczalnych wartości jonów Cl-. Przyczyn wzrostu zasolenia należałoby doszukiwać się w zanieczyszczaniu tego poziomu wodami podziemnymi pochodzącymi z warstw leżących znacznie głębiej, związanych z ascenzyjną wymianą wód.

— Jurajskie piętro wodonośne występuje w spękanych i uszczelinionych seriach piaskowców oraz wapieni. Są to głównie wody szczelinowe, solanki chlorkowo-sodowe, fluorkowe, bromkowe, jodkowe, borowe, oraz wody słabo zmineralizowane chlorkowo-sodowe. Charakterystyczną cechą solanek ciechocińskich jest podwyższona zawartość bromu i jodu. Zawierają one także nieznaczne ilości SO4

2— i H2S. Mineralizacja wód z utworów jury mieści się w przedziale od 3 do 71 g/dm3                w zależności od miejsca i głębokości ich pobrania.

Jurajski poziom wodonośny możemy rozdzielić na poziomy jury górnej, środkowej

i jury dolnej. Z poziomu jury górnej eksploatuje się wodę ujęciem nr 19a. Jest to stosunkowo bardzo mała wydajność - 9 m3/h w porównaniu do poziomów położonych głębiej. Należy zatem określić go jako mało perspektywiczny. Poziom ten jest na ogół odizolowany od wód piętra czwartorzędowego nieprzepuszczalną warstwą iłów miocenu i glin zwałowych czwartorzędu. Jednak lokalnie izolacja ta zanika, co może powodować połączenie tych dwóch poziomów.

Poziom jury środkowej został ujęty otworami nr 11 i 14. W otworze nr 14 ustalono zasoby eksploatacyjne na poziomie 135m3/h, temp. 29oC i mineralizacji 45 g/l na samowypływie, co świadczy o wyjątkowo bardzo dobrych właściwościach kolektorskich tych warstw. Otwór 11charakteryzuje się zasobami w wysokości 60 m3/h, ale

jest on blisko 2 razy płytszy (405m) od otworu nr 14 (760m) i tutaj samowypływ już nie występuje. Poziom jury dolnej to kompleks o miąższości ok. 600m. Został on ujęty otworami nr 16 i 18. Z uwagi na tak duży interwał można wyróżnić tutaj poszczególne partie wodonośne takie jak:

- partia warstw borucickich,

- partia warstw sławęcińskich głównych,

- partia warstw ksawerowskich.

Warstwy te pod względem litologicznym niewiele się różnią, natomiast zachodzi tutaj pewna zależność, że im głębiej tym większa mineralizacja i temperatura.

Warstwy ksawerowskie zostały ujęte w otworze nr 18, gdzie osiągnięto z nich wydajność 97 m3/h, mineralizacji 70 g/l i temp. 37oC na samowypływie.

Ryc. 2. Przekrój hydrogeologiczny przez rejon Ciechocinka (Krawiec 2002)

Numerację otworów wiertniczych wprowadził August Rost w latach 40-tych XIX w przyporządkowując oznaczenia cyfrowe kolejnym otworom. Większość z nich do dnia dzisiejszego już nie występuje i ciężko je zlokalizować. Wiele z nich było Wier-conych w zastępstwie już wyeksploatowane, tak jak np. otwór 19a powstał za 8b.

W Uzdrowisku Ciechocinek czynne są obecnie następujące ujęcia: nr 11 („Grzybek”), nr 14 (Terma I), nr 16 (Terma II) oraz nr 19a („Krystynka”). Nieczynne

są otwory nr 18 (Terma III) oraz ujęcia 17, 17a i 17b (ryc. 3). W trakcie wiercenia otworu nr 18 w utworach triasowych na głębokości ponad 1521 m natrafiono na solankę typu Cl—–Na+ o mineralizacji przekraczającej 80 g/dm3 (Dowgiałło i in. 1968). Ze względu na niewielką wydajność, w obrębie warstw triasu otwór został zlikwidowany. Otwór numer 17b odwiercony jest do głębokości 22 m i ujmował wodę z piętra czwartorzędowego. Wykorzystanie wód z tego otworu miało charakter sezonowy, w okresie letnim dostarczał on wodę do pobliskiego odkrytego basenu solankowego. Podobną głębokość mają otwory 17 i 17a i także zafiltrowane są w warstwach czwartorzędu.

Ujęcie nr 11 zaopatruje tężnie, gdzie woda ulega odparowaniu i zagęszczeniu do stężenia około 28%, a następnie jest kierowana rurociągiem do warzelni soli, gdzie

zostaje zużyta do produkcji ciechocińskiej soli jadalnej, szlamu i ługu leczniczego. Ujęcie nr 14 i 16 dostarcza wodę do sanatoriów na potrzeby lecznictwa uzdrowisko-wego. Eksploatowana woda służy do napełniania basenów rehabilitacyjnych i do kąpieli leczniczych. Jej wydobycie uzależnione jest od zapotrzebowania balneoterapeutycznego. Ujęcie nr 19a, popularnie nazywane „Krystynka” to główne ujęcie wody mineralnej, która dzięki swojemu bogatemu składowi mineralnemu jest polecana osobom z różnymi schorzeniami.

Ryc. 3. Lokalizacja ujęć wód leczniczych w Uzdrowisku Ciechocinek

Zgodnie z § 11 UCHWAŁY Nr XVIII/190/08 Rady Miejskiej Ciechocinek

z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ciechocinek

Szczególnej ochronie podlegają ujęcia udokumentowanych wód leczniczych

znajdujących się w odwiertach:

Odwiert nr 11  - 4,69% woda chlorkowo-sodowa (solanka), bromkowa, jodkowa borowa i fluorkowa

Odwiert nr 17 0,79% woda chlorkowo-sodowa, bromkowa, borowa - nieczynny

Odwiert nr 17a 0,19 woda chlorkowo-węglowodanowo-sodowo-wapniowa - nieczynny

Odwiert nr 17b  0,22% woda chlorkowo-sodowa, bromkowa - nieczynny

Odwiert nr 19 0,33% woda chlorkowo-sodowa - nieczynny

Odwiert nr 19a 0,32 % woda chlorkowo-sodowa

Terma XIV 4,35 % woda hipotermalna 27ºC chlorkowo-sodowa (solanka) bromkowa, jodkowa, borowa, siarczkowa

Terma XVI 6,43 % woda hipotermalna 33ºC chlorkowo-sodowa (solanka)

bromkowo-jodkowo-żelazisto-borowa

Na terenie objętym granicami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHDNI w Ciechocinku nie znajdują się źródła ujęć wody. Najbliżej zlokalizowane są nieczynne ujęcia Nr 17, 17a 17b położone na terenie parku Tężniowego.

Teren opracowania i jego otoczenie charakteryzują się złożonymi warunkami hydrogeologicznymi. Zgodnie z mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce, teren miasta Ciechocinka znajduje się poza granicami tych zbiorników. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta od północy znajduje się czwartorzędowy międzymorenowy pradolinny Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 141 „Zbiornik Dolnej Wisły”. Ogólna powierzchnia zbiornika obejmuje obszar 354 km2, w tym proponowany obszar najwyższej ochrony (ONO) o powierzchni 230 km2. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika określono na 84 tys. m3, a średnia głębokość ujęcia wynosi 40 m.

Na obszarze miasta Ciechocinka w obrębie terasy I i III znajduje się tylko jeden poziom wodonośny. Zalega on w piaskach i żwirach rzecznych. Ma bezpośredni kontakt z wodami Wisły i jest zasilany przez wody napływające z obszaru wysoczyzny i wyższych poziomów terasowych. Na omawianym obszarze wody gruntowe występują płytko pod powierzchnią terenu, przeważnie na głębokości 1-1,5 m p.p.t.. Występują w formie sączenia oraz zwierciadła napiętego i swobodnego. Do płytkich warstw wód gruntowych przedostają się często wody solankowe, co powoduje ich zasolenie.

Poważnym problemem na terenie miasta są trudności wywołane przez wysoką korozyjność środowiska wodnego i zagrożenie dla wszelkich elementów budownictwa podziemnego (uzbrojenia). Sieć wodna w postaci drobnych cieków i rowów melioracyjnych odprowadza do rzeki Wisły mieszaninę wód opadowych i wód solankowych.

Ciechocinek jest zaopatrywany w wodę pitną z ujęć wody „Kuczek” i „Siarzewo” za pośrednictwem komunalnej sieci wodociągowej. Ujęcie „Kuczek” ma zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości 400 m3/h przy depresji w studniach 6-11 m. Woda wymaga uzdatnienia ze względu na zwiększoną ilość związków żelaza i manganu. Woda przez stacje zwiększające ciśnienie tłoczona jest do dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 400 m3              i 200 m3  i dalej za pośrednictwem magistrali wodociągowej o średnicy 275 mm i 400/300 mm rozprowadzana jest na teren miasta. Ujęcie „Siarzewo” ma zatwierdzone zasoby w ilości 111 m3/h przy depresji w studniach 2,85-5,83 m. Wydajność ujęcia ze względu na zanieczyszczenie chlorkami ciągle się zmniejsza. Technologia uzdatniania jest analogiczna jak w ujęciu „Kuczek”, a następnie przez stacje hydroforów woda przesyłana jest do sieci miejskiej. Oba ujęcia zabezpieczają istniejące zapotrzebowanie miasta na wodę, jednak w okresie maksymalnego zużycia wody występuje znaczne obniżenie jej ciśnienia w sieci.

Reasumując należy stwierdzić, że warunki hydrogeologiczne obszaru opracowania nie stwarzają istotnych przeszkód dla rozwoju przestrzennego miasta. Obszar posiada dobre warunki zaopatrzenia w odpowiednią ilość dobrej jakości wody.

#### Usytuowanie przedsięwzięcia względem JCW (Jednolita Część Wód) oraz identyfikacja celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i podziemnych.

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Jej celem jest osiągnięcie                          do 2015 r. (a w uzasadnionych przypadkach do 2021 lub 2027 r.) dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych. Zapisy dyrektywy nakazują opracowanie planów gospodarowania wodami na poszczególnych obszarach dorzeczy istniejących w danym państwie. Dokumenty te są podstawą do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych, a ponadto określają zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego.

Zawartość oraz układ planów wynika z art. 114 ustawy – Prawo wodne oraz załącznika VII RDW. Znajduje się w nich m.in. opis cech charakterystycznych dla danego dorzecza, podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych wraz z oceną ich wpływu na stan wód, cele środowiskowe dla części wód, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej korzystania z wód, podsumowanie działań  zawartych  w  programie  wodno-środowiskowym  kraju,  informacje  na  temat  monitoringu  wód i obszarów chronionych, informacje o działaniach podjętych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicznych. Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów dokumenty te zgodnie z ustawą – Prawo wodne ogłaszane są w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 RDW oparte zostały głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu,                z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu.

Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału.

Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Wskaźniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wód obecnie zostały wyznaczone                     w sposób ogólny (bez wartości liczbowych) jedynie dla I klasy jakości wód wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, zatem nie są one uwzględniane dla wskazania wartości odpowiadających pojęciu celu środowiskowego.

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Analizowany teren znajduje się na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Wisły, obszar dorzecza Wisły, Równiny Centralne na terenie:

- JCWP ( Jednolita Część Wód Powierzchniowych) Dopływ z Ciechocinka (RW 200017279689), dla którego, w Planie gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Wisły określono stan jako zły, status – naturalna część wód.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP – zagrożona.

- JCWPd PLGW 200045 ( Jednolita Część Wód Podziemnych), dla którego, w Planie gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Wisły określono stan:

- ilościowy jako dobry,

- chemiczny jako dobry.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd – niezagrożona.

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – hydroportal kzgw

Uwarunkowania meteorologiczne i klimat akustyczny

Miasto Ciechocinek według regionalizacji klimatycznej Romera znajduje się w obrębie klimatu Wielkich Dolin, według podziału Gumińskiego w obrębie rozległej VII dzielnicy środkowej, zaś według Wiszniewskiego i Chechłowskiego  stanowi część klimatycznego regionu wielkopolsko-mazowieckiego. Klimat Ciechocinka charakteryzuje się dużym nasłonecznieniem, stosunkowo niewielką ilością opadów, łagodnymi wiatrami i umiarkowaną wilgotnością względną powietrza.

Średnia roczna temperatura z wielolecia wynosi ok. 8,1oC. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 18,5oC, a najchłodniejszym – styczeń ze średnią temperaturą -2,5oC. Pod względem temperatur rejon Ciechocinka należy do cieplejszych obszarów województwa kujawsko-pomorskiego. Okres wegetacyjny trwa tutaj średnio 220 dni tj. od początku kwietnia do początku listopada. Średnie miesięczne zachmurzenie najmniejsze jest w czerwcu, a największe w listopadzie  i grudniu. Natomiast średnie dzienne usłonecznienie waha się od 0,8 godzin w grudniu do 7,4 godzin w czerwcu, przy średnim rocznym 4,1 godzin. Opady atmosferyczne w Ciechocinku wynoszą średnio 577 mm w roku. Średnia liczba dni z opadem ponad 0,1 mm wynosi 155,6 dni, w tym z opadem ponad 10 mm – 12,2 dni. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 63,4. Rozkład sum opadów w poszczególnych miesiącach wskazuje, że najmniej opadów przypada na miesiące zimowe (luty 26 mm), a najwięcej na miesiące letnie (lipiec 97 mm). W Ciechocinku najczęściej wieją wiatry z sektora zachodniego (45% częstości). Po odliczeniu cisz (12,3% częstości) stanowi to ponad połowę wszystkich przypadków z wiatrem. Wiatry te przynoszą wilgotne masy powietrza pochodzenia atlantyckiego, ciepłe w zimie – powodujące odwilże, a chłodne w lecie. Towarzyszy im pogoda pochmurna, z opadami deszczu lub mżawki i często mglista. Najrzadziej występują wiatry z kierunku południowego (6% częstości), a także z kierunku północnego i wschodniego (odpowiednio  9% i 10% częstości). Częstość poszczególnych kierunków zmienia się w cyklu rocznym. Wiatry zachodnie najczęściej występują jesienią , a najrzadziej wiosną. Wiatry wschodnie najczęściej występują wiosną i zimą, a najrzadziej latem. Duża łączna częstość wiatrów słabych i cisz (61%) nie sprzyja rozpraszaniu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Sąsiedztwo rzeki, płytkie zaleganie wód gruntowych oraz duży udział terenów zadrzewionych w strukturze użytkowania gruntów powodują, że w Ciechocinku rejestruje się podwyższoną wilgotność powietrza. Lokalne warunki fizjograficzne powodują, że rejon Ciechocinka posiada tendencje do występowania mgieł i inwersji temperatur. Cechy te sprzyjają również koncentracji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Duże nasłonecznienie, niewielkie amplitudy wahań temperatury, mała ilość opadów, łagodne wiatry stanowią niezwykle korzystne warunki dla funkcji uzdrowiskowych Ciechocinka.

Według prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyka na podstawie opracowanego pod jego kierunkiem dokumentu pod nazwą „Właściwości lecznicze klimatu uzdrowiska Ciechocinek” – Warszawa 2008, po przeanalizowaniu wieloletnich danych meteorologicznego z Ciechocinka po analizie stanu sanitarnego powietrza oraz po przeprowadzeniu badań zróżnicowania mikroklimatycznego, klimatu akustycznego i pól elektromagnetycznych można stwierdzić, że: klimat i bioklimat Ciechocinka cechuje się właściwościami leczniczymi i profilaktycznymi, które mogą, być wykorzystywane w leczeniu klimatycznym chorób narządu ruchu i stanów pourazowych, chorób reumatycznych, choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego. Bioklimat Ciechocinka ze względu na znaczną bodźcowość termiczną posiada także walory hartujące układ termoregulacyjny.

Według klasyfikacji prof. Błażejczyka analizowanym teren znajdują się na A1 – tereny najkorzystniejsze   dla leczenia klimatycznego oraz B1 – tereny niekorzystne dla długotrwałego przebywania kuracjuszy z uwagi na duże dobowe kontrasty termiczne.

Te kontrasty termiczne wynikają z rolniczego użytkowania otwartej przestrzeni niezurbanizowanej.

## Również obecne warunki aerosanitarne należy uznać za dość korzystne. Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w mieście są emisje energetyczne z kotłowni lokalnych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. Na terenie miasta nie występują emisje zanieczyszczeń przemysłowych. W ostatnich latach obserwuje się  w Ciechocinku proces likwidacji kotłowni węglowych. Większość obiektów sanatoryjnych i wszystkie kotłownie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej opalane są już gazem.

Uzdrowisko Ciechocinek jest obszarem wymagającym szczególnej ochrony przed hałasem. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dla obszarów A ochrony uzdrowiskowej obowiązują najbardziej rygorystyczne normy dopuszczalnego poziomu hałasu spośród wszystkich urbanistycznych typów terenu. Dopuszczalny poziom równoważny hałasu od dróg lub linii kolejowych wynosi dla przedziału czasu odniesienia równy 16 godzinom 50dB, a dla przedziału czasu odniesienia równy 8 godzinom 45 dB, a od innych źródeł hałasu – odpowiednio 45dB dla przedziału czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie  następującym i 40 dB dla przedziału czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

Prowadzone przez służby ochrony środowiska cykliczne pomiary wskazują, że poziom hałasu komunikacyjnego w Ciechocinku od wielu już lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Największą uciążliwość akustyczną dla mieszkańców i kuracjuszy stanowią ulice położone                      w centralnej części miasta, o gęstej zabudowie zlokalizowanej w bliskiej odległości od krawędzi jezdni oraz trasy wylotowe z miasta, przy których usytuowane są liczne domy sanatoryjne i wczasowe. Przy tych trasach notuje się najwyższe przekroczenia poziomu dźwięku (zarówno dla pory dziennej, jak i nocnej) w zakresie od 5 do 20 dB.

Do ulic, gdzie zarejestrowano największy poziom natężenia hałasu LAeq w porze dziennej (60-65dB) należą: Bema, Wołuszewska, Warzelniana, Traugutta, Kościuszki, Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Kopernika, Narutowicza, Kolejowa i Widok. Z których tylko                           ul. Wołuszewska znajduje się w sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI. Na żadnym ze stanowisk pomiarowych nie zanotowano hałasu poniżej 40 dB. W porze nocnej najwyższy poziom natężenia hałasu zanotowano na ul. Bema (65-70 dB), ul. Narutowicza (60-65dB), ul. Mikołaja Kopernika (60-6dB). Na pozostałych głównych ulicach w centrum uzdrowiska poziom hałasu oscylował  w zakresie 50-60 dB.

Ryc 4: Monitoring poziomu hałasu dla dróg w Ciechocinku – 2015 r.

Podejmowane dotychczas środki zaradcze przeciw nadmiernemu hałasowi w Ciechocinku, związane głównie z ograniczeniami w ruchu pojazdów, przy równoczesnym wzroście ilości pojazdów samochodowych okazują się mało skuteczne.

Gleby

W świetle podziału województwa kujawsko-pomorskiego na regiony glebowo-rolnicze teren miasta Ciechocinka jest położony w granicach regionu nadwiślańskiego. Region ten swym zasięgiem obejmuje terasy rzeczne Pradoliny Toruńsko-Eberswaldskiej. Na wyższych terasach rzecznych zbudowanych głównie z piasków luźnych wykształciły się gleby bielicoziemne. Na terasach zalewowych – holeceńskich, które są obecnie obwałowane i nie podlegają zalewom, wykształciły się mady i gleby piaskowe miejscami brunatne kwaśne, a w miejscach występowania osadów organogenicznych – gleby mułowo-torfowe i mursze. Pod względem wartości użytkowej przeważają gleby kompleksu żytniego bardzo słabego (7) oraz żytniego słabego (6). Siedliska bagienne i pobagienne oraz łęgowe są wykorzystywane jako słabe i bardzo słabe użytki zielone (3z) oraz  są zadrzewione.

Na obszarze miasta Ciechocinka wyodrębniono następujące typy gleby:

- bielicowe i pseudobielicowe

- brunatne kwaśne

- brunatne właściwe i czarne ziemie właściwe

- czarne ziemie zdegradowane

- murszowe i murszowo – mineralne

- torfowe i murszowo – torfowe

- mady

Gleby bielicowe powstają z różnych utworów. Na niżu są to najuboższe piaski eoliczne, sandrowe, wodnolodowcowe i rzadziej - powierzchniowo zwydmione piaski zwałowe. Gleby bielicowe mają dobrze wykształcony, czyli zróżnicowany na poziomy genetyczne, profil. W ich budowie wyróżnia się poziom organiczny Of, Oh lub Ofh oraz poziom mineralno - próchniczny A lub jego brak. Pod tymi poziomami występują poziomy diagnostyczne albie, Ees i spodic, Bhfe lub albie i glejospodic, Bhfegg. Głębsze poziomy są zróżnicowane                   w zależności od tego, czy gleba powstała w warunkach terenowych suchych lub świeżych, czy wilgotnych lub mokrych. Są to gleby kwaśne, silnie kwaśne i bardzo silnie kwaśne. Uziarnienie gleb bielicowych jest związane z geologią terenu. Na nizinach są to na ogół słabo szkieletowe i bezszkieletowe piaski luźne i żwiry. W górach natomiast są to gliny lekkie                 i średnie, a sporadycznie również ciężkie, oraz silnie szkieletowe.

Gleby brunatne wytwarzają się z glin zwałowych, piasków na glinie, piaskowców i łupków fliszowych, cięższych piasków polodowcowych, lessu. Rzadziej spotykane profile są wytworzone z iłów, starych aluwiów. Gleby brunatne mają dobrze wykształcony, czyli zróżnicowany na poziomy genetyczne, profil. Posiadają poziom A o różnej miąższości.               W głównej części profilu pod poziomem próchnicznym występuje poziom diagnostyczny cambic. Jest to poziom wcześniej zwany poziomem brunatnienia, w którym przebiega proces brunatnienia i dominuje barwa brunatna. Poziom cambic przechodzi w podłoże skalne. Uziarnienie gleb brunatnych jest zróżnicowane od piasków gliniastych do glin ciężkich i iłów. Są to utwory od bezszkieletowych do silnie szkieletowych. Gleby brunatne górskie wykazują zdecydowanie wyższą zawartość części szkieletowych od gleb brunatnych nizinnych                                i wyżynnych, pozostałe cechy nie są tak bardzo zróżnicowane. Odczyn gleb brunatnych waha się od słabo kwaśnego do zasadowego, a V od poniżej 20 do około 100% z dużym zróżnicowaniem w zależności od podtypu. W profilu mogą występować węglany. Odmiany oglejone gruntowo lub opadowo mogą wystąpić we wszystkich podtypach. Wyróżnia się następujące podtypy gleb brunatnych: właściwe, wyługowane i kwaśne. W typie gleb brunatnych wyróżnia się następujące podtypy: właściwe, szarobrunatne, wyługowane, kwaśne i bielicowe.

Czarne ziemie są to gleby, w których morfologii dominuje poziom próchniczny A o barwie ciemnoszarej i miąższości ponad 30 cm, a często znacznie więcej. Pod poziomem próchnicznym występuje less, najczęściej o barwie żółtej. Są to najżyźniejsze gleby w naszej strefie klimatycznej, a ponieważ zajmowały tereny na ogół wysoczyznowe, czyli łatwe do uprawy, stąd prawie w całości przez stulecia zostały zajęte pod użytkowanie rolnicze. Właściwości geochemiczne czarnoziemów są bardzo korzystne dla roślin, co pozwala zaliczyć je do odmian eutroficznych i hipertroficznych.

Gleby murszowe i murszowate są to gleby  położone w terenie niskim, podmokłym lub płaskim, odwodnionym i skutkiem tego o przerwanym procesie bagiennym oraz postępującej humifikacji i mineralizacji murszu, Gleby te powstają w terenie o przerwanym procesie bagiennym. Jest to najczęściej powodowane przez odwodnienie mokradeł i bagien. W profilu glebowym występuje warstwa organiczna murszowa, która będąc wcześniej torfem uległa już częściowo lub całkowicie humifikacji na skutek odwodnienia i stanowi poziom diagnostyczny melanic. Miąższość murszu wynosi co najmniej 30 cm i zawiera powyżej 11,6% węgla organicznego. Warstwa murszu i mineralna część podścielająca jest mokra lub wilgotna,                  a w dłuższym okresie bezdeszczowym czasem nawet umiarkowanie wilgotna. Właściwości biogeochemiczne gleb murszowych są zmienne i pozwalają zaliczyć je do odmian oligotroficznych przez mezotroficzne do eutroficznych. W profilu glebowym występuje warstwa organiczna lub mineralno-organiczna, murszowa lub murszowata, która uległa już częściowo lub całkowicie humifikacji na skutek odwodnienia, stanowiąc poziom diagnostyczny melanic. Pod tym poziomem występuje poziom gleyic. Tego typu gleby są ściśle związane z występowaniem okresowo wody.

Gleby torfowe powstają w środowisku trwale uwodnionym wodami gruntowymi i opadowymi, w których zachodzi współcześnie bagienny proces torfotwórczy. Od powierzchni w profilu dominuje torf, którego miąższość wynosi co najmniej 30 cm. Poziom torfowy zawiera co najmniej 11,6% C organicznego i jest nasycony wodą przynajmniej jeden miesiąc w roku lub więcej. Jest to poziom diagnostyczny histic. Podział gleb torfowych na podtypy jest ściśle związany z ich trofizmem kształtowanym przez właściwości geochemiczne. Lekko kwaśny                i obojętny odczyn, szczególnie w głębszych poziomach, dobry i średni stopień rozkładu torfu, częste zamulanie, wysoka zawartość kationów, a zwłaszcza wapnia, składają się na dobre warunki troficzne gleb torfowych torfowisk niskich. Ich trofizm pozwalał zaliczyć je do odmian mezotroficznych i eutroficznych.

Mady rzeczne są to gleby położone we współczesnej zalewowej dolinie rzeki lub potoku. Mady rzeczne powstały z aluwiów rzecznych ziemistych i szkieletowych, a żwir i kamienie są wyraźnie obtoczone. Szkieletowość mad jest ściśle związana z charakterem i biegiem rzeki. Wraz ze spadkiem prędkości płynących w rzece wód spada również udział frakcji szkieletowych w aluwiach. Najbardziej szkieletowe są mady górskie. W morfologii mad zaznacza się wyraźne warstwowanie profili, powodowane nanoszeniem kolejnych warstw aluwiów przez płynące wody. Akumulacja kolejnych warstw może być przerwana przez zerwanie i przeniesienie w inne miejsce zgromadzonych aluwiów. Jest to odmładzanie koryta rzeki i gleb budujących takie tereny. Stabilizacja koryta rzeki sprzyja wytwarzaniu się poziomów próchnicznych i sukcesji roślin.

Na podstawie analizy mapy ewidencyjnej gruntów należy stwierdzić, że na obszarze miasta przeważają gleby V i VI klasy bonitacyjnej, które łącznie zajmują prawie 50% powierzchni gruntów ornych. W strukturze użytków zielonych dominują grunty IV klasy bonitacyjnej (48,1% powierzchni użytków zielonych). Użytkowanie rolnicze kształtowało się głównie na obrzeżach miasta wzdłuż ulic Bema i Słońskiej i Słońsk Górny. Jednak w związku z koniunkturą oraz polskim prawodawstwem, które grunty rolne w granicach administracyjnym miast zwalnia z ochrony przed zmianą sposobu użytkowania na cele nierolnicze obecnie jest w zaniku.

W granicy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku znajdują gleby brunatne kwaśne mady.

Biocenozy

W zależności od  siedliska i stopnia zurbanizowania miasta wykształciła się szata roślinna. Wzdłuż brzegu Wisły znajdują się tereny najmniej przekształcone, zbliżone do naturalnych. Występują tu zespoły roślinności: wikliny nadrzecznej Salicetum Triandro – viminalis, topoli czarnej Populus nigra i topoli białej Populus alba, łęgu wierzbowo – topolowego Salici – Populetum, wierzby kruchej Salix fragilis i wierzby białej Salix alba. Siedliska te wykształciły się na styku środowiska wodnego  i przybrzeżnego lądowego. Takie siedlisko stało się miejscem bytowania i żerowania bardzo licznej fauny zwłaszcza ptaków, dlatego teren został objęty ochroną siedlisk  i gatunków w ramach NATURA 2000.

Na obrzeżach miasta znajdują się tereny użytkowane rolniczo pola i łąki z siedliskami segetalnymi oraz okrajki pól tereny przydrożne zajmowane przez zbiorowiska ruderalne głównie z klasy Artemisieta. Szczególna rangę biocenoz miasta Ciechocinka odgrywają lasy, głównie monokultury sosnowe o drzewostanie liczącym kilkadziesiąt lat. Drzewostan ten występuje na niewielkich przestrzeniach przy ulicach: Słońsk Dolny, ul. Wołszewska oraz na terenach wydmowych Alei 700-Lecia  i Słońsk Górny. Zachodniej części miasta zachował się ols Ribo nigri-Alnetum symphytosum i łęg olszowo- jesionowy Circaeo – Alnetum humuletosum i zbiorowiska z olszą czarną Alnus nigra.

Na wysokie walory mikroklimatyczna ma wpływ otulina leśna. Obszary leśne otaczają uzdrowisko od strony południowo – zachodniej i wschodniej. Natomiast od strony południowej zachował się wąski, przerywany w wielu miejscach pas lasów i zarośli na wysokim zboczu pradoliny Toruńsko – Eberwaldzkiej. Na szczególną uwagę zasługuje tzw „ Las Ciechociński”, rozciągający się na południowy – wschód od centrum miasta, przynależny do Nadleśnictwa Gniewkowo, obrębu leśnego Otłoczyn. W drzewostanie dominują kultury sosnowe, z zachowanymi zbiorowiskami o cechach naturalnych. W oddziale 505 znajdują mogiły pomordowanych przez hitlerowców w czasie drugiej wojny światowej mieszkańców okolicznych miast i wsi. W lesie Ciechocińskim występują zbiorowiska leśne: Grupa borów sosnowych w tym suboceaniczny bór świeży (Leucobryo- Pinetum), Subkontynentalny bór świeży (Peucedano – Pinetum), Grupa borów mieszanych w tym subkontynentalny bór mieszany (Querco roboris – Pinetum)i podzespół typowy (Querco roboris – Pinetum typicum )podzespół leszczynowy (Querco roboris – Pinetum coryletosum), Grądy w tym grąd subkontynentalny (Tilio- carpinetum), Łęgi w tym łęg wiązowo – jesionowy (Ficario – Ulmetum camppestris) oraz zbiorowisko topolowe ( Populus nigra).

Tereny zurbanizowane cechujące się największą antropopresją charakteryzują się dużym udziałem zieleni urządzonej głównie parków publicznych, ogrodów przydomowych, zieleni wokół sanatoriów i pensjonatów oraz cmentarzy.

Szata roślinna obok zabudowy uzdrowiskowej i mieszkaniowej jest głównym elementem krajobrazu Ciechocinka. Na tle innych uzdrowisk w kraju, Ciechocinek wyróżnia się wysokim udziałem terenów zieleni urządzonej ogólnie dostępnej, które zajmują ponad 5% obszaru miasta. W strukturze użytkowania gruntów wszystkie „tereny zielone” zajmują ponad 35% powierzchni miasta, a wskaźnik powierzchni aktywnej przyrodniczo wynosi w Ciechocinku około 80%. Tereny zieleni odgrywają podstawowa role zwłaszcza w strefie A ochrony uzdrowiskowej. Zieleń uzdrowiskowa, z której słynie Ciechocinek, stanowi bazę dla klimatoterapii, kinezyterapii, rehabilitacji i rekreacji. Spełnia też funkcje zdrowotne i stanowi barierę przed rozprzestrzenianiem zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego.

Najcenniejszym elementem florystycznym uzdrowiska są jego parki: Zdrojowy, Tężniowy i Leśny (Sosnowy), charakteryzujące się dużą wartością zarówno pod względem kulturowym, botanicznym i krajobrazowym. Wszystkie parki uzdrowiskowe posiadają stosowne inwentaryzacje drzewostanów. W parkach, na skwerach, zieleńcach, w ogrodach przydomowych i w otoczeniu ulic występuje dużo zadrzewień o zróżnicowanym charakterze                 i wielkim bogactwie gatunkowym. Ocenia się dendroflorę Ciechocinka na około 200 gatunków drzew i krzewów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI w Ciechocinku nie obejmuje swą granicą żadnego z wymienionych parków, natomiast najbliżej położony po przeciwnej stronie tężni nr 2  park Tężniowy.

Obszar miasta Ciechocinka i jego otoczenia jest słabo poznany pod względem faunistycznym. Poza liczną ornitofauna związaną z terenami przybrzeżnymi Wisły dla której utworzono obszar Natura 2000 obszar miasta jest stosunkowo ubogi pod tym względem. Świat zwierząt jest typowy dla obszarów zurbanizowanych. reprezentowany jest głównie przez owady i drobne ssaki, głównie gryzonie. Otoczenie obszaru opracowania jest bardziej bogate pod względem faunistycznym, głównie ze względu na urozmaicone warunki siedliskowe. Dolina Wisły jest miejscem bytowania i rozrodu wielu gatunków ptaków. Na terenach leśnych oraz                               w zadrzewieniach w strefie krawędziowej wysoczyzny morenowej spotkać można liczne gatunki ssaków (sarny, lisy, zające) płazów, gadów i ptaków. Jako ciekawostkę należy wymienić występowanie w rejonie Ciechocinka halofilnych czyli słonolubnych gatunków chrząszczy, które bytują w sąsiedztwie przesyconych solanką niewielkich akwenów. W parkach żyją wiewiórki, spotkać można jeże oraz hodowane są łabędzie zarówno łabędź niemy jak i czarny.

Wartości kulturowe

Historia Ciechocinka ściśle wiąże się z pobliskim mu Słońskiem – dawnym miastem królewskim, kasztelańskim i siedzibą powiatu słońskiego, gdzie już od XIII wieku warzono sól ze słonych wód wypływających w źródłach. Po zajęciu przez Austrię w 1772 r. kopalni soli w Wieliczce i Bochni a przy równoczesnym wyczerpywaniu się starych źródeł i dotkliwym braku soli na Kujawach, zaczęto poszukiwania nowych pokładów soli i solanek. Już w 1791 roku na tak zwanej Nizinie Ciechocińskiej rozpoczęto wiercenia za solanką. Dalsze poszukiwania solanki czyniono po 1815 roku, w okresie Królestwa Polskiego, dzięki staraniom Stanisława Staszica, który w swoim dziele „O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski” napisał także o słonych źródłach w okolicy Raciążka, oraz o metodzie zagęszczania niskoprocentowej solanki za pomocą tężni. Budowę warzelni i tężni rozpoczęto w Ciechocinku w 1824 r.

Dwie pierwsze tężnie powstały do 1828 r. a ich pełną eksploatację rozpoczęto po powstaniu listopadowym w 1832 roku. Budowę trzeciej tężni zakończono w 1859 r. Tężnie mają po 15,8 m wysokości, 10,1 m szerokości i łączną długość 1711 m (I – 651 m, II – 724 m, III – 366 m). Po zbudowaniu warzelni i tężni Ciechocinek bardzo szybko stał się popularnym kurortem, a rok 1836 przyjmuje się za początek uzdrowiska ciechocińskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami -              (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) ochroną konserwatorską, objęte są na terenie Ciechocinka:

- zabytki nieruchome i ruchome wpisane do rejestru zabytków i znajdujące się w ewidencji, w tym zespoły parkowe z zabudowaniami, obiekty budowlane, cmentarze, parki - w granicy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku – występują obiekty wpisane do wojewódzkiej            i gminnej ewidencji zabytków:

- układ urbanistyczny miasta Ciechocinka,

- budynki produkcyjne dawnej rzeźni – ul. Sportowa 8,

- zabytki archeologiczne wpisane do rejestru – w granicy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI  nie występują,

- obiekty objęte ochroną konserwatorska na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – brak miejscowego planu dla analizowanego terenu.

Zgodnie z Archeologicznym Zdjęciem Polski (AZP) na terenie Ciechocinka znajduje się 13 stanowisk archeologicznych otoczonych strefą ochrony archeologicznej. Najintensywniejszym (w granicach obszaru opracowania) występowaniem stanowisk archeologicznych charakteryzuje się południowy obszar miasta. Zlokalizowanych jest tam 12 stanowisk. Jedno stanowisko znajduje się w części północno-wschodniej miasta. Zlokalizowane w Ciechocinku stanowiska archeologiczne mają dużą wartość naukową i konserwatorską. Najstarsze stanowiska przedstawiają osady z bliżej nieokreślonego okresu pradziejów, jednak najwięcej jest stanowisk archeologicznych przedstawiających osadnictwo z okresu między XV – XVII wiekiem. Na terenie objętym granicą sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI w Ciechocinku nie występują stanowiska archeologiczne

Zasoby surowców naturalnych

Uzdrowisko w Ciechocinku powstało na bazie znajdujących się tutaj źródeł solanki.                           W utworach czwartorzędowych, jury i triasu występują wody słone i solanki chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, żelaziste i borowe. Obecnie eksploatowane są cztery źródła ujęć wód mineralnych: Nr 11 „ Grzybek”, Nr 14 – Terma I, Nr 16 – Terma II oraz Nr 19a „Krystynka”. Z których dwa zanjdują się w granicy terenu sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru CENTRALNY – 1  miasto Ciechocinek tj. Nr 11 „Grzybek” i Nr 14 –terma I. Ujmowane wody rozprowadzane są do poszczególnych zakładów leczniczych odrębną siecią przewodów. Dla ochrony zasobów wód leczniczych został utworzony obszar górniczy wód mineralnych „ CIECHOCINEK” - decyzja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 28.02.1969 znak TG76/236/69. Obszar górniczy uzdrowiska zajmuje powierzchnię ponad 40 km2 i obejmuje swym zasięgiem w części teren gminy Aleksandrów Kujawski. Cały analizowany teren Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku znajduje się w obszarze górniczym.

Struktura przyrodnicza obszaru miasta Ciechocinka

System przyrodniczy obszaru miasta został zdefiniowany w Studium uwarunkowań                              i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka opracowanym w 2017 roku. Zrozumienie, co to jest system przyrodniczy miasta, jakie obszary go tworzą i na czym ma polegać ochrona planistyczna na poziomie Studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymaga analizy całego dokumentu (Studium) wraz                     z częścią kartograficzną.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ponownie zdefiniowano System Przyrodniczy Miasta /SPM/, stanowiący aktywny biologicznie i ciągły przestrzennie układ siedlisk o charakterze naturalnym. System ten tworzą:

## • przełomowa dolina Wisły z licznymi fragmentami starorzeczy, pełniąca funkcje krajowego korytarza ekologicznego w systemie funkcjonalnym ECONET PL oraz głównej osi ekologicznej (hydrologicznej, przyrodniczej) Kujaw i Pomorza, chroniona w granicach Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej – w granicach sporządzanego planu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru CENTRALNY – 1 miasto Ciechocinek oraz w obszarze miasta w granicach obszaru Natura 2000 PLB040003 Dolina Dolnej Wisły i Ciechocinek PLH040019 – poza granicami sporządzanego planu jw.,

• odcinek doliny Tążyny pełniącej funkcje ponadlokalnego korytarza ekologicznego powiązanego funkcjonalnie z doliną Wisły – krajowym korytarzem ekologicznym - poza granicami sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku,

• śródpolne lasy i wąwozy pełniące funkcje sięgaczy ekologicznych – w granicy sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku znajduje się kompleks leśny w południowej części planu przy ul. Wołuszewskiej,

• enklawy siedlisk naturalnych lub półnaturalnych w obszarach użytkowanych rolniczo                           i w obszarach zabudowanych, miedze, kępy zakrzaczeń i zadrzewień śródpolnych oraz większe skupiska zadrzewień przydrożnych, cmentarnych ( cztery cmentarze komunalny przy ul. Nieszawskiej, parafialny przy ul. Wołuszewskiej, wyznaniowy ewangelicko augsburski przy ul. Słońsk Górny i żydowski ul. Wołuszewska), tereny ogrodów działkowych i inne, pełniące funkcje mikrowęzłów ekologicznych.

Opis gatunków zwierząt występujących na terenie objętym mpzp.

Teren objęty opracowaniem – oprócz części północno – wschodniej (rezerwat przyrody                  i obszar Natura 2000) stanowi ubogie tereny przyrodnicze z wyłączeniem terenu rezerwatu przyrody Ciechocinek. Istniejące enklawy leśne (działka o numerze ewidencyjnym 61/1 – południowy kraniec, działki nr 76 i 84/4) – las z dominacja sosny zwyczajnej i podszytem czeremchy amerykańskiej i zadrzewień (działki o numerach ewidencyjnych 76, 62, 47/10 i 47/9) stanowią ubogie florystycznie ekosystemy z dominacja sosny zwyczajnej z domieszką brzozy brodawkowatej, czeremchy amerykańskiej na gruntach rolnych. Jest to samosiew przylegający od południa do gruntów leśnych i zbudowanych w wieku około 10 lat.

W obrębie ww. ekosystemów w trakcie prac terenowych (wizji terenowych – obserwacji w godzinach porannych i popołudniowych i liczenia z zastosowaniem metody mppl) stwierdzono: bogatkę, gawrony, grzywacze, kopciuszka, kosy, modrzaszkę, sierpówkę, kwiczoła, drozda śpiewaka, ziębę, sójkę, trznadla i grubodzioba.

Ponadto stwierdzono popularne ssaki bytujące na terenach o ubogiej bioróżnorodności tj. sarnę, wiewiórkę, zająca szaraka, lis rudy.

Na obszarze tym nie stwierdzono chronionych siedlisk przyrodniczych jak i chronionych gatunków roślin.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie – poza obszarem rezerwatu przyrody Ciechocinek i obszaru Natura 2000 Ciechocinek nie stwierdzono roślin chronionych ujętych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409). Nie stwierdzono również stanowisk grzybów objętych ochroną na podstawie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).

Stwierdzono nieliczne rośliny ruderalne w postaci:

- mniszka lekarskiego,

- pokrzywy zwyczajnej

- pojedyncze egzemplarze bzu czarnego,

- pokrzywa zwyczajna

- złoć żółta,

- mniszek lekarski,

- przytulia czepna,

- wrotycz pospolity,

- bluszczyk kurdybanek

- bylica pospolita

- gwiazdnica pospolita

- jasnota plamista

- komosa biała

W trakcie prospekcji terenowej stwierdzono, że teren ten jest intensywnie przekształcony 
i nie stanowi miejsca cennego ze względów faunistycznych. Obszar ten nie jest elementem ważnego szlaku migracji zwierząt ani też cennym siedliskiem, miejscem odpoczynku czy rozrodu dla zwierząt.

Z ornitofauny stwierdzono:

- bażanta zwyczajnego (Phasianus colchicus)

- wronę siwą (Corvus cornix)

- gołębia grzywacza (Columba palumbus)

- gawrona (Corvus frugilegus).

- pliszkę siwą (Motacilla alba)

- skowronka polnego (Alauda arvensis)

- trznadla zwyczajnego (Emberiza citrinella)

- myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo)

- jaskółkę oknówkę (Delichon urbicum)

- jaskółkę dymówkę (Hirundo rustica)

- świergotka polnego (Anthus campestris)

- wróbla zwyczajnego (Passer domesticus)

- sierpówkę (Streptopelia decaocto)

- krogulca (Accipiter nisus)

- sójkę (Garrulus glandarius)

- srokę (Pica pica)

- szpaka zwyczajnego (Sturnus vulgaris)

W obrębie obszaru objętego mpzp nie ma gniazda bociana białego Teren nie jest miejscem żerowania tego gatunku ani miejscem tzw. sejmików. Na terenie planowanej inwestycji nie zaobserwowano licznie występujących ptaków, nie stwierdzono miejsc ich żerowania, gniazdowania czy odpoczywania.

Fauna występująca na badanym terenie związana jest głównie ze środowiskiem antropogenicznym oraz osiedlami ludzkimi – zabudowaniami i drzewami w obrębie obiektów budowlanych i zadrzewieniami.

- Płazy i gady potencjalnie występujące na terenie i terenach sąsiadujących

- Na terenie objętym mpzp nie stwierdzono chronionych gatunków płazów i gadów

- wyszczególnionych w rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w

- sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183). W trakcie prospekcji terenowej oraz

- po szczegółowym zinwentaryzowaniu siedlisk i lokalnych uwarunkowań stwierdzono, że jest

- to potencjalne siedlisko bytowania:

- Żaby wodnej (Pelophylax kl. esculentus, syn. Rana esculenta, właśc. Rana kl. esculenta),

- Żaby trawnej (Rana temporaria)

- Jaszczurki zwinki (Lacerta agilis)

- Ropuchy szarej (Bufo bufo)

- Zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix)

Ssaki potencjalnie występujące na terenie

W trakcie prospekcji terenowej stwierdzono, że teren ten nie jest miejscem bytowania ssaków (tereny silnie przekształcone przez człowieka). Grunty przyległe (nieużytki, uprawy rolne, zadrzewienia, las, tereny podmokłe) to potencjalne siedlisko bytowania, żerowania i schronienia:

- Dzika (Sus scrofa) – ślady buchtowania

- Sarny europejskiej (Capreolus capreolus)

- Lisa rudego (Vulpes vulpes)

- Zająca szaraka (Lepus europaeus)

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdzono gatunków zwierząt podlegających ochronie na podstawie rozporządzenia rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183).

W granicy sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku znajdują się zespoły zadrzewień śródpolnych, enklawy siedlisk naturalnych związanych z występowaniem roślin słonolubnych ( w części północnej), natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje cmentarz parafialny i żydowski,

• zasoby naturalne będące wytworem kultury, do których należą liczne parki i tereny zielone w tym parki; Tężniowy , Zdrojowy, Sosnowy i zieleńce publiczne, ogrody przy sanatoriach oraz ogrody przydomowe – w granicach sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku nie znajdują się tereny zieleni publicznej.

Obszary ważne dla struktur międzynarodowych i europejskich systemów przyrodniczych.

Konwencje międzynarodowe:

• Konwencja o różnorodności biologicznej. Konwencja sporządzona została w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. 2002, Nr 184, poz. 1532). Ratyfikując Konwencję w 1996 roku, Polska stała się jej pełnoprawną stron i przyjęła na siebie wszystkie zobowiązania wynikające z tego dokumentu. Zobowiązanie to zostało potwierdzone w II Polityce ekologicznej państwa, przyjętej przez Radę Ministrów 13 czerwca 2000 r., a następnie Sejm w sierpniu 2001 r.

• Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk.

Konwencja sporządzona została w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. 1996, Nr 58, poz. 263). Konwencja została ratyfikowana przez Polskę w 1995 roku.

Celem konwencji (artykuł 1) jest ochrona gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych.

Dyrektywy Unii Europejskiej:

• Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku                        w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory)

• Dyrektywa Ptasia (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich gatunków ptaków).

W/w dyrektywy promują przede wszystkim działania sprzyjające zachowaniu różnorodności biologicznej poprzez ochron. dzikiej flory i fauny oraz ich naturalnych siedlisk,                                        z uwzględnieniem wymagań ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Zachowanie, utrzymanie lub odtworzenie dostatecznej różnorodności i obszaru siedlisk ma zasadnicze znaczenie dla ochrony wszystkich gatunków. Dyrektywy podkreślają istotną funkcję obszarów podmokłych, w tym dolin rzecznych, które ze względu na swą liniową i ciągłą strukturę są bardzo ważne dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej dzikich gatunków. Ochrona obszarów podmokłych, w tym siedlisk słodkowodnych, jest jednym z kluczowych elementów tego programu. W oparciu o zapisy Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej tworzona jest w granicach Unii Europejskiej, sieć obszarów cennych przyrodniczo. Europejska sieć Ekologiczna NATURA 2000. Ze względu na wysoki stopień zagrożenia niektórych rodzajów siedlisk naturalnych i gatunków, konieczne było ich określenie jako priorytetowych przy podejmowaniu działań ochronnych.

- Obszary Natura 2000 Teren Ciechocinka został częściowo objęty specjalnym obszarem ochrony siedlisk (SOO), obszarem specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz znajduje się w nim teren uznany za obszar spełniający kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW). Są to:

1. PLB04003 Dolina Dolnej Wisły

2. PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły

3. PLH040019 Ciechocinek.

W granicy analizowanego obszaru objętego sporządzonym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku znajduje się obszar NATURA 2000 PLH040019 Ciechocinek.

•OZW Ciechocinek

Kod obszaru: PLH040019

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Obszar biogeograficzny: kontynentalny

Powierzchnia: 13,2 ha

Status formalny: Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy: Ostoja położna jest w miejscowości Ciechocinek na Kujawach. Jest ona stosunkowo niewielka, o powierzchni niewiele ponad 13 ha. W granicach ostoi (w północno-zachodniej części miasta Ciechocinek) znajduje się położony w kompleksie łąk nadwiślańskich i pól uprawnych, rezerwat florystyczny halofitów (roślin słonolubnych) „Ciechocinek” o powierzchni 1,88 ha, utworzony w 1963 r. Utworzenie tego rezerwatu było podyktowane ochroną takich gatunków roślin jak: aster solny, świbka morska, soliród zielony, muchotrzew solniskowy. Jest to rezerwat częściowy, w którym jest możliwość prowadzenia zabiegów ochronnych (usuwanie gatunków konkurencyjnych, zapewnienie odpowiednich warunków hydrologicznych). Zasolenie spowodowane jest wodą używaną do zabiegów leczniczych (odprowadzana do Wisły) oraz przenikanie do gleb soli podczas eksploatacji tężni.
Najwyższe zasolenie występuje w obrębie szerokiego i stosunkowo płytkiego rowu odprowadzającego zasolone wody burzowe z okolic tężni oraz solankę z basenu kąpielowego (kiedy jest on użytkowany). Pierwotnie jednak łąki te zasilane były naturalnie przez słone wody gruntowe (zasolenie pochodziło ze słonych źródeł, towarzyszących ciechocińskim pokładom soli kamiennej), jednak przeprowadzone w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych prace melioracyjne w rejonie doliny spowodowały obniżenie poziomu wód gruntowych o ponad 1 m, co w konsekwencji doprowadziło do zaniku tych naturalnych solnisk.

Sześćdziesiąt procent powierzchni ostoi pokryte jest przez siedliska wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej (na terenie ostoi odnotowano występowanie trzech takich siedlisk, w tym bardzo dobrze zachowane śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem). O szczególnej wartości przyrodniczej tego obszaru stanowi fakt, iż jest to jedyne w Polsce śródlądowe stanowisko soliroda zielonego oraz astra solnego, zasilane naturalną solanką. Solirody to rośliny z rodziny szarłatowatych. Podobnie jak aster solny to sukulenty, magazynujące wodę w swych tkankach. Jest tak dlatego, że zasolone środowisko, choćby było bogate w wodę, dla roślin jest środowiskiem suszy fizjologicznej i powoduje podobne przystosowania jak w przypadku skrajnie małej ilości wody w środowisku. Płaty soliroda tworzą błotniste solniska, obok których tworzą się na mikrowyniesieniach siedliska zwane słonymi łąkami ze świbką morską i mlecznikiem nadmorskim oraz fragmenty muraw z mannicą odstającą i muchotrzewem solniskowym. Siedliska te wpisane są na listę w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Towarzyszą im charakterystyczne dla tego typu siedlisk bezkręgowce.

Zagrożenia, presje i działania mające wpływ na obszar

A03.03 - zaniechanie / brak koszenia
A04.03 - zarzucenie pasterstwa, brak wypasu
J02.04.02 - brak zalewania
K02.02 - nagromadzenie materii organicznej

K04.01 – konkurencja

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych 
(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe:
• śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)
• śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska śródlądowe) 
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w zarządzeniu                               Nr 0210/29/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. ustanowił plan ochrony dla obszaru NATURA 2000 Ciechocinek PLH040019 ( Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Poz. 4148).

Dokumenty Unii Europejskiej.

• Szósty program działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie środowiska „Środowisko 2010 nasza przyszłość, nasz wybór” (program działań Wspólnoty w dziedzinie środowiska na lata 2001-2012).

• Zrównoważona Europa dla lepszego świata”. Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej.

• Wspólne stanowisko Unii Europejskiej dotyczące negocjacji w sprawie przystąpienia Polski do Unii, odnoszących się do obszaru negocjacyjnego „Środowisko”, przyjęte w Brukseli 24 października 2001 roku (dokument 20745/01 CONF-PL 95/01).

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny skutków niektórych planów                   i programów dla środowiska (2001/42/WE).

• VI Program działań Unii Europejskiej na rzecz środowiska.

Obszary ważne dla krajowego systemu obszarów chronionych.

Krajowy system obszarów chronionych tworzą parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu.

Formy ochrony przyrody na terenie objętym mpzp:

1. Północno – wschodni obszar to rezerwat przyrody Ciechocinek. Został on utworzony w celu ochrony rzadkich gatunków: astra solnego, świbki morskiej, solirodu zielnego, muchotrzewu solniskowego. Rezerwat halofitów o pow. 1,88 ha położony jest w kompleksie łąk nadwiślańskich i pól uprawnych w północno-zachodniej części miasta. Powstał w roku 1963 na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (Mon.Pl. Nr 47, poz. 234). Jest to rezerwat częściowy, zakładający możliwość prowadzenia zabiegów w celu zachowania gatunków chronionych – głownie poprzez eliminację gatunków konkurencyjnych czy zapewnienie odpowiednich warunków hydrologicznych. Obecnie rezerwat jak i trawniki pod tężniami są ostoją rzadkich gatunków słonorośli w Polsce, szczególnie astra solnego i soliroda zielnego, które na stanowiskach śródlądowych w strefie oddziaływania naturalnych solanek poza Ciechocinkiem nie występują. Jest to jedyne stanowisko śródlądowe w Polsce soliroda zielnego (Salicornia europaea L.) i astra solnego (Aster tripolium), zasilane naturalną solanką. Płaty soliroda tworzą siedlisko, określane jako błotniste solniska z solirodem (Salicornion ramossissimae). Obok nich, na mikrowyniesieniach tworzą się płaty astra solnego (Aster tripolium) z udziałem świbki morskiej (Triglochin maritimum), reprezentujące słone łąki ze świbką morską i mlecznikiem nadmorskim (Triglochino-glaucetum maritimae). Poza tym, dość licznie występują fragmenty murawy z mannicą odstającą i muchotrzewem solniskowym (Puccinellio-Spergularietum salinae).

Na obszarze rezerwatu przyrody „Ciechocinek”, obowiązują przepisy art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142, z późn. zm.) oraz Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ciechocinek” (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2017 r. poz. 5181).

Rezerwat „Ciechocinek” znajduje się w całości w granicach sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku.

Obszar Natura 2000 - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ciechocinek PLH040019, posiada powierzchnię 13,2 ha, obejmuje rezerwat halofitów „Ciechocinek”. Siedliska słone występują w części rezerwatu. Na terenie rezerwatu halofitow najwyższe zasolenie notowane jest w obrębie szerokiego, stosunkowo płytkiego rowu odprowadzającego słone wody burzowe spod tężni, a niegdyś, w okresie działania basenu kąpielowego – solankę z basenu. Zasolenie, mierzone jako przewodnictwo (EC) świeżej gleby (mierzone w nasyconym wyciągu glebowym – ECe) osiągało nawet 38 dS/m w płatach soliroda zielnego i astra solnego, co oznacza wg skali Jacksona gleby silnie zasolone. W obrębie łąki jest o wiele mniejsze – ok. 2 dS/m. W odleglejszej przeszłości łąki w dolinie Wisły (w tym rezerwat) zasilane były przez słone wody gruntowe, kontaktujące się ze słonymi źródłami, towarzyszącymi ciechocińskim pokładom soli kamiennej. Na skutek melioracji doliny, głownie w latach 50. i 60. poziom wód obniżył się o ponad 1 m. Doprowadziło to do niemal całkowitego zaniku solnisk, które obecnie istnieją dzięki funkcjonowaniu uzdrowiska. W obrębie obszaru zlokalizowane są tężnie – unikalne w Europie drewniane konstrukcje z XIX wieku, wybudowane w celu zagęszczania solanki w procesie produkcji soli. Obecnie trawniki pod tężniami są ostoją rzadkich gatunków słonorośli w Polsce, szczególnie astra solnego i soliroda zielnego, które na stanowiskach śródlądowych w strefie oddziaływania naturalnych solanek poza Ciechocinkiem nie występują. Jest to jedyne stanowisko śródlądowe w Polsce soliroda zielnego (Salicornia europaea) i astra solnego (Aster tripolium), zasilane naturalną solnaką. Płaty soliroda tworzą siedlisko, określane jako błotniste solniska z solirodem (Salicornion ramossissimae, kod 1310).Obok nich, na mikrowyniesieniach tworzą się płaty astra solnego z udziałem świbki morskiej (Triglochin maritimum), reprezentujące słone łąki ze świbką morską i mlecznikiem nadmorskim (Triglochino-glaucetum maritimae, kod 1340-2). Poza tym dość licznie występują fragmenty murawy z mannicą odstającą i muchotrzewem solniskowym (Puccinellio-Spergularietum salinae, kod 1340-1). Słonoroślom towarzyszy specyficzna, typowa dla tych siedlisk fauna bezkręgowców. Obecnie możliwe jest jedynie odtworzenie siedliska, które niegdyś występowało w okolicach Ciechocinka naturalnie.

Spośród siedlisk Natura 2000 w ostoi występują: śródlądowe słone łąki i pastwiska (20% pokrycia terenu), śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (10 % pokrycia terenu) i niżowe łąki świeże użytkowane ekstensywnie (30% pokrycia terenu)

1310 Śródlądowe błotniste solniska z solirodem (Salicornion ramosissimae)

Gatunkami charakterystycznymi siedliska są: Salicornia europaea, Spergularia salina, Puccinellia distans, Aster tripolium, Atriplex prostrata ssp. prostrata var. salina. Przy zmniejszaniu się zasolenia podłoża siedlisko może być zasiedlane przez gatunki ekspansywne o szerokiej amplitudzie ekologicznej np Phragmites australis i Elysmus repens, których obecność stwierdzono w obszarze.

Siedlisko funkcjonuje w postaci kilku niewielkich płatów po zaledwie kilka m2 każdy (stopień zachowania struktury III) Zbiorowisko z solirodem występuje w obrębie rezerwatu halofitów „Ciechocinek” oraz w parku tężniowym przy podstawie tężni III (po stronie północnej). Obszar występowania siedliska w rezerwacie ogranicza się głównie do rowu odprowadzającego wody burzowe spod tężni. Zasolenie mierzone w nasyconym wyciągu glebowym na dnie rowu osiąga nawet 64 dS/m. Wody odprowadzane przez rów charakteryzują się wysokim zasoleniem 14-38 dS/m. Obecnie stanowią one główne źródło zasolenia na terenie rezerwatu. Niegdyś rowem odprowadzano słone wody z basenu kąpielowego, które okresowo zalewały teren rezerwatu i sprzyjały rozwojowi słonych łąk. Aktualnie dopływ słonych wód jest mocno ograniczony, co wpływa negatywnie na perspektywy zachowania siedliska (stopień zachowania funkcji III).

Powierzchnia siedliska w granicach obszaru nie przekracza 2% ogólnej powierzchni siedliska w Polsce. Zachowanie siedliska jest uzależnione od sztucznego dopływu słonych wód (funkcjonowanie tężni). Teren ma znaczenie jako ostoja roślinności halofilnej w przeszłości występującej w okolicach Ciechocinka. Obszar nie ma istotnego znaczenia dla ochrony siedliska przyrodniczego w kraju.

*1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia część — zbiorowiska śródlądowe)

Siedlisko występuje w obrębie rezerwatu halofitów „Ciechocinek” (w podtypach *1340-1 murawy z mannicą odstajacą i muchotrzewem solniskowym Puccinellio-Spergularietum salinae i *1340-2 śródlądowe słone łąki ze świbką morską i mlecznikiem nadmorskim Triglochino-Glaucetum maritimae), w parku tężniowym (w podtypie *1340 murawy z mannicą odstającą i muchotrzewem solniskowym Puccinellio-Spergularietum salinae) oraz na

terenie działki ewidencyjnej 100/6 (tu w podtypie *1340-3 halofilny szuwar z sitowcem nadmorskim Scirpetum maritimi puccinellietosum).

Na terenie rezerwatu występowanie siedliska obecnie ogranicza się do rowu odprowadzającego zasolone wody burzowe i jego bezpośredniego sąsiedztwa. W okresach, kiedy rów nie jest wypełniony solanką na jego dnie wykształcają się płaty zdominowane przez słonorośla (Spergularia salina, Puccinellia distans, Aster tripolium i Atriplex prostrata ssp. prostrata var. salina). Poza tym siedlisko rozwija się pod tężniami solankowymi i jest

ostoją takich gatunków jak Salicornia europaea i Aster tripolium (stopień zachowania struktury II). Występowanie siedliska zależne jest od stopnia zasolenia gleb. Aktualnie dopływ słonych wód jest mocno ograniczony, co wpływa negatywnie na perspektywy zachowania siedliska (stopień zachowania funkcji III).

Powierzchnia siedliska w granicach obszaru nie przekracza 2% ogólnej powierzchni siedliska w Polsce. Zachowanie siedliska jest uzależnione od sztucznego dopływu słonych wód (funkcjonowanie tężni). Teren ma znaczenie jako ostoja roślinności halofilnej w przeszłości występującej w okolicach Ciechocinka. Obszar nie ma istotnego znaczenia dla ochrony siedliska przyrodniczego w kraju.

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

Siedlisko zajmuje w obszarze wysłodzoną część rezerwatu halofitów Ciechocinek. Niegdyś notowane było na tym terenie w formie halofilnego podzespołu z komonicą wąskolistną Arrhenatheretum medioeuropaeum lolietosu tenuifolii. Rozwój tego podzespołu jest uwarunkowany zmienną wilgotnością, okresowym słabym zasoleniem gleby oraz okresowym wypasem lub koszeniem. Zabiegi ochronne dotyczące siedlisk 1310 i *1340 mogą przyczynić się do odtworzenia tego podzespołu.

Na obszarze o znaczeniu dla Wspólnoty Ciechocinek PLH040019, obwiązują przepisy art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614.) oraz Zarządzenie Nr 0210/29/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ciechocinek PLH040019 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2013 r. poz. 4148)

- Obszar Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej –

Teren objęty opracowaniem w całości zlokalizowany jest na terenie obszaru poddanego ochronie prawnej w myśl ustawy ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614.), jakim jest  Obszar Chronionego Krajobrazu Nizina Ciechocińska. Powierzchnia ogólna OChK Niziny Ciechocińskiej wynosi 38 206,85 ha

Cel ochrony: Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk Kotliny Płockiej, Kotliny Toruńskiej, Pojezierza Dobrzyńskiego, ochrona monokulturowych lasów sosnowych (mikroklimat Ciechocinka) oraz krajobrazu nadwiślańskiego, ochrona rzeki Wisły, Tążyny

i Mieni wraz z pasem roślinności okalającej, głównie lasów liściastych oraz ochrona piękna

nadwiślańskiego krajobrazu posiadającego cechy zbliżone do naturalnych.

Charakterystyka: Obszar ten położony jest pod względem fizyczno-geograficznym w obrębie Kotliny Toruńskiej, stanowiącej fragment Pradoliny Wisły. Rzeźba powierzchni charakteryzuje się na ogół niewielkimi spadkami i w przeważającej większości jest płaska. Jedynie rejony przykrawędziowe Wysoczyzny Kujawskiej oraz fragmenty wydmowe w północno-zachodniej części Obszaru charakteryzują się dużą malowniczością, wynikającą z dużych deniwelacji terenowych. Osią hydrologiczną opisywanego terenu jest rzeka Wisła. Uzupełnienie sieci hydrograficznej stanowi rzeka Tążyna stanowiąca lewobrzeżny dopływ Wisły oraz system drobnych cieków i rowów. Trwałym i bardzo ważnym składnikiem szaty roślinnej są lasy. Zajmują one łączną powierzchnię około 1150 ha, co stanowi 3% ogólnej powierzchni. Są to przede wszystkim bory sosnowe mające ogromne znaczenie dla mikroklimatu Ciechocinka. Charakterystycznym elementem klimatycznym opisywanego terenu jest stosunkowo duży udział cisz wynoszący dla Ciechocinka 20%. Bardzo interesującym i decydującym o funkcji terenu jest mikroklimat ciechociński. Jest to zjawisko powstałe między innymi w wyniku połączenia naturalnych predyspozycji z działalnością człowieka - budowa i eksploatacja tężni solankowych.

Aktualnym aktem prawnym dla Obszaru Chronionego Krajobrazy Niziny Ciechocińskiej jest Uchwała Nr X/252/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 2573).

Na terenie tym obowiązują zakazy wyszczególnione  w § 5 Uchwały Nr X/252/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 2573) tj.:

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody

lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalnej gospodarce

wodnej lub rybackiej;

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;

7) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.

§ 6. 1. Zakaz o którym mowa w § 5 pkt 4 nie dotyczy działki ewidencyjnej nr 040108_2.0008.78/8 w miejscowości Przypust Górny, gmina Waganiec.

- Teren planowanej inwestycji nie znajduje się w granicach korytarza ekologicznego wyznaczonego przez Instytut Badań Ssaków PAN

- W obrębie terenu objętego mpzp jedynym,, potencjalnym obszarem mogącym stanowić lokalny korytarz ekologiczny jest teren w obrębie obszaru Natura 2000 i rezerwatu Ciechocinek. Zaproponowane zagospodarowanie nie wpłynie na wartość przyrodnicza tego obszaru i jego powiązania przyrodnicze.

Obszary i obiekty ważne dla regionalnego systemu obszarów chronionych.

Za regionalny system obszarów chronionych uznaje się system, na który składają się, poza elementami współtworzącymi system krajowy, również drobnoprzestrzenne formy ochrony takie jak;

użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne oraz pomniki przyrody, a także obszary zasługujące na ochronę prawną.

W istniejącym obecnie systemie ochrony przyrody w województwie kujawsko - pomorskim nie obejmuje obszarów i obiektów przyrodniczych rangi wojewódzkiej, poza pomnikiem przyrody. Na terenie miasta Ciechocinka znajduje się jeden uznany pomnik przyrody. Jest to dąb szypułkowy o zarejestrowanym obwodzie 390 cm i wysokości 22 m, rosnący w północnej części Parku Zdrojowego - poza granicami sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku.

Tendencje zmian w strukturze przyrodniczej

W ostatnich latach struktura przyrodnicza zmienia się w istotnym zakresie i zmiany będą jeszcze znaczniejsze niż dotychczas. Zmiany wynikają z braku działań planistycznych i kreowaniu polityki przestrzennej w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zwiększenie zasięgu przestrzennego terenów budowlanych oraz dopuszczenie intensyfikacji zabudowy, o dominującej funkcji terenów otwartych, rolniczych i o funkcji ekologicznej ( tereny ogrodów działkowych).

Powiązania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem

Środowisko przyrodnicze miasta Ciechocinka powiązane jest funkcjonalnie z otaczającymi gminę obszarami ekologicznymi szczególnie cennymi:

• poprzez ekosystemy wodno-łąkowe, torfowiskowe i leśne doliny Wisły z ekosystemami naturalnymi dorzecza Wisły – krajowy korytarz ekologiczny Wisły oraz obszarami chronionymi NATURA 2000 - w granicach sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku,

• poprzez Obszar Chronionego Krajobrazu „Nizina Ciechocińska” – w granicach sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku,

• poprzez systemy zieleni publicznej, alei drzew przyulicznych, parków, skwerów terenów niezainwestowanych - poza granicami sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku.

Środowisko przyrodnicze miasta Ciechocinka powiązane jest funkcjonalnie z otaczającymi gminę obszarami ekologicznymi szczególnie cennymi:

• poprzez system wód powierzchniowych z dorzeczem Wisły i RDW 200017279689 Dopływ z Ciechocinka - w granicach sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku,

• poprzez system otwartych rowów melioracyjnych, odwodnień powierzchniowych – występują w granicach sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku w części północnej.

Obszary o dużej aktywności ekologicznej, tworzące system przyrodniczy miasta o układzie pasmowo- wyspowym /korytarze ekologiczne dolinne i leśne – trasy migracyjne gatunków, węzły ekologiczne – miejsca rozrodu i regularnego przebywania gatunków/ w układzie makroprzestrzennym oraz obszary występowania zasobów mineralnych powiązane są z:

• Obszarem NATURA 2000 PLB04003 Dolina Dolnej Wisły - poza granicami sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku,

• Obszarem NATURA 2000 PLH040012 Nieszawska Dolina Wisły - poza granicami sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku,

• Obszarem NATURA 2000 PLH040019 Ciechocinek – w całości w granicy sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku,

• Obszarem Chronionego Krajobrazu „ Nizina Ciechocińska” w granicach sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku,

• Obszarem górniczym wód mineralnych „ CIECHOCINEK” - w granicach sporządzanego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku.

2.3.Charakterystyka istniejących i projektowanych w ustaleniach miejscowego planu funkcji terenu

Przedmiotem planu jest obszar miasta Ciechocinka należący do jednostki funkcjonalno – przestrzennej Uzdrowiskowej, związanej z ekstensywnym zagospodarowaniem usługowym na potrzeby kuracjuszy w strefie ochrony uzdrowiskowej „A”. Obecnie teren jest nie zagospodarowany użytkowany rolniczo.

Obszary i tereny funkcjonalne projektowane

UZ – teren zabudowy usługowej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego i zabudowy sanatoryjnej

ZP  -  teren zieleni urządzonej publicznej,

ZO – tereny zieleni ochronnej,

ZRez – teren rezerwatu florystycznego „Ciechocinek”,

ZL – tereny lasów,

W – teren rowu melioracyjnego

EE- tereny urządzeń elektroenergetyki

KD- L -   tereny dróg publicznych klasy lokalnej,

KDd – tereny dróg publicznych dojazdowych,

Z założenia plan nie zakłada lokalizacji inwestycji mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku             w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Jednak ze względu na powierzchnię powyżej 2ha planowanych usług zdrowia terenu objętego planem, a objętych ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko w myśl rozporządzenia - §3 ust.1 pkt 55 lit. a).

Plan ustala zakaz lokalizacji inwestycji, w których miałaby być prowadzona działalność szkodliwa dla środowiska, mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub mogąca pogorszyć stan środowiska, wyklucza produkcję, usługi oraz działalność rzemieślniczą określoną w odpowiednich dokumentach przewidzianych do takiego stwierdzenia                          w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

Ogółem bilans obszaru objętego granicami miejscowego Planu:

- teren objęty ustaleniami miejscowego Planu –  30 ha

- tereny inwestycyjne Planu (UZ) ok. 60%  – 18,0 ha

- w tym tereny komunikacji ok. 10% - 2,0 ha

- tereny biologicznie czynne ( zieleń przy obiektach usług zdrowia wg ustalonego wskaźnika 50%, zieleń publiczna, zieleń ochronna i zieleń rezerwatu, lasy, wody) ok. 67% - 20,0 ha

Teren objęty planem podlega wymaganiom w zakresie gospodarki odpadami zawartym 
w programach ochrony środowiska dla miasta Ciechocinka. Cały teren objęty planem podlega wymaganiom w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i pozabiegowych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Ciechocinku,                           ul. Nieszawska 21.

Obecnie teren analizowany jest użytkowany rolniczo. Jest funkcja bardzo niekorzystna dla funkcji uzdrowiskowej ze względu na korzystanie ze środków chemicznych i organicznych            (obornik) dla zwiększenia efektywności produkcji. Ma to bezpośrednie przełożenie na jakość powietrza i mikroklimatu miasta. Aspekt ten nabiera szczególnego znaczenia ze względu na bliskość zespołu tężniowego kształtującego uzdrowiskowy klimat Ciechocinka. Zabudowa miejska daje sprzyjające warunki dla budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej zarówno dla ścieków komunalnych jak i pozabiegowych. Władze miasta Ciechocinka, pragnąc działać w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, podjęły się licznych analiz możliwości rozwiązania problemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków pozabiegowych zawierających związki soli leczniczych, ługów i szlamów  niezależnym systemem do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Lista celów i zadań Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ciechocinka zakłada ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi i deszczowymi – cel.1.0.

Najbardziej cennym zapisem jest bezwzględny nakaz odprowadzenia ścieków komunalnych i pozabiegowych do sieci urządzeń kanalizacyjnych istniejących lub projektowanych,  zgodnie z przepisami odrębnymi i zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych (szamb).

Rodzaje oddziaływujących form degradacji środowiska zależą od stopnia zurbanizowania danego terenu, przy czym tereny o charakterze uzdrowiskowym cechuje inny rodzaj obciążeń, co dla terenów mieszkalnych, różniący się stopniem nasilenia i jakością ścieków                 w tym głównie pozabiegowych.

Wzajemne interakcje bytowo - zabiegowe są najtrudniejsze do rozwiązania.

Rozwój przestrzenny jaki nastąpi w wyniku realizacji ustaleń miejscowego planu będzie miał charakter ilościowy, ponieważ na terenie objętym Planem nastąpią zajęcia gruntów dotychczas użytkowanych rolniczo. Plan zakłada więc zarówno ilościowy jak i jakościowy rozwój usług zdrowia w tym bazy zabiegowej uzdrowiska oraz powiększenie zasobów zieleni publicznej o ok. 5,0 ha.

Wprowadzone ustalenia Planu nie skutkują występowaniem o zgodę na zmianę przeznaczenia lasów i gruntów leśnych na cele nieleśne w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1161), ponieważ grunty rolne nie wymagają takiej zgody, a lasy pozostaną nadal w użytkowaniu leśnym.

3. ANALIZA STANU ŚRODOWISKA W TYM JEGO ZMIANY

3.1.Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku wynika z art.38b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1056 ze zmianami). Gmina, która na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia uzyska potwierdzenie możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na swoim

obszarze, sporządza i uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w terminie do 2 lat od dnia otrzymania tej decyzji.

Po przeanalizowaniu istniejących uwarunkowań środowiskowych oraz projektowanych ustaleń miejscowego planu można przewidzieć, że brak realizacji ustaleń miejscowego planu spowodowałoby następujące skutki.

- Postępująca dysharmonia przestrzeni urbanistycznej spowodowana brakiem estetycznego zagospodarowania przestrzeni tej części miasta przy ul. Sportowej.

- Brak rozwiązań systemowych na poziomie Gminy Miasta Ciechocinek w zakresie ochrony krajobrazowej prowadzi do samowoli w tym zakresie przy braku prawnych ograniczeń w zakresie lokalizacji reklam, elementów małej architektury, ogrodzeń itp.

- Umniejszanie powierzchni biologicznie czynnej związane z procesem inwestycyjnym, na podstawie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- Wykluczenie realizacji inwestycji innych niż celu publicznego, w związku z położeniem w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, dla której opracowanie miejscowego planu jest obligatoryjne.

- Pogarszanie jakości powietrza i wód podziemnych w związku z prowadzenie regularnej gospodarki rolnej.

Analiza w zakresie określenia potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wpłynąć na zmianę stanu środowiska zwłaszcza jeśli chodzi o wskaźnik terenów biologicznie czynnych, ponieważ plan zakłada realizację inwestycji kubaturowych czyli biologicznie nieaktywnych.

Dla środowiska szeroko rozumianego w tym zdrowia ludzi, korzystne jest wprowadzenie ustaleń miejscowego planu z wszystkimi jego zakazami i nakazami mającymi wpływ na jakość środowiska, a wynikającymi z art. 38a, ust. 1, pkt 5, ustawy jw.

Przewidywane skutki braku realizacji ustaleń miejscowego planu

| Analizowane elementy środowiska | Skutki braku realizacji miejscowego planu |
| --- | --- |
| ludzie | brak ruchu inwestycyjnego powoduje stagnację społeczną, ograniczanie powszechnego dostępu do usług związanych ze zdrowiem i rekreacją. |
| rośliny | brak prawnych podstaw do tworzenia nowych terenów zieleni miejskiej publicznej, podnoszącej jakość środowiska zwłaszcza powietrza, gleb i wód głębinowych i powierzchniowych, niekontrolowane wydeptywanie, rozwój bodźców biologicznych – oddziaływanie organizmów żywych znajdujących się w powietrzu na organizm człowieka, |
| zwierzęta | brak wysokiej roślinności zwłaszcza drzew wpływa na pogorszenie warunków bytowania i gniazdowania ptaków, trwałe utwardzenie nawierzchni wpływa na ograniczenie populacji kreta, |
| różnorodność biologiczną | brak prawnych przesłanek dla zachowania i zwiększenia się terenów biologicznie czynnych, kosztem agrokultur, postępująca degradacja szaty roślinnej w kierunku jej synantropizacji monokultur roślinnych odpornych na destrukcyjne czynniki środowiskowe, |
| krajobraz | postępująca dysharmonia przestrzeni w zakresie proporcji, wysokości zabudowy, kolorystyki, kształtu dachu, zasad posadowienia reklam, elementów małej architektury, ogrodzeń, |
| wody głębinowe i powierzchniowe | prawne podstawy do ubiegania się o środki unijne na rozwój infrastruktury zwłaszcza mających wpływ na poprawę jakości środowiska, |
| gleby | zmiana użytkowania gruntów rolnych na funckcję inwestycyjne usług zdrowia zmieni strukturę gleb i jej biofizykę, natomiast funkcje związane z zielenią publiczną, i ochronną pozwolą zachować właściwości gleb |
| powietrze i hałas | wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany utrudnieniem dostępu do sieci infrastruktury, w tym szczególnie instalacji ciepłowniczej, pogarszający się stan powietrza w związku z hałasem i wibracjami z powodu niekontrolowanego rozwoju bodźców: elektrycznych – czynników takich jak pole elektryczne, jonizacja, przewodnictwo elektryczne, które nie są wyczuwalne przez zmysły człowieka, bodźców mechanicznych – związanych głównie z ruchem powietrza czyli wiatrem oraz drganiami powstającymi np. wzdłuż dróg komunikacyjnych ul. Sportowej. |
| klimat | Ograniczenie komunikacji samochodowej ul. Sportowej wzdłuż Tężni II wpłynie korzystnie na jakość i wartości inhalacyjne mikroklimatu. |
| zabytki | brak ekspozycji strefy ochrony konserwatorskiej wyznaczonej do ochrony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka i ograniczanie dostępu do środków pomocowych na ten cel, postępująca dewastacja terenu w związku z brakiem inwestycji. Podstawa ochrony prawem miejscowym obiektów wpisanych do ewidencji zabytków wojewódzkiej i gminnej |

3.2.Przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe, lokalne, ponadlokalne, korzystne, niekorzystne i neutralne) na środowisko, w tym na obszar  Natura 2000

Ludzie

Bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, może mieć uciążliwość akustyczna związana z fazą budowy obiektów na poszczególnych terenach, oraz dostawa towarów. W celu  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia ludzi Plan wyklucza realizację inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projektowane zagospodarowanie terenu nie powinno wprowadzić dodatkowych zagrożeń dla zdrowia ludzi, pod warunkiem bezwzględnego wyegzekwowania wszystkich ustaleń zawartych w Planie, w tym w szczególności obsługi infrastruktury technicznej.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami szczególnie zagrożonymi powodzią z art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zmianami).

Emisja zanieczyszczeń do powietrza.

Motoryzacja, obok przemysłu i energetyki, ponosi główną odpowiedzialność za znaczne zatrucie atmosfery gazami pyłami jej udział w ogólnej emisji zanieczyszczeń w krajach europejskich wynosi ok. 30 – 40 %. Motoryzacja ma też swój udział w zatruciu środowiska metalami ciężkimi, zwłaszcza ołowiem i cynkiem oraz w obciążeniu hałasem i wibracjami. Obciążenia środowiska związane z intensywnym ruchem kołowym są szczególnie dotkliwe w ośrodkach miejsko – przemysłowych oraz wzdłuż przelotowych tras komunikacyjnych.

W przypadku analizowanej drogi gminnej ul. Sportowej  w związku z jej funkcją obsługi oczyszczalni ścieków występuje natężenie ruchu, które ma charakter lokalny, ale z względu na położenie ulicy wzdłuż Tężni II jej wpływ na jakość powietrza ma duże znaczenie.

Inwestycje zlokalizowane na terenie analizy nie wprowadzają szczególnych zanieczyszczeń powietrza. W ustaleniach planu wprowadzono zapisy dotyczące zaopatrzenia w ciepło z istniejącej i projektowanej sieci ciepłowniczej oraz poprzez źródła indywidualne wykorzystujące niskoemisyjne technologie spalania lub źródła bezemisyjne, co w dużym stopniu ograniczy zanieczyszczenia powietrza i zabezpieczy mikroklimat uzdrowiska.

Emisja zanieczyszczeń do gleby i wód gruntowych i powierzchniowych

Gazy pochodzące ze spalin samochodowych przyczyniają się do zakwaszania gleb i wód gruntowych, opadając jako kwaśne deszcze.

Poważnym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i gleb są także niekontrolowane wycieki olejów i smarów z pojazdów, które rozlewając się na powierzchni ograniczają natlenienie wód lub gleb, oraz systematyczne nawożenie i opryski wpływają negatywnie  na mikroorganizmy wodne i glebowe.

Zjawiska te zachodzą na terenach uprawianych rolniczo, przeważąjących na obszarze planu i wzdłuż tras komunikacyjnych i na terenach postojowych.

Dla poprawienia stanu gleby i wód gruntowych ustalenia planu zakładają budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym na terenach narażonych na dopływ zanieczyszczeń  związkami ropopochodnymi poprzez separatory.

Utwardzenie terenów placów wprawdzie zmniejsza powierzchnie terenów biologicznie czynnych, ale pozwala przechwycić zanieczyszczenia powierzchniowe i nie dopuścić lub w istotny sposób ograniczyć ich penetrację do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych.

Taki warunek jest możliwy przy realizacji dróg dojazdowych i miejsc postojowych publicznych z budżetu miasta. Plan w swoich ustaleniach zakłada budowę systemu komunikacji wewnętrznej jako dróg publicznych.

Prowadzenie gospodarki rolnej w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej jest niezgodne                       z zakazami wynikającymi z przepisów odrębnych dotyczących uzdrowisk.

Hałas

Ustalenie realizacyjne projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewidują wprowadzenie inwestycji dźwiękotwórczych. Do podstawowych źródeł hałasu związanych z nowymi ustaleniami planu będą                                         należały hałasy pochodzenia społecznego tzw. Gwar, muzyka .

Najwyższe dopuszczalne wartości normatywne poziomu hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych  poziomów hałasu ( Dz. U. z 2014 r., poz. 112). W rozporządzeniu podano dopuszczalne wartości progowe poziomów hałasu w środowisku wyrażone równoważnym poziomem dźwięku w dB.

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe1) |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LDWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku | LN przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy | LDWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku | LN przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy |
| 1 | a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |

dla obszarów A ochrony uzdrowiskowej obowiązują najbardziej rygorystyczne normy dopuszczalnego poziomu hałasu spośród wszystkich urbanistycznych typów terenu. Dopuszczalny poziom równoważny hałasu od dróg lub linii kolejowych wynosi dla pory dziennej 50, a dla pory nocnej 45 dB (A), a od innych źródeł hałasu – odpowiednio 45 i 40 dB (A).

Prowadzone przez służby ochrony środowiska cykliczne pomiary wskazują, że poziom hałasu komunikacyjnego w Ciechocinku od wielu już lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Największą uciążliwość akustyczną dla mieszkańców                        i kuracjuszy stanowią ulice położone w centralnej części miasta, o gęstej zabudowie zlokalizowanej w bliskiej odległości od krawędzi jezdni oraz trasy wylotowe z miasta, przy których usytuowane są liczne domy mieszkalne ( poza planem) przy ul. Wołszewskiej. Przy tych trasach notuje się najwyższe przekroczenia poziomu dźwięku (zarówno dla pory dziennej, jak i nocnej) w zakresie od 5 do 20 dB (A).

Ryzyka występowania zagrożeń.

#### Zagrożenia te są związane z istniejącym zagospodarowaniem miasta i nie wynikają                       z projektowanych ustaleń planu jak:

- katastrofa budowlana związana z uszkodzeniem sieci podziemnych, kanalizacji sanitarnej,

- katastrofa komunikacyjna wozów asenizacyjnych przewożących ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków.

- awaria wału bocznego przeciwpowodziowego wzdłuż Wisły – skutki prognozowane określone na mapach ryzyka powodziowego.

Środowisko przyrodnicze i krajobraz

Wprowadzanie nowych inwestycji niesie za sobą trwałe zajęcie terenu  i zmianę jego dotychczasowego przeznaczenia. Straty dotyczą likwidacji powierzchni biologicznie czynnych.

Przy budowie wewnętrznych układów komunikacyjnych należy zwracać uwagę na  obsadzenia drzewami szpalerowymi . Wykluczyć nowe nasadzenia kasztanowców, jako gatunków  o dużej zachorowalności i podatności na szrotówka kasztanowiaczka. Szczególne znaczenie dla środowiska przyrodniczego ma ustalenie wskaźnika terenów biologicznie czynnych. Plan zakłada zachowanie terenu biologicznie czynnego na poziomie wynikającym z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych art. 38a, ust. 1 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1056 ze zmianami), którego wartość biologiczna przeliczona na zieloną masę i produkcyjność tlenu jest znacznie wyższa niż obecnej roślinności uprawowej. Krajobraz rolniczy w sercu miasta uzdrowiskowego przy Zespole Tężniowym nie jest prawidłowym kierunkiem rozwoju miasta w ogóle, a uzdrowiska w szczególności. Dlatego zmiana funkcji rolniczej na funkcję usług zdrowia jest uzasadniona i będzie miała korzystne znaczenie dla kształtowania wizerunku krajobrazu miejskiego. Krajobraz rolniczy z udziałem elementów seminaturalnych, łąk, pastwisk znajdujący się w północnej części planu, a obejmujący tereny rezerwatu (ZRez ) i zespołu łąkowego (ZO – zieleń ochronna) zostaje utrzymany.

Szczególnemu reżimowi realizacyjnemu musi być poddany proces inwestycyjny związany z zagospodarowaniem terenu oznaczonego w mpzp jako 2UZ tereny zabudowy usługowej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego z racji bliskiego sąsiedztwa rezerwatu florystycznego. Wprowadzenie zieleni ochronnej (ZO) pozwoli utworzyć bufor pomiędzy funkcją uzdrowiskową, a terenami chronionymi.

Wprowadza się bezwzględną ochronę stosunków wodnych w odniesieniu do rezerwatu przyrody „Ciechocinek”, wynikającą z przepisów odrębnych w tym w szczególności ochrony przyrody, planu ochrony dla rezerwatu przyrody Ciechocinek i planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ciechocinek PLH040019. Każde działania ujęte w zapisach mpzp winny uwzględniać zagrożenia dla ww. form ochrony jak i przewidziane w ww. dokumentach sposoby ochrony czynnej. Nie powinny ograniczać lub negatywnie wpływać na cel ochrony jak i realizację działań ochronnych na tych terenach a w szczególności zakaz wykonywania robót i czynności utrudniających swobodną penetrację wód powierzchniowych. Zakaz ten nie dotyczy działań wynikających z planu ochrony rezerwatu gdzie zgodnie z wytycznymi planu ochrony zaproponowano działania czynnej ochrony ekosystemów w postaci budowy szeregu zastawek oraz dodatkowo rowu w celu zatrzymania słonych wód w granicach rezerwatu

W obrębie obszaru Natura 2000 o znaczeniu dla Wspólnoty Ciechocinek PLH040019

- zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i planem

zadań ochronnych w tym w szczególności obowiązek zachowania płatów siedliska

1340 – Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco – Puccinietalia, część –

zbiorowiska śródlądowe) oraz 1310 – Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem

(Solicornion ramosissimae) ujętych w planie zadań dla obszarów Natura 2000.

Ponadto zakaz wykonywania robót i czynności ingerujących w stosunki wodne, jeżeli nie wynikają one z planu ochrony rezerwatu przyrody „Ciechocinek”.

Każde działania ujęte w zapisach mpzp winny uwzględniać zagrożenia dla ww. form ochrony jak i przewidziane w ww. dokumentach sposoby ochrony czynnej. Nie powinny ograniczać lub negatywnie wpływać na cel ochrony jak i realizację działań ochronnych na tych terenach a w szczególności zakaz wykonywania robót i czynności utrudniających swobodną penetrację wód powierzchniowych. Zakaz ten nie dotyczy działań wynikających z planu ochrony rezerwatu gdzie zgodnie z wytycznymi planu ochrony zaproponowano działania czynnej ochrony ekosystemów w postaci budowy szeregu zastawek oraz dodatkowo rowu w celu zatrzymania słonych wód w granicach rezerwatu.

Jeśli w związku z realizacją ustaleń projektowanego planu zajdzie konieczność wycinki drzew i krzewów, stanowiących potencjalne siedlisko lęgowe chronionych gatunków ptaków, zaleca się jej przeprowadzenie poza okresem lęgowym ptaków przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia, a w innym terminie w przypadku potwierdzenia przez specjalistę ornitologa braku lęgów (gniazd) chronionych gatunków ptaków na terenie inwestycji.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych 
z realizacją planowanego zagospodarowania terenu będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np.

-	w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,

-	w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Zabytki

Plan ustala zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Na obszarze objętym planem występują obiekty zabytkowe wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Województwa Kujawsko - Pomorskiego, które są objęte ochroną na postawie ustaleń miejscowego planu.

Na terenie objętym granicami Planu nie występują stanowiska archeologiczne, dlatego teren będzie wskazany do przeprowadzenia inwestorskich badań archeologicznych, ponadto osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe –Burmistrza Miasta Ciechocinka i jednocześnie obowiązane są zabezpieczyć odkryty przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić przedmiot i miejsce jego odkrycia do czasu wydania odpowiednich zarządzeń przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , stąd podczas prowadzenia prac ziemnych na działce  -należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość mas ziemnych    - zgodnie z art.32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r.                o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(Dz. U. z 2017 r. poz.  2187 ze zmianami).

Analiza oddziaływań planowanych ustaleń Planu na poszczególne elementy środowiska

Oznaczenia:

(+) - realizacja ustaleń spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki na środowisko

(-) - realizacja ustaleń spowoduje negatywne oddziaływania i skutki na środowisko

(0) - realizacja ustaleń nie wpływa w sposób zauważalny na środowisko

(+/-) - realizacja ustaleń może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki na środowisko

(N) – brak możliwości jednoznacznego zdefiniowania spodziewanego oddziaływania i skutków – są one zależne od sprecyzowania rodzaju usług

| ustalenia mpzp | przewidywane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe, chwilowe, lokalne, ponadlokalne, korzystne, niekorzystne i neutralne) na wybrane elementy środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obszary Natura 2000 | ludzie | rośliny | zwierzęta | różnorodność biologiczna | krajobraz | wody głębinowe i powierzchniowe | gleby i pow. ziemi | powietrze i hałas | klimat i mikroklimat | zabytki |
| UZ – tereny zabudowy usługowej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego | - | + | + | 0 | + | + | + | + | +/- | 0 | + |
| ZP - teren zieleni urządzonej publicznej | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 |
| ZO – tereny zielni ochronnej | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +0 | 0 |
| ZL – tereny lasów | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 |
| ZRez – teren rezerwatu florystycznego „Ciechocinek” | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ++ | 0 |
| KD – L - teren dróg publicznych klasy lokalnej | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KDd - teren drogi publicznej dojzdowej | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| W- teren rowu melioracji szczegółowej | + | + | + | + | + | + | +/- | + | + | + | 0 |
| zabytki | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| EE- teren urządzeń elektroenergetyki | - | +/- | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - |

Z powyższej analizy wynika, że najbardziej odporny na wpływy ustaleń Planu spośród wszystkich komponentów środowiska jest człowiek, klimat i zabytki, a najbardziej podatne na zmiany są rośliny zwierzęta i gleba, w konsekwencji bioróżnorodność. Jakość wód i powietrza jest trudna do zdefiniowania jednak rozwiązanie gospodarki ściekowej poprzez wprowadzenie ścieków do kolektora kanalizacji sanitarnej oraz wód opadowych i roztopowych do kolektora deszczowego wpłynie ochronnie na wody podziemne i gleby . Ze wszystkich ustaleń planu najbardziej destrukcyjny jest teren dróg, placów utwardzonych i parkingów. Utwardzone drogi publiczne nie posiadają terenów biologicznie czynnych, a tym samym nie stwarzają warunków siedliskowych na roślin i zwierząt poza drobnoustrojami, stwarzają także duże zagrożenie dla człowieka.

Wszystkie przewidziane ustalenia planu nie wpłyną na zabytki oraz nie wpłyną  w sposób znaczący na Obszar Natura 2000.

Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje będzie nieznacznie oddziaływać na poszczególne elementy środowisko. Niektóre oddziaływania będą oddziaływać bezpośrednio w sposób trwały. Przy zastosowaniu uwag i działań ograniczających negatywny wpływ projektowanych inwestycji na środowisko przyrodnicze nie prognozuje się przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych prawem. Najbardziej widocznym, trwałym i długoterminowym oddziaływaniem jest ubytek terenów biologicznie czynnych na rzecz terenów zainwestowanych o nawierzchni biologicznie nie aktywnej.

Analiza oddziaływań na elementy środowiska pod względem ich rodzaju, czasu, przestrzeni i kryterium

Potencjalne oddziaływanie realizacji planu na środowisko przedstawione w postaci zestawienia tabelarycznego, gdzie:

+ oznacza występowanie oddziaływania

- oznacza brak oddziaływania

| wybrany element środowiska | oddziaływania na wybrane elementy środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rodzaj |  |  |  | czas |  |  |  |  | przestrzeń |  | kryterium |  |  |
|  | bezpośrednie | pośrednie | wtórne | skumulowane | krótkoterminowe | średnioterminowe | długoterminowe | stałe | chwilowe | lokalne | ponadlokalne | korzystne | niekorzystne | neutralne |
| ludzie | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - |
| zwierzęta | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - |
| rośliny | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | + |
| różnorodność biologiczna | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - |
| krajobraz | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - |
| woda | - | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | - | + |
| powietrze | - | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + |
| gleby | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - |
| klimat | - | - | + | - | - | - | + | + | - | + | - | - | - | + |
| zabytki | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - |
| NATURA 2000 | + | + | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - |

4 .  SYNTEZY

4.1. Stan zagrożenia środowiska przyrodniczego oraz sposoby ograniczania tych zagrożeń

Przedmiotem ustaleń realizacyjnych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku jest realizacja usług zdrowia. Projektowane funkcje terenu wymienione na początku „Prognozy...” – nie są  zaliczane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obszar będący przedmiotem opracowania charakteryzuje się jednolitym charakterem co do wartości przyrodniczych i jest to wartość biologiczna ściśle związana z działalnością rolniczą człowieka. Teren agrokultur nie wykazuje cech bioróżnorodności biologicznej zasługującej na dodatkową ochronę, natomiast teren łąk i rezerwatu florystycznego wykazuje cechy bioróżnorodności i zasługują na szczególną ochronę. Wynika to z faktu, że teren objęty granicą planu jest niezagospodarowany, obejmuje nowe niezainwestowane tereny aktywne biologicznie.  Na obszarze objętym Planem i Prognozą występują gatunki chronione roślin słonolubnych, których siedliska są umiejscowione w rezerwacie i na terenie przy tężni III.

Projektowane ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłyną na zmianę poszczególnych elementów środowiska w sposób korzystny dla terenów obecnych , plan zakłada zachowanie terenu biologicznie czynnego na terenie działek budowlanych dla zabudowy usług zdrowia minimum 50%, co łącznie z planowaną zielenią publiczną i ochronną dla wskaźnik 67%. terenów biologicznie czynnych dla całego obszaru objętego granicami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podobszaru zwanego ZACHODNI wyodrębnionego ze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku.

Powietrze i klimat akustyczny

W odniesieniu do budownictwa, czynnikami wpływającymi na poziom emisji zanieczyszczeń

są:

- rodzaj zasilenia w ciepło i rodzaj lokalnych źródeł ciepła;

- intensywność zabudowy;

- rodzaj usług;

- ilości i rodzaju dróg, placów i parkingów.

Nie jest przewidywane zwiększenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń. Wiąże się to z faktem, że Plan nie wyznacza nowych układów komunikacyjnych, a jak wynika z wcześniejszych ustaleń to tereny komunikacji generują główne zanieczyszczenia do powietrza i hałas.

Plan nie zakłada wzrostu natężenia ruchu samochodowego, nawet zmienia na odcinku wzdłuż tężni II klasę drogi lokalnej ul. Sportowej na drogę wewnętrzną. Zatem stan czystości powietrza nie pogorszy się w stosunku do stanu istniejącego, nawet może ulec poprawie.              W przypadku utrzymania standardów emisyjnych nie powinno dojść do przekroczenia dopuszczalnych norm, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), co Plan egzekwuje ustaleniami w brzmieniu:

- zaopatrzenie obszarów zabudowy w energię cieplną z istniejącej i projektowanej sieci ciepłowniczej oraz poprzez źródła indywidualne wykorzystujące niskoemisyjne technologie spalania lub źródła bezemisyjne;

- stosowanie zieleni (gatunki odporne na emisję spalin samochodowych)

przy ciągach komunikacyjnych dróg wewnętrznych;

W fazie wznoszenia nowych obiektów nastąpi czasowe oddziaływanie na powietrze atmosferyczne związane z pracą urządzeń budowlanych oraz transportem materiałów na place budowy.

Wzdłuż ciągów komunikacji wewnętrznej nakazane jest stosowanie zieleni - zalecane są gatunki rodzime liściaste, odporne na emisję spalin samochodowych. Wzrost liczby pojazdów silnikowych będzie nieznaczny w porównaniu z upowszechnianiem motoryzacji, ponieważ reguluje to ustawa o uzdrowiskach. Kolejne generacje pojazdów charakteryzują się jednak coraz większą sprawnością eliminowania toksycznych substancji zawartych w spalinach samochodowych, co pozwala zakładać, że stan higieny atmosfery omawianego terenu, pomimo zwiększonej emisji zanieczyszczeń powietrza, będzie zadowalający.

W związku z powstaniem nowych punktowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza

wystąpią oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe, a nawet stałe ograniczone swym oddziaływaniem do skali lokalnej .

Działania ograniczające negatywny wpływ projektowanych inwestycji na powietrze i klimat akustyczny

- Utrzymanie obecnych zadrzewień oraz lasów, wprowadzenie ekologicznej obudowy dróg wewnętrznych nowoprojektowanych (poza terenami z zakazem wprowadzenia nowych nasadzeń wynikającym z ochrony przyrody) . Projekt zieleni powinien uwzględniać nasadzenia pasmowe roślin o dużej masie liści, różnej wysokości, od niskich żywopłotów zimozielonych, po wysokie drzewa i dobór gatunków roślin odpornych na zanieczyszczenia komunikacyjne.

- Projekt zieleni powinien uwzględniać mechanizm przewietrzania Zespołu Tężni, a w nasadzeniach należy przewidzieć przerwy umożliwiające spływ mas zanieczyszczonego powietrza w kierunku zwartych kompleksów zieleni leśnej.

- Wprowadzać na terenach zabudowy zielone ekrany akustyczne, które jednocześnie zabezpieczają przed rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń i hałasu.

- Uwzględnić w projekcie drogowym taki ruch aby był on jak najbardziej płynny i nie wymuszał na kierowcach częstego używania  systemów hamulcowych. Procesy częstego hamowania i wznawiania jazdy w zasadniczy sposób wpływają na zwiększenie emisji spalin.

- Nawierzchnię projektowanych lokalnych dróg wewnętrznych zaprojektować jako asfaltową o małej granulacji, taka nawierzchnia jest najbardziej cicha.

- Na odcinkach dróg przebiegających w pobliżu terenów zabudowanych, zabudowy usług zdrowia prowadzić monitoring lokalny natężenia hałasu i poziomu zanieczyszczenia powietrza .

- Najkorzystniejsze rozwiązanie to miejski system ciepłowniczy z ciepłownią zlokalizowaną poza strefą A i B ochrony uzdrowiskowej, które należy traktować jako priorytet rozwoju uzdrowiska.

Stosunki wodne i wody powierzchniowe

W związku z zagospodarowaniem terenów przeznaczonych pod realizacje usług zdrowia i rekreacji, zwiększy się ilość odpadów generowanych z obszaru opracowania. Podlegać one powinny segregacji w miejscu wytworzenia i w takim stadium być przekazywane do dalszej utylizacji. Plan ustala w tym celu składowanie odpadów stałych w pojemnikach usytuowanych na utwardzonych placach, przystosowanych do gromadzenia odpadów przy zastosowaniu zbiórki selektywnej, a ponadto ustala też zakaz wysypywania, zakopywania, wylewania i składowania wszelkich odpadów i nieczystości (poza miejscami selektywnej zbiórki odpadów).

Tereny zabudowy projektowane na obszarze opracowania objęte zostaną zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych ( deszczowych i śnieżnych). Plan zagospodarowania przestrzennego wprowadza zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gruntu oraz nakazuje odprowadzenie wód opadowych z ciągów komunikacyjnych, placów parkingowych i terenów usługowych docelowo do systemu kanalizacji deszczowej (z zastosowaniem podczyszczalni ze związków ropopochodnych na terenach utwardzonych, co wynika z przepisów odrębnych).

Istniejący system obiegu wody ulegnie dalszemu przekształceniu w kierunku typowym dla

terenów zurbanizowanych, co znacznie utrudni infiltrację wód do gruntu. Wody opadowe z

nieprzepuszczalnych powierzchni ciągów komunikacyjnych, placów parkingowych i terenów

usługowych odprowadzane będą prawie w całości do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej.

W Planie znajduje się też zapis dotyczący obowiązku magazynowania odpadów komunalnych  oraz ich usuwanie w systemie oczyszczania stosowanym w gospodarce komunalnej miasta, a pozostałe odpady wynikającymi ze specyfiki usług zdrowia, należy unieszkodliwiać zgodnie  z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Obszar objęty planem miejscowym nie znajduje się na terenie ochrony pośredniej ujęć wody.

Wody podziemne i powierzchniowe mogą zostać incydentalnie zanieczyszczone w drodze infiltracji niepożądanymi spływami z terenów zabudowy usługowej jak i w czasie awarii sieci kanalizacyjnej. Działanie to może mieć więc charakter oddziaływania bezpośredniego i krótkoterminowego.

Działania ograniczające negatywny wpływ projektowanych inwestycji na stosunki wodne.

- W projekcie technicznym nawierzchni utwardzonych szczegółowo rozpracować problematykę odwodnienia, zarówno trasy  ze skrzyżowaniem z  drogą publiczną jak i wewnętrznych placów i miejsc postojowych.

- Ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe i place pokryć materiałem nieprzepuszczalnym, betonem, kostką na podkładzie betonowym z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej z separatorami związków ropopchodnych.

- Pas zieleni wzdłuż drogi publicznej powinien być wyniesiony ponad poziom jezdni obsadzony roślinnością okrywową odporną na zanieczyszczenia komunikacyjne.

- W czasie eksploatacji kontrolować sprawność i wydajność kanalizacji deszczowej zwłaszcza na terenach najbardziej narażonych na zanieczyszczenia komunikacyjne.

- Do zimowego utrzymania ruchu dla odcinków przebiegających przez tereny porośnięte roślinnością trwałą ( drzewami i krzewami) ograniczyć możliwość stosowania soli .

- Zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do gruntu i wód powierzchniowych w tym zbiorników wybieralnych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a także wód deszczowych z placów utwardzonych, ulic, parkingów i innych miejsc trwale utwardzonych bezpośrednio do odbiorników, bez łapaczy tłuszczy i związków ropochodnych.

Powierzchnia ziemi, gleby

Gleby opisywanego obszaru są użytkowane rolniczo. W wyniku realizacji nowej zabudowy nastąpi zniszczenie powierzchni pokrywy glebowej. Zagrożenie dla gleb w obrębie terenów przylegających do jezdni stworzy intensyfikacja ruchu drogowego (spaliny samochodowe, metale ciężkie). Skala degradacji pokrywy glebowo-roślinnej w urbanizującym się obszarze zależy nie tylko od wielkości imisji zanieczyszczeń ciekłych, stałych i gazowych, ale również od ubytku powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej jednostki funkcjonalno-przestrzennej wydzielonej w strukturze przestrzennej terenu objętego planem. Najwyższą formę degradacji środowiska przyrodniczego stanowi stała zabudowa techniczna, która nie tylko redukuje powierzchnię glebową, ale również ogranicza wymianę gazową i wodną między atmosferą, a pedosferą.

Przekształcenia powierzchniowej warstwy ziemi opisywanego obszaru są związane                       z projektowanym zainwestowaniem o charakterze uzdrowiskowym. Zmiany będą związane  z wykopami pod fundamenty nowych budynków usługowych oraz budową dróg

dojazdowych i wewnętrznych, placów i miejsc postojowych.

Spaliny samochodowe wpływają na akumulację metali ciężkich w glebach.

Poza tym negatywne oddziaływanie na gleby wykazuje stosowanie chemicznych metod odśnieżania dróg, co przyczynia się do zasolenia i zmiany odczynu gleb. Plan zagospodarowania przestrzennego wprowadza zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do gruntu.

Obszar opracowania charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu i nie występują tu tereny wyznaczone jako narażone na osuwanie się mas ziemnych. Zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska – (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) w zakresie art. 110a ust. 1 teren objęty Planem nie jest objęty granicą terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

W czasie realizacji ustaleń Planu sytuacja nie ulegnie zmianie, która mogłyby spowodować niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu.

Niebezpieczeństwo związane ze zmianą ukształtowania terenu może więc zaistnieć

w przypadku np. niewłaściwego zagospodarowania mas ziemnych z procesu realizacji obiektów budowlanych.

Wystąpią zatem oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe i stałe poprzez

zajmowanie gruntów biologicznie czynnych pod zabudowę kubaturową usługową, a także oddziaływania krótkoterminowe związane z etapem prowadzenia prac budowlanych (czasowe deformacje terenu, wykopy).

Działania ograniczające negatywny wpływ projektowanych inwestycji na powierzchnię ziemi i gleby.

1. Zazielenianie wszystkich wolnych od zabudowy i komunikacji powierzchni uniemożliwiające przenikaniu zanieczyszczeń pyłowych, sadzy, związków etyliny, olejów. Trawniki i żywopłoty spełniają podstawową rolę sanitarno-higieniczną wychwytując zanieczyszczenia. Sedymentacja pyłu na trawnikach przeciwdziała ich wtórnemu unoszeniu i przenikaniu do gleb  i wód gruntowych.

2. Przy odprowadzaniu wód powierzchniowych siecią deszczowej kanalizacji uwzględnić separatory uniemożliwiające spływ kanalizacją deszczową zanieczyszczeń komunikacyjnych ropopochodnych i innych wynikłych  z awarii które mogą przedostać się do gruntu , sieci deszczowej  i pośrednio do rzeki Wisły.

4. Zaprojektować szczegółowe rozwiązania układu dróg pieszych zapobiegające niekontrolowanemu wydeptywaniu terenów zieleni.

5. Ulice, place, parkingi obsadzać krzewami odpornymi na zanieczyszczenia miejskie i komunikacyjne.

Przyroda ożywiona  świat roślin i zwierząt , krajobraz

Ustalenia Planu, w przypadku ich pełnego wdrożenia, nie powinny stworzyć zagrożenia, zarówno dla flory i fauny opisywanego terenu. Plan nie wprowadza nowych terenów zabudowy uniemożliwiających dotychczasowe funkcjonowanie gatunków zwierząt i roślin, przekształcając ich siedliska i zmuszając do migracji występujących tam gatunków.

Z lokalnym, bezpośrednim zubożeniem lub zlikwidowaniem istniejącej roślinności spotkamy się w miejscu powstania nowych obiektów na terenach dotychczas niezabudowanych                          i nieuzbrojonych, a wykorzystywanych jako zieleń towarzysząca. Są to siedliska segetalne             i ruderalne. W obrębie tego terenu nie stwierdzono siedlisk chronionych.

Bezpośrednim i trwałym oddziaływaniem ustaleń Planu na krajobraz będzie wprowadzona kosztem terenów rolniczych otwartych ewentualna zabudowa kubaturowa. Sam fakt pojawienia się jej w takiej intensywności (porównanie ze stanem istniejącym) nie będzie charakteryzować się oddziaływaniem negatywnym na formę ochrony przyrody, której przedmiotem jest krajobraz tego rejonu, ale poszczególne rozwiązania architektoniczne, formy zabudowy i zagospodarowania terenu mogą urozmaicić i wzbogacić krajobraz pod względem estetycznym w tak ważnej reprezentacyjnej części miasta, a przede wszystkim chronić go przed elementami obcymi lub o niskiej wartości estetycznej.

Wystąpią zatem oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe i stałe o charakterze nieodwracalnym poprzez zajmowanie terenów biologicznie czynnych będących siedliskiem drobnej fauny i flory  pod zabudowę kubaturową usługową, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe.

Szczególnemu reżimowi realizacyjnemu musi być poddany proces inwestycyjny związany z zagospodarowaniem terenu oznaczonego w mpzp jako 2UZ tereny zabudowy usługowej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego z racji bliskiego sąsiedztwa rezerwatu florystycznego. Wprowadzenie zieleni ochronnej (ZO) pozwoli utworzyć bufor pomiędzy funkcją uzdrowiskową, a terenami chronionymi.

Wprowadza się bezwzględną ochronę stosunków wodnych w odniesieniu do rezerwatu przyrody „Ciechocinek”, wynikającą z przepisów odrębnych w tym w szczególności ochrony przyrody, planu ochrony dla rezerwatu przyrody Ciechocinek i planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ciechocinek PLH040019. Każde działania ujęte w zapisach mpzp winny uwzględniać zagrożenia dla ww. form ochrony jak i przewidziane w ww. dokumentach sposoby ochrony czynnej. Nie powinny ograniczać lub negatywnie wpływać na cel ochrony jak i realizację działań ochronnych na tych terenach a w szczególności zakaz wykonywania robót i czynności utrudniających swobodną penetrację wód powierzchniowych. Zakaz ten nie dotyczy działań wynikających z planu ochrony rezerwatu gdzie zgodnie z wytycznymi planu ochrony zaproponowano działania czynnej ochrony ekosystemów w postaci budowy szeregu zastawek oraz dodatkowo rowu w celu zatrzymania słonych wód w granicach rezerwatu

W obrębie obszaru Natura 2000 o znaczeniu dla Wspólnoty Ciechocinek PLH040019

- zagospodarowanie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i planem

zadań ochronnych w tym w szczególności obowiązek zachowania płatów siedliska

1340 – Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco – Puccinietalia, część –

zbiorowiska śródlądowe) oraz 1310 – Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem

(Solicornion ramosissimae) ujętych w planie zadań dla obszarów Natura 2000.

Ponadto zakaz wykonywania robót i czynności ingerujących w stosunki wodne, jeżeli nie wynikają one z planu ochrony rezerwatu przyrody „Ciechocinek”.

Każde działania ujęte w zapisach mpzp winny uwzględniać zagrożenia dla ww. form ochrony jak i przewidziane w ww. dokumentach sposoby ochrony czynnej. Nie powinny ograniczać lub negatywnie wpływać na cel ochrony jak i realizację działań ochronnych na tych terenach a w szczególności zakaz wykonywania robót i czynności utrudniających swobodną penetrację wód powierzchniowych. Zakaz ten nie dotyczy działań wynikających z planu ochrony rezerwatu gdzie zgodnie z wytycznymi planu ochrony zaproponowano działania czynnej ochrony ekosystemów w postaci budowy szeregu zastawek oraz dodatkowo rowu w celu zatrzymania słonych wód w granicach rezerwatu.

Jeśli w związku z realizacją ustaleń projektowanego planu zajdzie konieczność wycinki drzew i krzewów, stanowiących potencjalne siedlisko lęgowe chronionych gatunków ptaków, zaleca się jej przeprowadzenie poza okresem lęgowym ptaków przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia, a w innym terminie w przypadku potwierdzenia przez specjalistę ornitologa braku lęgów (gniazd) chronionych gatunków ptaków na terenie inwestycji.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych 
z realizacją planowanego zagospodarowania terenu będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np.

-	w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,

-	w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

inwestor lub wykonawca są zobowiązani do uzyskania zezwolenia na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Działania ograniczające negatywny wpływ projektowanych inwestycji na przyrodę ożywioną i krajobraz.

- Określenie zasad ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy w tym wskaźnika terenów biologicznie czynnych,

- Opracować zasady zagospodarowania i urządzenia w zakresie rodzaju reklam, elementów małej architektury, typu ogrodzeń wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

4.2.Działania instrumentalne na szczeblu krajowym, regionalnym i miejscowym mające na celu ochronę cennych walorów środowiskowych

Podstawowym dokumentem w zakresie ochrony środowiska ustanowionym przez Unię Europejską jest VI Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska „Środowisko 2010: nasza przyszłość nasz wybór”.

W założeniu VI Program Działań określa priorytetowe pola działań w dziedzinie ochrony środowiska, co pozwoli na skuteczną odpowiedź zarówno na wyzwania stawiane w wymiarze całego globu, jak i na określone problemy napotkane na szczeblu wspólnotowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym. Powyższe pola działań ujęto w ramy kilku strategii tematycznych: m.in. dot. ochrony gleby, ochrony i zachowania środowiska morskiego, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, środowiska miejskiego, zarządzania zasobami naturalnymi, utylizacji odpadów. Do głównych priorytetów w okresie funkcjonowania programu zaliczono następujące zagadnienia:

- zmiana klimatu,

- przyroda i zróżnicowanie biologiczne,

- środowisko naturalne, zdrowie i jakość życia,

- zasoby naturalne i odpady.

Cele Programu wyznaczono w oparciu o założenie rozdzielenia nacisków między ochroną środowiska a wzrostem gospodarczym. Chodzi m.in.: o zasadę „zanieczyszczający płaci”, zasadę ostrożności, działania zapobiegawcze oraz zasadę usuwania zanieczyszczenia u źródła.

Szczególną wagę przykłada się do tematyki zmian klimatycznych, co wiąże się z wypełnianiem zobowiązań Unii Europejskiej związanych z ratyfikacją Protokołu z Kioto. Jako szczególnie istotne wymienia się m.in.: wspieranie praktyk i technik ekologicznie efektywnych w przemyśle, wspomaganie MŚP w modernizacji oraz wspieranie efektywności energetycznej (ogrzewanie, bieżąca woda w budynkach).

Analiza zapisów dotyczących środowiska przyrodniczo-kulturowego pozwala stwierdzić, że ustalenia projektu Planu są zgodne z przesłaniami dokumentów rangi ponadlokalnej i lokalnej takich jak:

### Ustawodawstwo Unii Europejskiej

•DYREKTYWA RADY z dnia 2 kwietnia 1979 r. (Dyrektywa Ptasia) w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (79/409/EWG).

Dyrektywa odnosi się do ochrony wszystkich gatunków ptactwa występujących naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium Państw Członkowskich, do którego stosuje się Traktat. Obejmuje ona ochronę, gospodarowanie oraz kontrolę tych gatunków i ustanawia reguły ich eksploatacji.

•DYREKTYWA RADY z dnia 21 maja 1992 r.(Dyrektywa Siedliskowa) w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  (92/43/EWG)
•Dyrektywa ma na celu przyczynienie się do zapewnienia różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na europejskim terytorium Państw Członkowskich, do którego stosuje się Traktat.

•DYREKTYWA RADY z dnia 27 października 1997 r. dostosowująca do postępu naukowo - technicznego dyrektywę 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (97/62/WE).

•DYREKTYWA RADY z dnia 27 czerwca 1985r. (Dyrektywa EIA) w sprawie oceny wpływu pewnych projektów prywatnych i publicznych na stan środowiska  (85/337/EWG).
Dyrektywa (znana również jako Dyrektywa EIA Ocena Wpływu na Środowisko) określa kategorie projektów, które będą podlegać EIA, stosowane procedury oraz treść oceny.

•DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 czerwca 2001 r. (Dyrektywa SEA) w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 2001/42/WE.

Celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska   i przyczynienie się do uwzględniania aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych planów i programów, które potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko.

•DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 czerwca 2002r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku  (2002/49/WE).
Dyrektywa ma na celu zdefiniowanie wspólnego podejścia do unikania, zapobiegania lub zmniejszania szkodliwych skutków narażenia na działanie hałasu, w tym jego dokuczliwości, w oparciu o ustalone priorytety.

•DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu  2004/35/WE.
Celem dyrektywy jest ustalenie ram odpowiedzialności za środowisko w oparciu o zasadę "zanieczyszczający płaci" w celu zapobiegania i zaradzenia szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.

•Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Analizowany teren znajduje się na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Wisły, obszar dorzecza Wisły, na terenie:

- JCWP ( Jednolita Część Wód Powierzchniowych) Dopływ z Ciechocinka (RW 200017279689), dla którego, w Planie gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Wisły określono stan jako zły, status – naturalna część wód.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP – zagrożona.

- JCWPd PLGW 200045 ( Jednolita Część Wód Podziemnych), dla którego, w Planie gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Wisły określono stan:

- ilościowy jako dobry,

- chemiczny jako dobry.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd – niezagrożona.

Akty prawne krajowe

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zmianami).

Problematyka zagospodarowania terenu miasta Ciechocinka wiąże się z zagadnieniami zakazów i nakazów obowiązujących na obszarach chronionych, ochrona gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, rozwiniętych szczegółowo w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych.

Zgodnie z art. 33 pkt 1 i 2 Ustawy o ochronie przyrody zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 do czasu zatwierdzenia obszaru przez Komisję  Europejską lub odmowy jego zatwierdzenia.

Według art. 33 pkt. 3 Ustawy o ochronie przyrody projekt przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie.

Ponadto wszelkie działania inwestycyjne wynikające z ustaleń Planu uwzględniają ochronę przyrodniczych, krajobrazowych i uzdrowiskowych walorów m. Ciechocinka ponieważ w związku z położoniem jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.), dla którego obowiązują zakazy i zasady zagospodarowania przestrzennego określone w Uchwale Nr X/252/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.– Pom. z 2015 r. poz. 2563).

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zmianami).

Analizowany teren objęty ustaleniami Planu znajduje się poza granicami obszarów szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt 2.

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r., poz.  519 ze zmianami).

Projekt planu uwzględnia zapisy działu VII ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji, w szczególności:

Art. 71. 1. Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowi. podstaw. Do sporządzania i aktualizacji koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2. W koncepcji, strategiach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

- określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu,

- ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska.

3. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak największym stopniu zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych.

Art. 72. 1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin  oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się. warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska,

2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zada. związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia.

3. W zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego określa się także sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka oraz klęsk żywiołowych.

W zakresie art. 110a ust. 1 obszar miejscowego Planu nie jest objęty granicą terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2169 ze zmianami). Planowanie przestrzenne na terenach górniczych art. 104. 1. Obszary i tereny górnicze uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. Jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji przewiduje się istotne skutki dla środowiska, dla terenu górniczego bądź jego fragmentu można sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Przewidywane dla środowiska skutki działalności określonej w koncesji określa się w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzanym na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego, a także na podstawie projektu zagospodarowania złoża.

Obszar Planu położony jest w obszarze górniczym wód mineralnych „ CIECHOCINEK” utworzonym  dla ochrony zasobów wód leczniczych decyzja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28.02.1969 znak TG76/236/69. Ustalenia planu nie kolidują z planem ruchu zakładu.

• Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056 ze zmianami) art. 38 na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się trzy rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej, oznaczone literami „A”, „B” i „C”. Cały analizowany obszar położony jest w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej:

1) strefa „A”, dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 65%, obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty, w zakresie nieutrudniającym funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności: pensjonaty, restauracje lub kawiarnie;

art. 38a.1. W strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania się:

1) budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo

budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235) zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, garaży wolno stojących, obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400m2, stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych, autostrad i dróg ekspresowych, parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach, nie większej jednak niż 30 miejsc postojowych, oraz parkingów naziemnych przed obiektami usługowymi o liczbie miejsc postojowych nie większej niż 10, stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, z wyłączeniem urządzeń łączności na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, z zastrzeżeniem że urządzenia te będą oddziaływały na środowisko polami elektromagnetycznymi o poziomie nie wyższym niż określone dla strefy „B”, obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe,

wędzarnie, garbarnie, z wyjątkiem obiektów budowlanych służących poprawie stanu sanitarnego uzdrowiska, w szczególności takich jak: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć gazowa, kotłownie gazowe, wiercenia wykonywane w celu ujmowania wód leczniczych, zapór piętrzących wodę na rzekach oraz elektrowni wodnych \ i wiatrowych;

2) uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, składów nawozów sztucznych, środków chemicznych i składów opału;

3) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, budowy domków turystycznych

i campingowych;

4) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę;

5) prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca                    2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zmianami);

6) trzymania zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775 oraz z 2010r. Nr 127, poz. 857);

7) organizacji rajdów samochodowych i motorowych;

8) organizowania imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021), zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 2200–600, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych;

9) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze;

10) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych;

11) prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych;

12) prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu.

Ustalenia planu nie naruszają katalogu wymienionych zakazów oraz dochowują wysokości standardów  dotyczących powierzchni terenów biologicznie czynnych przy założeniu że wymóg 65% dotyczy całego obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.

4.3.Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

W myśl art. 58 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001  Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami) ze względu na oddalenie terenu opracowania od granicy państwa, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko, projektowanych ustaleń  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku

4.4.Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie

Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mówi, że zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie planu w szczególności do obszarów Natura 2000, które występują w pobliżu analizowanego obszaru.

4.5. Wskazania do kształtowania struktury funkcjonalnej i zasad zagospodarowania terenu dotyczące przeciwdziałania niekorzystnym zmianom środowiska w tym zapobieganie , ograniczanie lub kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym na obszar Natura 2000

1. Prowadzenie monitoringu lokalnego w zakresie badania  stanu powietrza, poziomu hałasu, stanu czystości wód podziemnych i gleby  w okolicy ul. Wołuszewskiej i ul. Sportowej, pozwoli właściwie zdiagnozować czy istnieją słabe punkty realizacji przedsięwzięcia, poprzez porównanie ze stanem obecnym i ewentualnie wyeliminować je.

2. Kontrolę nad zmianami środowiskowymi pod wpływem realizacji ustaleń zapewni monitoring związany z realizacją planu, który powinien być prowadzony przez odpowiednie służby Miasta Ciechocinka oraz niezależnie PSSE i WIOŚ. Stały monitoring powinien być prowadzony z częstotliwością wskazaną przez organy do tego powołane jw. Należy również prowadzić bieżące analizy, które umożliwią, jeśli pojawi się taka potrzeba, wprowadzenie odpowiednich zmian i korekt do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego przedmiotem niniejszej analizy.

Do najważniejszych wskaźników, które powinny być monitorowane w ramach kontroli skutków realizacji ustaleń planu zalicza się:

- wydane pozwolenia na budowę (liczba wydanych pozwoleń na budowę w ciągu roku)

- zmiany powierzchni biologicznie czynnych (w ha w ciągu 2 lat) w granicy obszaru  ochrony uzdrowiskowej „A”

- przyrost długości dróg wewnętrznych (w km w skali 2 lat)

- przyrost długości sieci kanalizacji sanitarnej (w km w skali w ciągu 2 lat)

- przyrost długości sieci wodociągowej (w km w skali w ciągu 2 lat)

( długość sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej powinna się równoważyć lub być z przewagą na rzecz kanalizacji sanitarnej),

- przyrost długości sieci kanalizacji deszczowej ( w km w ciągu 2 lat)

- Stała kontrola i obserwacja roślin w rezerwacie florystycznym „Ciechocinek”. Wprawdzie w ostatnich latach z obserwacji wynika, że ilość siedlisk roślin słonolubnych pomimo objęcia ich prawną ochroną rezerwatową nie jest stabilna, to i tak należy obserwować i realizować plan zadań ochronnych, wynikający z położenia rezerwatu w obszarze  Natura 2000.

5. PODSUMOWANIE

1. Teren chroniony zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 142) należący do obszaru Natura 2000 jest obszarem spełniającym kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) Natura 2000               „Ciechocinek” oznaczonym kodem PLB040019. Jak wykazano w Prognozie realizacja ustaleń Planu nie będzie negatywnie oddziaływać na ten Obszar przy zastosowaniu wszelkich możliwych narzędzi administracyjno - prawnych i kontrolnych.

- Cały obszar objęty Planem  położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku             o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zmianami), dla którego obowiązują zakazy i zasady zagospodarowania przestrzennego określone w Uchwale               Nr X/252/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r.           w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.– Pom. z 2015 r. poz. 2563). Ustalenia Planu nie naruszają zakazów wymienionych w/w uchwale.

3. Wśród projektowanych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowych  funkcji terenu w myśl obowiązujących przepisów nie znajdują się inwestycje zaliczona do mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami). Ze względu na powierzchnię powyżej  2ha  planowanych usług zdrowia terenu objętego planem, a objętych ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko               w myśl rozporządzenia jw.

- Projektowane nowe zagospodarowanie terenu wprowadza nowe przeznaczenie terenów dotychczas użytkowanych rolniczo pod funkcje usług zdrowia, co nie koliduje ani z terenami sąsiednimi, ani ze środowiskiem. Stanowi rozwój zabudowy usług zdrowia na terenach predysponowanych pod tą funkcję ze względu na swoje położenie na terenie miasta uzdrowiskowego  i jest zgodne z art. 38  i 38a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1056 ze zmianami).

- Ze względu na fakt wdrożenia w Polsce Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim ( tzw. Dyrektywy Powodziowej) i zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zmianami) w dokumentach planistycznych należy wprowadzić granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Według opublikowanych na stronach RZGW w Gdańsku map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego analizowany teren objęty ustaleniami planu znajduje się poza granicami obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, jednak może być narażony na ryzyko powodzi w przypadku awarii wału przeciwpowodziowego.

6. Ustalenia analizowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami) Projekt planu wprowadza bowiem ustalenia pozwalające dochować wymaganych przepisami odrębnymi standardów środowiska na obszarach przewidywanym znaczącym oddziaływaniem projektu Planu w tym w szczególności dotyczących zdrowia ludzi, zwierząt, roślin, różnorodności biologicznej, krajobrazu, gleb, środowiska wodnego, powietrza, klimatu, zabytków.

7. Na obszarze objętym planem ( poza terenami zieleni ochronnej i terenu rezerwatu florystycznego) zaistnieją zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu mogą powstać nowe obiekty, budowle i urządzenia. Wpływać one będą na strukturę architektoniczno przestrzenną. Ustalenia planu w przewadze mają wpływ pozytywny, objawiający się podniesieniem walorów estetycznych, krajobrazowych, funkcjonalnych na środowisko.

8. Wprowadzone ustalenia Planu nie skutkowały wystąpieniem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz Ministra Ochrony Środowiska o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r.              (Dz. U. z 2017 r. poz.1161), ponieważ enklawa leśna oznaczone w projekcie planu symbolem 4ZL zachowuje swoje dotychczasowe użytkowanie.

9. Plan spełnia podstawowe uwarunkowania ekofizjograficzne. Z racji ustalonych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka standardowych funkcji uzdrowiskowych, obszar pretenduje do zainwestowania o charakterze usług w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego kosztem funkcji rolniczej. Prawo z zakresu funkcjonowania uzdrowisk zakazuje w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

10. Nie przewiduje się takich zmian w środowisku przyrodniczym, które oddziaływałyby                 w sposób trwały negatywnie na środowisko przyrodnicze i kulturowe omawianego obszaru. Dzięki właściwej polityce zagospodarowania terenów potencjalne negatywne oddziaływanie zadania na środowisko zostanie więc ograniczone w sposób wysoce istotny, gwarantujący ochronę środowiska i akceptację społeczną zadania.

11. W związku z realizacją ustaleń projektu na przedmiotowym obszarze zostaną zachowane pozytywne oddziaływania istniejących terenów zielonych, a przede wszystkim terenów objętych formami ochrony, zachowanie ciągłości biologicznej terenów Parku Tężniowego poprzez projektowaną zieleń parkową publiczną oraz zieleń ochronną jako bufora w odniesieniu do terenu rezerwatu florystycznego „Ciechocinek”.

12. Przy ustalaniu funkcji zagospodarowania przestrzennego wpływ miała analiza uwarunkowań przyrodniczych i antropologicznych, wynikających z istniejącego stanu zagospodarowania terenu, a także warunków ekofizjograficznych, w tym rzeźby terenu, budowy geologicznej, wód podziemnych i powierzchniowych, gleb, szaty roślinnej, obszarów i obiektów przyrodniczych prawnie chronionych oraz podlegających prawnej ochronie wartości kulturowych, jednak możliwość zagospodarowania obszaru jest zdeterminowana strefą „A” ochrony uzdrowiskowej.

13. Teren objęty granicami Planu znajduje się  w obszarze górniczym wód mineralnych                   „ CIECHOCINEK” utworzonym  dla ochrony zasobów wód leczniczych decyzja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28.02.1969 znak TG76/236/69,

zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U.                              z 2017 r. poz. 2169 ze zmianami) ustalenia miejscowego Planu nie kolidują z planem ruchu zakładu.

14. Przypuszcza się, że dotychczasowe oddziaływania na środowisko i krajobraz zostaną utrzymane na ogólnie zadowalającym poziomie. Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem urbanizacji nieunikniony jest wzrost presji na środowisko przyrodnicze. Zagospodarowanie wyznaczone wg. rygoru ustaleń Planu będzie generować pozytywne zjawiska np. poprzez zwiększenie bazy uzdrowiskowej oraz zwiększenie ilości miejsc pracy, podniesienie komfortu obsługi komunikacyjnej miejsc koncentracji wielu funkcji np. usługowych, co poprawi warunki życia ludności lokalnej, ale przede wszystkim ograniczy swobodę w zakresie ochrony krajobrazu przestrzeni publicznej.

15. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE (RDW) zobowiązującą wszystkie państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Jej celem było osiągnięcie do 2015 r. dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych.

Ustalenia  Planu ze względu na swój lokalny charakter nie mają zasadniczego wpływu.

Analizowany teren znajduje się na obszarze Regionu Wodnego Dolnej Wisły, obszar dorzecza Wisły na terenie:

- JCWP ( Jednolita Część Wód Powierzchniowych) Dopływ z Ciechocinka (RW 200017279689), dla którego, w Planie gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Wisły określono stan jako zły, status – naturalna część wód.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP – zagrożona.

- JCWPd PLGW 200045 ( Jednolita Część Wód Podziemnych), dla którego, w Planie gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Wisły określono stan:

- ilościowy jako dobry,

- chemiczny jako dobry.

Ocena ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd – niezagrożona.

6.  STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejsza „prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „ZACHODNI” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku, sporządzona została zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) jako część dokumentacji formalno prawnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Miasto Ciechocinek położone jest pomiędzy dwoma miastami ośrodkami rozwojowymi jak: Toruń i Włocławek jest jednym z 51 miast województwa kujawsko.

Analizowany obszar położony jest w zachodniej części miasta.

Cały obszar opracowania stanowi jedną jednostkę ekofizjograficzną mało zróżnicowaną pod względem, zainwestowania, rzeźby terenu, geomorfologii i szaty roślinnej i fauny.

Pod względem przyrodniczym teren nie wykazuje cech bioróżnorodności roślinnej i zwierzęcej, występująca roślinność ma charakter agrokultur ( uprawy rolne oraz łąki). Teren leży w obszarze chronionym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zmianami) tj. w Obszarze chronionego krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, w obszarze oddziaływującymi na obszary NATURA 2000. „Ciechocinek” oznaczonym kodem PLB040019 i w granicy obszaru górniczego „Ciechocinek” i w strefie ochrony uzdrowiskowej „A”. Teren chroniony zgodnie z ustawą jw. należący do obszaru Natura 2000 jest obszarem spełniającym kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) Natura 2000 „ Ciechocinek” oznaczonym kodem PLB040019. Jak wykazano w Prognozie realizacja ustaleń Planu nie będzie negatywnie oddziaływać na ten Obszar.

Wśród projektowanych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowych  funkcji terenu w myśl obowiązujących przepisów nie znajdują się inwestycje zaliczona do mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska wymienione                            w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami), jednak ze względu na powierzchnię powyżej 2ha  planowanych usług zdrowia terenu objętego planem, a objętych ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody przedsięwzięcie jest zaliczane do mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko w myśl rozporządzenia jw.

Z powyższej prognozy wynika, że najbardziej odporny na wpływy ustaleń Planu spośród wszystkich komponentów środowiska jest człowiek, zabytki i klimat, a najbardziej podatne na zmiany są zwierzęta i gleba, w konsekwencji bioróżnorodność. Jakość wód i powietrza jest trudna do zdefiniowania ze względu na brak informacji o szczegółowym charakterze usług. Ze wszystkich ustaleń planu najbardziej destrukcyjny jest teren dróg, placów i parkingów. Utwardzone nawierzchnie komunikacyjne nie posiadają terenów biologicznie czynnych, a tym samym nie stwarzają warunków siedliskowych dla roślin i zwierząt poza drobnoustrojami.

Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje usług zdrowia będzie nieznacznie oddziaływać na poszczególne elementy środowiska. Niektóre oddziaływania będą oddziaływać bezpośrednio w sposób trwały. Przy zastosowaniu uwag i działań ograniczających negatywny wpływ projektowanych inwestycji na środowisko przyrodnicze nie prognozuje się przekroczenia standardów jakości środowiska, określonych prawem. Najbardziej widocznym, trwałym i długoterminowym oddziaływaniem jest ubytek terenów biologicznie czynnych na rzecz terenów zainwestowanych o nawierzchni biologicznie nie aktywnej. Rekompensuje to w dużej mierze projektowana zieleń publiczna parkowa o pow. ok. 5,0 ha.