# PRACOWNIA PROJEKTOWA

BUDOWNICTWO OGÓLNE I PRZEMYSŁOWE

dr inż. JÓZEF STRZELECKI

Nowa wieś k/Włocławka                ul.Diamentowa 9

87-853 Kruszyn                             tel./fax. (054) 252-83-82

e-mail: jstrzelecki@pro.onet.pl      NIP: 888-000-66-30

EGZ.5

# Projekt wykonawczy

WODNEGO PLACU ZABAW  II ETAP

Kategoria obiektu  V

# Branża: Konstrukcja.

# Obiekt: Wodny plac zabaw II ETAP.

Adres:  CIECHOCINEK, ul. Stanisława Staszica,  dz.  108/1 OB.  MIASTO CIECHOCINEK.

Zleceniodawca : Pracownia Architektoniczna ARCHI SIZE Jakub

Kaczorowski, Włocławek, ul. Kaliska 90/69.

Inwestor:  GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK UL. KOPERNIKA 19

87-720 CIECHOCINEK

Projektował:                                                Opracował:

dr inż. J. Strzelecki                               Prac. Proj. CAD PROJEKT

upr. 5/9/79 Wk                                         inż. K. Strzelecki

Sprawdził: mgr inż. M. Brochocki

upr. 265/7

Włocławek 28 luty 2019.

SPIS TREŚCI

- Podstawa opracowania....................................................................  3

- Przedmiot opracowania ................................................................... 3

- Założenia projektowe........................................................................ 3

  - Obciążenia  ......................................................................................... 3

  - Materiały konstrukcyjne ...................................................................... 3

- Opis ogólny konstrukcji  …………................................................... 3

- Warunki gruntowo - wodne .............................................................. 3

6.       Opis elementów konstrukcji projektowanej ..................................  4

7.       Zalecenia wykonawcze ………………………………………………… 5

8.       Uwagi końcowe  …………………………………………………………. 6

13.     Rysunki:

Rys.K-1 – rzut fundamentów,

Rys.K-2 – elementy konstrukcji nad piwnicą,

Rys.K-3 – przekrój konstrukcyjny,

Rys.K-4 – pręty startowe płyty fundamentowej,

Rys.K-5 – zbrojenie dolne płyty fundamentowej,

Rys.K-6 – zbrojenie górne płyty fundamentowej,

Rys.K-7 – zbrojenie dolne płyty stropowej,

Rys.K-8 – zbrojenie górne płyty stropowej,

Rys.K-9 – ściany żelbetowe cz. I,

Rys.K-10 – ściany żelbetowe cz. II,

Rys.K-11 – schody.

# Opis  techniczny

- Podstawa opracowania.

  - Zlecenie.

  - Projekt wykonawczy architektury i technologii opracowany w Pracowni Architektonicznej „ARCHI SIZE” Jakub Kaczorowski, Włocławek, ul. Kaliska 90/69.

  - Archiwalne badania gruntowe.

  - Normy państwowe i literatura techniczna.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wodnego placu zabaw dla dzieci ETAP II.  Planowana inwestycja wykonywana będzie w obrębie ewidencyjnym miasta Ciechocinka  na działce 108/1  ob. Miasto Ciechocinek, ul. Stanisława Staszica.

- Założenia projektowe.

3.1Obciążenia.

- śniegiem  wg PN-80/B-02010 – Qk=0,90 kN/m - II strefa,

- wiatrem  wg PN-77/B-02011   -  qk=0,30 kN/m² – I strefa,

- stałe wg PN-82/B-02001,

- zmienne wg PN-82/B-02003.

3.2 Materiały konstrukcyjne.

- beton monolityczny – C25/30 W8,

- stal  A IIIN.

- Opis ogólny konstrukcji projektowanej.

Konstrukcję zaprojektowano w postaci niecek basenowych żelbetowych składających się z żelbetowej płyty fundamentowej oraz ścianek żelbetowych. Budynek techniczny posadowiony na płycie żelbetowej jest wykonany w

etapie I. Ściany piwnic zaprojektowano jako żelbetowe. Stropy - płyty żelbetowe monolityczne. Konstrukcje zaprojektowano z betonu wodoszczelnego C25/30 W8 ze zbrojeniem stalą AIIIN.

5.   Warunki gruntowo - wodne.

Na podstawie badań archiwalnych stwierdzono występowanie w podłożu gruntów mineralnych, rodzimych i nasypowych, spoistych i niespoistych.

Warunki hydrologiczne. Stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego, związanego z rzecznymi piaskami i piaszczystymi nasypami. Zwierciadło wody podziemnej ma charakter swobodny lub lekko napięty i w czasie badań stabilizowało się na głębokości 1,5 m p.p.t. Badania prowadzono w okresie średniego stanu cyklu wahań zwierciadła wód podziemnych. Należy zauważyć, że ostanie lata charakteryzują się niskim stanem wód podziemnych w wieloleciu.

Charakterystyka warunków geotechnicznych.

- Nasyp - nie może stanowić podłoża budowlanego bez odpowiedniego wzmocnienia; złożony jest z piasku drobnego, namułu i gruzu ceglanego.

- Warstwa I – nawodnione piaski drobne i pylaste w stanie średnio zagęszczonym o charakterystycznym stopniu zagęszczenia ID =0,50.

Dla projektowanego obiektu ustalono I kategorię geotechniczną z uwagi na proste warunki gruntowe i występowanie wysokiego poziomu wód podziemnych.

Projektowany obiekt można posadowić bezpośrednio na gruntach  rodzimych występujących w poziomie projektowanego posadowienia na ławach fundamentowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma potrzeby wykonywania  dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

Podłoże pod budowlą winien odebrać uprawniony geolog i wyniki podać w protokole załączonym do dziennika budowy.

6.  Opis elementów konstrukcji projektowanej.

OBIEKT TECHNICZNY - PIWNICA.

Monolityczna konstrukcja piwnic musi być szczelna (niedopuszczalne jest zarysowanie betonu ) tak, aby przez nieszczelności nie przedostawała się woda i nie powodowała korozji stali zbrojeniowej i elementów instalacji. W celu uzyskania szczelnego betonu wymagane jest odpowiednie przyjęcie przekrojów elementów konstrukcji, dobór właściwego składu mieszanki betonowej oraz ścisłe przestrzeganie reżimu technologicznego wykonania konstrukcji.

Konstrukcja musi gwarantować pracę bez możliwości powstawania zarysowań na skutek obciążeń w czasie eksploatacji, jak też podczas jej wykonywania, gdzie przyczynami powstawania rys są skurcze i wpływy termiczne.

Z powyższych względów dla zapewnienia szczelności, w uzgodnieniu z technologiem specjalnych betonów wodoszczelnych ustalono następujące parametry materiałów konstrukcyjnych:

- beton klasy C25/30 przy wodoszczelności W-8,

- stal klasy A IIIN, otulina zbrojenia głównego min. 4 cm.

Wytyczne dla ustalenia zbrojenia.

Projektowana piwnica musi być szczelna i nie może ulec zarysowaniu pod wpływem obciążeń w fazie eksploatacji a także w początkowym okresie na skutek skurczów i zmian termicznych w czasie wiązania i twardnienia betonu. W celu wyeliminowania zarysowań powstających w czasie procesu technologicznego (skurcze, termika) musi być zachowany odpowiedni procent zbrojenia konstrukcji w każdym kierunku. Procent ten zgodnie z danymi technologicznymi określa poniższa zależność:

μ min=Rbz(3dni)/Ra

Rbz(3dni) – wytrzymałość betonu 3-dniowa, która wynosi:

- dla betonu klasy C25/30 Rbz(3 dni)=1,30N/mm²,

Ra – wytrzymałość obliczeniowa stali

- dla stali RB500  Ra=420 Mpa = 420 N/mm²

- μ min = 1,15/420=0,00273 = 0,273 %.

Określony powyżej procent zbrojenia konstrukcji μmin zapewnia, że w konstrukcji nie pojawią się rysy skurczowe, które dla betonu C25/30 najczęściej pojawiają się w 3-cim dniu od chwili zabetonowania konstrukcji. W związku z tym obliczony z warunku nośności procent zbrojenia przekroju musi być co najmniej równy określonemu μ min.

Dla komory przekrój zbrojenia musi być większy niż:

Fa =μmin x b x ho

Po ustaleniu przekrojów zbrojenia elementów konstrukcji komory należy sprawdzić, czy konstrukcja pracuje jako nie zarysowana tzn. czy w poszczególnych przekrojach elementów konstrukcji spełnione są warunki:

M<Mfp = Rbzk x Wfp

gdzie: M –moment zginający w przekroju elementu od obciążeń charakter. ,

Mfp – moment rysujący,

Wfp – wskaźnik wytrzymałości plastycznej przekroju sprowadzonego,

Rbz – wytrzymałość charakterystyczna betonu na rozciąganie,

oraz warunek :

Q< 0,75 Rbz x b x ho,

Q – siła poprzeczna w przekroju elementu od obciążeń obliczeniowych,

Rbz – wytrzymałość obliczeniowa betonu na rozciąganie,

b, ho – szerokość i wysokość obliczeniowa przekroju.

UWAGI DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.

Tolerancja wykonania konstrukcji żelbetowej komory nie może być większa jak +/- 5mm.

Pręty zbrojenia z uwagi na ułatwienia na montażu będą łączone na zakład.

Należy przestrzegać reżimu technologicznego wykonania robót, a szczególnie:

-składu i wykonania mieszanki betonowej,

-wykonania i odbioru deskowań,

-wykonania i odbioru robót zbrojarskich oraz montaż taśm uszczelniających,

-transportu, układania i zagęszczania mieszanki betonowej,

-pielęgnacji betonu w okresie dojrzewania,

-wykonania przerw roboczych.

Płyty poziome wodnego placu zabaw.

Płyty poziome wodnego placu zabaw zaprojektowano wg technologicznych uwarunkowań i wymiarów dostarczonych przez Zamawiającego, czyli Pracownię Architektoniczna ARCHI SIZE.

Płyty żelbetowe należy posadowić na podsypce piaskowej o grubości warstwy ca 0,8 m zagęszczonej do stopnia ID=0,50. Przed ułożeniem podsypki należy usunąć warstwę nasypów do wymaganej rzędnej oraz wstępnie dogęścić nasyp przy użyciu wibratorów płytowych.

Zaprojektowano konstrukcje płyt  z betonu C25/30 W8 zbrojonego stalą AIIIN. Beton i zasady zbrojenia przyjęto identyczne, jak dla obiektu technicznego.

7.   Zalecenia wykonawcze.

7.1 Izolacje elementów betonowych.

Betonowe konstrukcje będące na styku z gruntem należy izolować dwukrotnie

preparatem powłokowym.

  - Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych.

Kategoria korozyjności konstrukcji stalowej – C3.1 – średnia.

Elementy stalowe należy oczyścić poprzez piaskowanie – przygotowanie powierzchni SA2.5 wg ISO 8501-02.

Zabezpieczenie konstrukcji winno się odbywać w wytwórni.

Warstwa I – podkład dwuskładnikowy utwardzany poliamidowo na bazie fosforanu cynku SIGMACOVER CM PRIMER – grubość powłoki 90 μm,

Warstwa II – farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwuskładnikowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o grubości powłoki 60 μm.

Kolor farby nawierzchniowej wg projektu kolorystyki.

Możliwe jest stosowanie innych powłok malarskich (równoważnych) po uzgodnieniu z projektantem.

8.   Uwagi końcowe.

Obliczenia statyczne znajdują się w archiwum Pracowni Projektowej dr inż. Józef Strzelecki.

Wszystkie materiały używane podczas robót muszą być najwyższej jakości, atestowane i dopuszczone do stosowania jako materiały budowlane w Polsce.

Deskowanie

Musi być dobrej jakości, nie usuwać deskowania i podpór montażowych przed stwardnieniem betonu wystarczającym do przeniesienia przez element obciążenia własnego i użytkowego.

Tolerancje

Dokładność wymiarowa konstrukcji powinna być zgodna z PN-62/B-02355 i PN-62/B-02356.

Zbrojenie

Zbrojenie przed ułożeniem oczyścić starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczeń utrudniających przyczepność betonu. Zbrojenie ma być ułożone dokładnie, mocowane elementami o dystansowymi.

Beton

W projekcie przewidziano beton klasy C25/30 dla elementów monolitycznych. Mieszanka betonowa powinna mieć właściwą konsystencję bez dodawania nadmiernej ilości wody. Układać beton w formach w sposób zapobiegający rozwarstwieniu. Wibrować w celu usunięcia pęcherzy powietrza niezwłocznie po ułożeniu. Wokół zbrojenia, w rogach i zwężeniach sprawdzić czy beton przylega dokładnie. Powierzchnia betonu po rozszafowaniu winna być gładka, bez uszkodzeń i „raków” oraz odpowiadać założonym w projekcie wymiarom.

Kontrolować prędkość układania tak, aby mieszanka była zagęszczana w warstwach max 30cm. Przed wznowieniem betonowania powierzchnia „starego” betonu powinna być nacięta lub nadkuta w celu usunięcia szkliwa i odsłonięciu kruszywa oraz nasiąknięta i smarowana mleczkiem cementowym.

Elementy przekraczające dopuszczalne normą odchyłki zostaną usunięte i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Należy prowadzić wszystkie niezbędne kontrole i testy próbek betonu na ściskanie. Beton musi odpowiadać założonej w projekcie wytrzymałości.

Przy betonowaniu w temp. poniżej 5˚C materiały mają być podgrzewane. Chronić beton przed zamarzaniem do czasu wystarczającego związania przy pomocy obudów, mat itp. „wylane” betony należy prawidłowo pielęgnować.

Opracował: dr inż. J. Strzelecki