Przedmiar robót dla II etapu

Lp  Opis robót                                                                                                                                  jm           ilość

1.  Frezowanie istniejącej nawierzchni średnio na głębokość 4cm  z wywozem destruktu na        m2     3575,00

odległość do 3km (650,00x5,50)=3575,00

2.  Rozbiórka istniejących zjazdów z ubitych materiałów z wywozem na odległość do 1km

1,50x(7,03+5,50+10,01+5,48+4,02+9,05+5,99)=78,09                                                              m2        78,09

3.  Wykonanie koryta pod chodnik z plantowaniem podłoża na głębokość 20cm

(116,00+138,00)x1,70=381,00m2                                                                                              m2      381,00

4.   Wykonanie i formowanie nasypu kontrolowanego pod chodnik o wysokości do 1,00m

przy użyciu spycharki 74kW z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi

z odległość do 5km

(700,00-371,00)x0,5x[(0,20+0,50)x(0,10+0,77)]+1,50x329x0,50x(0,10+0,67)x2=278,66      m3       278,66

5.   Wykonanie ścianki oporowej z elementów prefabrykowanych wys. 80cm i długości 99cm

z betonu klasy C-30/37, stal zbrojeniowa klasy ekspozycji XF4 wibrowana dla klasy

wytrzymałości na obciążenia naziomu do 5kN/m2

0,99x50,00=~50,00  (50 elementów prefabrykowanych)                                                           kpl        50,00

6.    Rowki pod krawężniki betonowe i ławy o wymiarach 30x30cm w gruncie kat I-IV

850,00+(7,03+5,50+10,01+5,48+4,02+9,05+5,99)=902,06                                                      mb      902,06

7.    Ławy betonowe pod krawężniki betonowe uliczne z oporem

902,06x0,30x0,30x05=40,59                                                                                                      m3        40,59

8.    Ustawienie krawężników betonowych wystających o przekroju 15x30 na ławie betonowej

850,00-52,06(suma długości zjazdów)=797,94                                                                           mb     797,94

9.    Jak wyżej lecz zjazdowych o przekroju 15x20cm

52,06x2=104,12                                                                                                                           mb     104,12

10.  Ława betonowa z oporem pod obrzeża betonowe zamykające chodnik o przekroju 8x30cm

850,00-50,00(ścianka betonowa , gdzie prefabrykat jest elementem zamykającym)-

-52,06(zamknięcie zjazdów krawężnikiem wpuszczonym)x0,25x0,25x0,5=23,37                   m3      23,37

11.  Nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej

850,00-52,06(długości zjazdów)x1,27(odjęto gr. krawężnika i obrzeża)=1013,38                   m2   1013,38

12.   Warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm pod zjazdy

52,06x1,70=88,50                                                                                                                       m2       88,50

13.   Podbudowa zjazdów z chudego betonu gr. 15cm

Obmiar jak poz. 12                                                                                                                     m2       88,50

14.   Nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej

52,06x(1,50-0,15-0,15)=74,97                                                                                                   m2      74,97

15.   Elementy odwodnienia deszczowego z prefabrykowanego betonu o gr. 20cm na podsypce

cementowo-piaskowej                                                                                                                kpl.          18

16.   Mechaniczne czyszczenie nawierzchni frezowanej  650,00x5,50=3575,00                              m2   3575,00

17.   Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową x2 obmiar jak poz. 16                                  m2   3575,00

18.   Nawierzchnie z mieszanek asfaltu bitumiczno-mieralnego gr. 2cm warstwa wiążąca              m2  3575,00

19.   Jw.  lecz dodatek za pogrubienie do 4cm ( 1cmx2)                                                                   m2   3575,00

20.   Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową x2                                                                 m2   3575,00

21.   Nawierzchnia z mieszanek grysowych „SMA” gr. 2cm – warstwa wierzchnia ścierna            m2   3575,00

22.   Jw. lecz dodatek za pogrubienie do 4cm (1cmx2)                                                                     m2   3575,00

23.   Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie do 24,00kg/m c.2 obmiar jak prefabrykaty   mb       50,00

24.   Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1m przy grubości warstwy urodzajnej

5cm z dowozem ziemi z odległości 5km

(700,00-371,00-50,00)x(0,50+pierwiastek kwadratowy z kwadratu

(0,20+0,50)/2+(0,10+0,67)/2=339,50                                                                                        m2     339,50

25.   Odtworzenie ręcznie rowu odwadniającego przydrożnego o szerokości i głębokości do 1m

650,00-5,17-5,86-4,98-9,20-6,84+32,81+42,22+33,96=725,94                                                mb     725,94

26.   Wykonanie utwardzenia poboczy szerokości 60cm i grubości 15cmz frezoliny na

gotowym podłożu ( destrukt frezowy z odzysku)  =650,00x0,60=390,00m2                           m2     390,00

Kosztorys ofertowy  „Remont nawierzchni jezdni oraz budowy chodnika jednostronnego w ulicy Wołuszewskiej w Ciechocinku działka nr 2054 Etap II na odcinku  dla jezdni od 0+000km do 0+650km, dla chodnika od 0+000 do 0+850km

Lp.  Podstawa                Opis robót                                                                     jm     ilość    cena jed    Wartość

1.  KNR AF      Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno średnia gł.      m2   3575,00

-03 0112-05     4cm z transportem destruktu na odległość do 3km

2.  KNR 2-31    Rozbiórka istniejących zjazdów z ubitych materiałów z

0802-08       wywozem na odległość do 1km                                                 m2      78,09

3.  KNR 2-31   Koryta wykonywane na całej szerokości chodnika

0101-01      mechanicznie głębokości 20cm w gruncie kategorii I-IV           m2    381,00

4.  KNR 2-01   Formowanie i zagęszczanie nasypu pod chodnik o wysokości m3     278,66

0407-01      1m przy użyciu spycharki 74kW z ziemi dostarczonej z

odległości 5km

5.  KI               Wykonanie ścianki oporowej żelbetowej z elementów pref.

o wymiarach 80x80x99cm   50mb                                             kpl       50,00

6.  KNR 2-03   Rowki pod krawężniki betonowe i ławy o wymiarach 30x30    m      902,06

0401-02      cm w gruncie kat. I-IV

7.  KNR 2-31   Ławy betonowe pod krawężniki betonowe z oporem                 m3      40,59

0402-04

8.  KNR 2-31  Krawężniki betonowe wystające na podsypce cem-piaskowej    mb    797,94

0403-02     o przekroju 15x30cm

9.  KNR 2-31  jw. lecz zjazdowe o przekroju 15x20cn                                       mb     104,12

0403-04

10.KNR 2-31  Ławy betonowe pod obrzeża betonowe z oporem                       m3       23,37

0402-04

11.AT-03        Nawierzchnie chodników z kostki betonowej gr. 6cm na            m2   1013,38

0304-02      podsypce cementowo-piaskowej

12.KNR 2-31  Warstwa odsączająca gr. 10cm pod zjazdy                                  m2      88,50

0108-01

13.KNR 2-31   Podbudowa gr. 15cm z „chudego betonu” pod zjazdy                m2      88,50

0109-03

14.AT-03        Nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm na                m2       74,97

0304-03      na podsypce cementowo-piaskowej

15. KI              Elementy betonowe typowe prefabrykowane odwodnienia        kpl         18

o gr. 20cm układane na podsypce cementowo-piaskowej

16.KNR 2-31  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni frezowanej x2                m2   3575,00

1104-06

17.KNR 2-31  Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową x2                  m2    3575,00

1004-07

18.KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek asfaltu bitumiczno-mineralnego      m2    3575,00

0313-01    gr. 2cm warstwa wiążąca

19.KNR 2-31  Jw. lecz dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 2cm warstwy   m2    3575,00

03013-02    krotność 2

20.KNR 2-31  Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową x2                  m2    3575,00

1104-06

21.KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek asfaltu”SMA” gr. 2cm warstwa       m2    3575,00

0314-01    wierzchnia ścieralna

22.KNR 2-31  Jw. lecz dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 2cm warstwy    m2   3575,00

0314-02     krotność 2

23.KNR 2-31  Bariery ochronne jednostronne stalowe o masie do 24kg/m       mb       50,00

0704-01     typowe c.2

24.KNR 2-21  Humusowanie z obsianiem trawą skarp o szerokości do 1m       m2     339,50

0402-04     przy grubości warstwy urodzajnej 5cm z dowozem z odl. 5km

25.KNR 2-01  Odtworzenie ręcznie rowów odwadniających przydrożnych      mb      725,94

04014-01  o szerokości i głębokości do 1m (analogia)

26. AF-03      Utwardzenie poboczy szerokości 60cm materiałem destruktu      m3    390,00

0402-05   grubości 15cm na gotowym podłożu

Razem netto

Podatek VAT 23%

Wartość całkowita (brutto)

# Tabela elementów scalonych dla etapu II od 0+000km do 0+650km jezdnia, oraz chodnik jednostronny od 0+000 do 0+850

Lp. Nazwa elementu                                   Wartość netto            VAT             Wartość brutto

- Roboty drogowe

2      Roboty nawierzchniowe chodnik i zjazdy

3      Roboty ziemne

4      Roboty rozbiórkowe

Razem

Opracował