KAZIMIERZ ROGOWSKI

ul. Związkowców 38

87-720 Ciechocinek

tel. kom. 504068863

4

Egzemplarz elektroniczny

PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt : Remont nawierzchni jezdni, oraz budowa chodnika jednostronnego

dla pieszych w ulicy Wołuszewskiej etap II.

Temat :

Część 1. Projekt zagospodarowania działki numer  2054 pod remont

nawierzchni jezdni, oraz budowy chodnika jednostronnego dla pieszych

Ulicy Wołuszewskiej etap II.

Część 2. Projekt remontu nawierzchni jezdni oraz budowa chodnika

jednostronnego dla pieszych w ulicy Wołuszewskiej etap II.

Kategoria obiektu budowlanego – XXV drogi

Inwestor :     Gmina Miejska Ciechocinek

Ciechocinek ul. Kopernika 19

87-720 Ciechocinek

Adres inwestycji :  Ciechocinek

Gm. Ciechocinek

działka numer 2054

Obręb Ciechocinek

ul. Wołuszewska

ZESPÓŁ PROJEKTOWY :

Lp.        Nazwa zakresu                Imię , nazwisko oraz numer                Podpis

uprawnień zawodowych

1.         Plan zagospodarowania      Kazimierz Rogowski

oraz drogowy                      KUP/0024/POOK/04

Nr ewid. KUP/BO/3703/02

Ciechocinek                     30 marca 2019

Opracowanie zawiera 33 kartek  ponumerowanych od 1 do 34  i trwale zszytych

Spis treści

- CZĘŚĆ OPISOWA ………………………………………………………

- DANE OGÓLNE …………………………………………………………

  - PODSTAWA OPRACOWANIA

  - ZAMAWIAJĄCY

  - WYKONAWCA

  - WATERIAŁY WYJŚCIOWE

  - ZAKRES OPRACOWANIA

  - LOKALIZACJA ZADANIA

  - ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

  - WYJAŚNIENIE POJĘĆ

- ZAGOSPODAROWANIE ISTNIEJĄCE TERENU POD REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ BUDOWY CHODNIKA JEDNOSTRONNEGO W ULICY WOŁUSZEWSKIEJ ETAP II

  - ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE

  - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE ETAP II

  - STRUKTURA PRZESTRZENNA I ESTETYCZNA

- PROJEKT REMONTU NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ BUDOWY CHODNIKA JEDNOSTRONNEGO W ULICY WOŁUSZEWSKIEJ ETAP II

3.1 RODZAJE I OCENA USZKODZEŃ NAWIERZCHNI ULICY ETAP II

3.2 OPIS DOTYCZĄCY  PROJEKTU REMONTU NAWIERZCHNI I BUDOWY

CHODNIKA JEDNOSTRONNEGO DLA PIESZYCH ETAP II

3.3 PROJEKT BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI JEZDNI

ORAZ BUDOWY CHODNIKA JEDNOSTRONNEGO DLA PIESZYCH ETAP II

3.4 PROJEKT REMONTU ODWODNIENIA ETAP II

3.5 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ETAP II

3.8 ODDZIAŁYWANIE ZAMIERZONEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

3.9 KOSZT / NIWIDOCZNY /

3.10 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

3.11 INFORMACJA „BIOZ”

3.12 ZESPÓŁ PROJEKTOWY

3.13 OKREŚLENIE ZAKRESU II ETAPU

3.14 ZAŁĄCZNIKI

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA  DLA ETAPU II

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA :

Ja niżej podpisany Kazimierz Rogowski zam. w Ciechocinku przy ulicy Związkowców 38

poczta 87-720 Ciechocinek

oświadczam

że na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) niniejsza dokumentacja „Remontu nawierzchni jezdni, oraz budowa chodnika jednostronnego dla pieszych nawierzchni jezdni” w miejscowości Ciechocinek  Gm. Ciechocinek  oznaczoną numerem ewidencji gruntów 2054 będących ulicą Wołuszewską w zakresie  :

- Projektu zagospodarowania terenu ulicy Wołuszewskiej Etap II

- Projekt remontu fragmentu nawierzchni jezdni oraz budowy chodnika jednostronnego Etap II

- Kosztorysu inwestorskiego Etap II

zaprojektowana dla Inwestora Gminy Miejskiej Ciechocinek

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

Ciechocinek   30.03.2019                                   …………………………………..

/    Kazimierz Rogowski     /

CZĘŚĆ OPISOWA

- DANE OGÓLNE

1.1 Podstawa opracowania  :

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w

sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60)

- Wytyczne projektowania dróg

- Katalogi Kosztorysowych Nowych Nakładów Rzeczowych

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych KPEG

- Ustawa z dnia 15 września 2017r. o zmianie ustawy o ruchu drogowym oraz niektórych

innych ustaw

- Ustawa z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o drogach publicznych , oraz

niektórych innych ustaw

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- Katalog przebudów i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych KPRNPP.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Warszawa 2013

- Martinek W., Tokarski Z., Chojnacki K., Organizacja budowy asfaltowych nawierzchni

drogowych. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012.

- Piłat J., RadziszewskiP., Nawierzchnie asfaltowe. Wydawnictwa Komunikacji i

Łączności. Warszawa 2010

- Katalog Typowych Elementów Kanalizacyjnych Budownictwa KB4

- Ustawa Prawo wodne

- Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe z zakresu nie zainwentaryzowanych

Elementów

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

- PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne Modernizacja

- PN-EN-124:2000 Zwieńczanie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni i

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakością.

1.2 Zamawiający                    - Gmina Miejska Ciechocinek

1.3 Wykonawca                      - Kazimierz Rogowski

Ciechocinek ul. Związkowców 38

1.4 Materiały wyjściowe        -  mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- ustalenia ze spotkań roboczych z Zamawiającym

- własne prace terenowe oraz wizje lokalne

- koncepcja remontu nawierzchni jezdni oraz budowy

chodnika jednostronnego

- informacja o braku kanalizacji, oraz perspektyw w

najbliższym czasie w ulicy Wołuszewskiej etap II

1.5 Zakres opracowania dla etapu II

Opracowanie dla etapu II obejmuje wykonanie następujących dokumentacji :

- Projekt  zagospodarowania działki numer 2054 pod remont nawierzchni jezdni oraz budowy chodnika jednostronnego

- Projekt remontu infrastruktury podziemnej, oraz rowów przydrożnych odparowujących istniejących.

- Projekt remontu nawierzchni jezdni oraz budowy chodnika jednostronnego

- Szacunkowa wartość budowy ( niewidoczny) oraz przedmiar robót

Etap II to:

- wykonanie wszelkich robót na odcinku remontowanej jezdni od 0+000 do

0+650km w zakresie

- remontu nawierzchni

- odtworzenia rowów przydrożnych

b) budowy chodnika jednostronnego z przepustami deszczowymi chodnikowymi, oraz odtworzeniem zjazdów indywidualnych na odcinku od 0+000 do 0+850km w zakresie

- chodnika jednostronnego ze zjazdami

- nasypu ( nasypowego ziemnego) od 0+371 do 0+460 i od 0+510 do 0+700km

- ścianki żelbetowej prefabrykowanej oporowej zwieńczonej barierą ochronną od 0+460 do 0+510km

Granice obszaru opracowania wyznaczają krawędzie nieruchomości  przyległych.

Etap I dotyczył remontu fragmentu nawierzchni jezdni i zjazdu publicznego w ulicy Wołuszewskiej w Ciechocinku na działkach 59/1, 2054, 2057, 19/21 w zakresie od 0+650 do 1+665  został całkowicie zrealizowany z końcem 2018r.

Etap II to w zasadzie realizacja pozostałej części remontu nawierzchni jezdni z elementem dodatkowym w postaci chodnika jednostronnego, mającego kolosalne znaczenie dla lokalnych mieszkańców w celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się pieszych, a szczególnie licznej grupy dzieci.

Wyklucza się prowadzenie jakichkolwiek robót na działkach innych niż

wnioskowanych. Z uwagi na parametry fragmentaryczne szerokości pasa jezdni,

projektuje się rozwiązania wykluczające możliwość ewentualnego oddziaływania

inwestycji na sąsiednie działki, poprzez zastosowanie murów oporowych ziemnych

nasypowych, albo ścianek oporowych z użyciem żelbetowych elementów

prefabrykowanych.

1.6 Lokalizacja zadania:

Projekt zakłada zagospodarowanie działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 2054, będącej własnością Gminy Miejskiej Ciechocinek polegającej na remoncie nawierzchni jezdni oraz budowy chodnika jednostronnego w ulicy Wołuszewskiej, będącej publiczna w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

  - Zawartość opracowania :

- Część opisowa

- Część rysunkowa

- Załączniki

  - Wyjaśnienie pojęć :

1.8.1 Pas drogowy – to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i

pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga, oraz obiekty

budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i

obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

1.8.2 Jezdnia drogi publicznej – część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

1.8.3 Skrzyżowanie dróg publicznych jednopoziomowe – przecięcie lub połączenie się

dróg publicznych na jednym poziomie

1.8.4 Remont obiektu budowlanego w tym też drogi – to wykonywanie robót

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie

stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowania

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, oraz

wprowadzania dodatkowych urządzeń wpływających na efektywniejsze i

bezpieczniejsze eksploatowanie

1.8.5 Droga gminna to droga publiczna o znaczeniu lokalnym służąca miejscowym

potrzebą, stanowiąca własność samorządu gminy

1.8.6 Zjazd publiczny to połączenie pasa jezdni z sąsiadującą nieruchomością o

przeznaczeniu podobnym.

1.8.7 Chodnik dla ruchu pieszych to wydzielony fragment drogi o nawierzchni

utwardzonej służący wyłącznie do ruch pieszych.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ BUDOWY CHODNIKA JEDNOSTRONNEGO W MIEJSCOWOŚCI CIECHOCINEK PRZY ULICY WOŁUSZEWSKIEJ DZIAŁKA NR 2054 W RAMACH ETAPU II.

  - Zagospodarowanie pod remont nawierzchni jezdni oraz budowy chodnika jednostronnego.

– stan istniejący

Remontowana nawierzchnia jezdni oraz budowa chodnika dla pieszych będący tematem opracowania znajdują się w Ciechocinku przy ulicy Wołuszewskiej.

Dominujące zagospodarowanie , to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z układem dróg wewnętrznych o zróżnicowanej nawierzchni, oraz przylegające od strony południowej pola uprawne.

Analizowany fragment drogi w etapie II posiada nawierzchnię jezdni z mas

asfaltowych, natomiast zjazdy istniejące wykonano z tłucznia na ustabilizowanym

podłożu gruntowym. Jako chodnik służy utwardzone pobocze południowe drogi, o

bardzo zmiennej szerokości i nawierzchni.

Nawierzchnia asfaltowa (bitumiczno-mineralna) to bardzo stara jednowarstwowa

nawierzchnia, bardzo trudna co do określenia wieku, nigdy nie remontowana, z

wyjątkiem drobnych napraw. W wielu miejscach pozapadana, popękana, połatana, z

różnymi pofałdowaniami. Szczegóły jej stanu technicznego wg analizy dotyczącej

klasyfikacji jej do remontu, czy też przebudowy. Budowa nawierzchni asfaltowych

typowa dla lat 70 ubiegłego stulecia. Na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu

wykonano warstwę odsączającą z piasku grubości około 15cm, a następnie

podbudowę z kamienia łamanego grubości ~20cm, którą skropiono emulsją asfaltową

a następnie wykonano jednowarstwową 7-8cm nawierzchnię bitumiczno-mineralną

sposobem ręcznym, z utwardzeniem za pomocą walca drogowego. Jednostronnie w

ulicy Wołuszewskiej występują zjazdy o nieokreślonych parametrach, które zostały

zakwalifikowane do odbudowy w ramach szerokości budowanego chodnika, dla tego

nie wyodrębnia się ich dodatkowo.

Szata roślinna w obrębie istniejących jezdni w dobrym stanie, przeznacza

się do adaptacji. Sugeruje się możliwość nowych nasadzeń drzewostanowych, ale wg

odrębnego i niezależnego opracowania.

- projektowane

Zakłada się „sfrezowanie” istniejącej nawierzchni bitumiczno-mineralnej.

Następnie uzupełnieniu ubytków i ułożeniu nowej warstwy dwuwarstwowej wyrównawczej podkładowej i wierzchniej ścieralnej z wcześniejszym skropieniem międzywarstwowym emulsją asfaltowa dwukrotnie.

Niwelety remontowanych nawierzchni nie zmienią się więcej niż 5cm, co jest dopuszczalne w przypadku remontu dróg z uwzględnieniem ich właściwego odwodnienia.

Następnie niezmiernie ważnym elementem jest budowa chodnika jednostronnego z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej z odtworzeniem w jego szerokości istniejących zjazdów indywidualnych. Proces budowy jest dość skomplikowany z uwagi na konfigurację terenu. Część chodnika ze zjazdami wykonana zostanie na przygotowanym podłożu gruntowym, część na kontrolowanym nasypie, a jeszcze część z użyciem pionowej ścianki oporowej z elementów prefabrykowanych zakończonej barierką ochronną z uwagi na różnice poziomów, oraz możliwą dostępność szerokości pasa drogowego. Zjazdy wyłącznie w pasie chodnika jako odtworzenie z kostki betonowej gr. 8cm.

Celem niniejszego opracowania jest remont istniejących niebezpiecznych nawierzchni jezdni, oraz budowa bezpiecznego pasa do przemieszczania się pieszych odciętego od jezdni krawężnikiem betonowym, uniemożliwiającym poruszanie się po nim pojazdów mechanicznych.

Uzasadnienie zadania :

Działka oznaczona numerem ewidencji gruntów  2054 to pas drogi gminnej lokalnej będącej drogą publiczną.

Droga ta posiada na zdecydowanym odcinku nawierzchnię nadającą się do natychmiastowego co najmniej remontu.

Fragment miasta na której znajduje się ulica Wołuszewska to brama miasta od strony zachodniej prowadząca do Torunia i dalej.

Nawierzchnię z mas bitumicznych ulicy po „sfrezowaniu” planuje się wykorzystać poprzez „recycling” do utwardzeń innych dróg , oraz na wykonanie pobocza jezdni pozbawionej chodnika.

Nawierzchnie w swoim założeniu mają zapewnić obsługę ruchu lokalnego stanowiąc element „ strefy komunikacyjnej”. Kiedyś ulica Wołuszewska była elementem drogi powiatowej. Kilka lat temu została przekazana Gminie Miejskiej Ciechocinek, która podjęła kroki do jej naprawy i dostosowania do nowych standardów.

Uzbrojenie techniczne występujące w granicach omawianej działki , lub bezpośrednio w jej otoczeniu to :

- instalacja wodociągowa

- sieć energetyczna

- sieć teletechniczna

Wszystkie sieci pozostają bez zmian a planowane roboty nie wpłyną negatywnie na warunki eksploatacyjne w/w urządzeń. Z informacji uzyskanych od Inwestora nie przewiduje się budowę jakiegokolwiek dodatkowego uzbrojenia.

2.2 Założenia projektowe remontu nawierzchni jezdni, oraz budowy chodnika

W toku spotkań roboczych zostały z Zamawiającym uzgodnione szczegółowe warunki do przedmiotu zamówienia tj. :

- utrzymanie dotychczasowej użytkowej funkcji nawierzchni do istniejącej szerokości w rozgraniczeniach

- przekrój poprzeczny 1 pas ruchu dwukierunkowego o nawierzchni asfaltowej

- wykonanie chodnika jednostronnego z kostki betonowej grubości 6cm

- w miejscach istniejących zjazdów podczas budowy chodnika wykonanie nowych z kostki betonowej o grubości 8cm

- z uwagi na konfigurację terenu pasa drogowego budowa nasypu oporowego ziemnego, lub ścianki żelbetowej z prefabrykatów typowych

- ogólna estetyzacja ulicy wg całkowicie odrębnego opracowania

- zachowanie istoty istniejącego systemu naturalnego odwodnienia z odtworzeniem zaniedbanych elementów a szczególnie rowów

- wykonanie oznakowania poziomego jezdni  na potrzeby bezpieczeństwa użytkowników w miejscach sugerowanych wg odrębnego opracowania

2.3 Struktura przestrzenna i estetyzacja

W projekcie remontu nawierzchni jezdni i budowy chodnika uwzględniono

oczekiwania zamawiającego:

- wykonanie zupełnie nowej warstwy wierzchniej jezdni masami wiążącymi i ścieralnymi grubości zależnie od potrzeb

- pozostawienia na aktualnym poziomie systemu odwodnienia z jego odbudową

- estetyzację

- wykonanie chodnika jednostronnego z odtworzeniem istniejących zjazdów

Uwaga: Projekt zagospodarowania terenu drogi będącej ulicą Wołuszewską, w celu całościowego funkcjonowania zamierzenia sugeruje możliwość powiązania istniejącego chodnika na działce 59/1 z nowo projektowanym poprzez przejście dla pieszych z wykorzystaniem działki numer 339 po jej unormowaniu prawnym. Ta sugestia może być jedynie przedmiotem odrębnego opracowania. Działka nr 339 stanowi własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski.

3.0 PROJEKT REMONTU FRAGMENTU NAWIERZCHNI JEZDNI ORAZ

BUDOWY CHODNIKA JEDNOSTRONNEGO W RAMACH KTÓREGO

ODTWORZENIA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH ETAP II

3.1 Rodzaje i ocena uszkodzeń nawierzchni drogowych

Nawierzchnia ulicy uległa znacznemu uszkodzeniu pod wpływem rozmaitych czynników i w różny sposób. Najczęściej czynniki te oddziaływały równocześnie , powodując wzajemne nakładanie się wpływu.

Decyzja o zakresie naprawy, remontu (bez wzmocnienia), czy przebudowy (ze wzmocnieniem), musi być oparta o rozpoznanie stanu nawierzchni, którego zakres powinien uwzględniać klasę drogi i kategorię ruchu. W ocenie stanu nawierzchni dróg o niższej kategorii ruchu wystarczająca jest ocena wizualna, wspomagana pomiarami ugięć sprężystych nawierzchni , jako narzędzia do projektowania nawierzchni. Ocena wizualna w naszym przypadku nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy możemy rozwiązać problem na zasadzie remontu, czy też przebudowy ze wzmocnieniem. W celu odpowiedzi na nurtujące nas pytanie przeprowadźmy ocenę wg metody ugięć znanej i stosowanej powszechnie od wielu lat. Z uwagi na klasę drogi i kategorię ruchu odrzućmy metodę mechanistyczną jako zbyt zaawansowana.

Na podstawie Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych mamy

Założenia :

- klasa drogi   G

- kategoria ruchu KR2

- obciążenie ruchem na oś obliczeniową 100kN(N100)

Rodzaje uszkodzeń : deformacje trwałe strukturalne z odkształceniem podłoża, spękania termiczne i realizacyjne(prowadzone roboty w jezdni).

Ocena stanu istniejącej nawierzchni

Zestawienie badań i czynności rozpoznawczych:

- uszkodzenia nawierzchni           - 413

- uszkodzenia poboczy                 - 274

- odwodnienie nawierzchni

mierzony wizualnie                    -  90%

- kwalifikacja gruntu podłoża       - kat. I

- ugięcie sprężyste nawierzchni    - 0,01( na podstawie pomiaru bezpośredniego)

- ustalenie grubości i układu

warstw konstrukcji nawierzchni- 8cm

- wpływy górnicze                        - bez oceny z uwagi na brak danych

- właściwości przeciwpoślizgowe – dobre

W celu oceny określenia grupy nośności podłoża ulicy wykonano otwory badawcze w nawierzchni do głębokości 1,00m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni w miejscach reprezentatywnych, jednocześnie uwzględniono dane archiwalne o historii zmian konstrukcji nawierzchni. Otwory badawcze były rozmieszczone rzadziej niż co 0,5km. Warunki wodne podłoża konstrukcji nawierzchni ustalono jako dobre, natomiast grunty pod względem wysadzinowości określono jako wątpliwe drobnoziarniste zawierające f’i=1-2% i f’p=68-90%(fi- piasek ilasty, fp- piasek pylasty), o wskaźniku piaskowym SE4=25-35(szczegółowy opis warunków gruntowo-wodnych zawarty jest w dokumentacji odrębnego opracowania, które nie jest wymagane z uwagi na prostotę zakresu i faktu że nie projektujemy nowej drogi).

Zatem grupa nośności podłoża z uwagi na warunki wodne dobre G1.

Aby spełnić wymogi nazewnictwa i formy projektu budowlanego warunki posadowienia drogi są dobre i proste. Droga posadowiona jest bezpośrednio na gruncie, kat gruntu I.

Co do nawierzchni zjazdów istniejących i wątpliwego utwardzonego pobocza, takiej analizy nie przeprowadzono, zakwalifikowano go do remontu.

Na podstawie stanu istniejącej nawierzchni, oraz powyższych analiz wynika że naprawa istniejącego stanu winna być wykonana jako remont bez wzmocnienia, czyli zwiększenia nośności nawierzchni.

3.2 Opis projektu

3.2.1Wybór sposobu remontu

Zdecydowano na sposób polegający na połączeniu wymiany istniejących warstw z podniesieniem niwelety drogi o nie więcej niż 5cm z użyciem mas mineralno-bitumicznych wyrównujących, oraz warstwy ścieralnej SMA , kostki betonowej grubości 8cm i 6cm. Pamiętajmy że zmiany niwelety drogi w zakresie +/-5cm traktowane są jako zbliżone do dotychczasowej i jak najbardziej dopuszczalne przy remontach nawierzchni.

3.2.2 W etapie II zaprojektowano w ulicy Wołuszewskiej wymianę wierzchniej warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej na głębokość ~ 4cm metodą frezowania i zastąpienie ją nową dwoma nowymi warstwami ze skropieniem międzywarstwowym, natomiast zjazd publiczny z kruszywa łamanego poprzez jego wymianę na kostkę brukową grubości 8cm, zaś chodniki jako zupełnie nowe z kostki betonowej grubości 6cm.

Lokalizacja zjazdów, rowów odwadniających i innych bez zmian. W grę wchodzi jedynie ich regulacja wysokościowa, co jest logiczne i dopuszczalne.

Niweleta projektowanej jezdni  będzie niemalże odzwierciedleniem ukształtowania wysokościowego aktualnego stanu z uzupełnieniem ubytków i zapadlin.

Niezależnie od przyjętych pochyleń wszystkim nawierzchnią przyporządkowuje się pochylenie podłużne jednostronne wynoszące ~1%, oraz poprzeczne daszkowe dwukierunkowe na poziomie 2%. Co to oznacza, ano patrz przekroje projektowane.

Założenia:

- całe uzbrojenie bez zmian

- nowa nawierzchnia dwuwarstwowa ze skropieniem międzywarstwowym, gwarantujące nam długi okres użytkowania przy zakładanym obciążeniu ruchu, oraz skrócenie czasu remontu zgodnie z nowymi trendami wykonawstwa drogowego

- jako ograniczenie nawierzchni jezdni od strony chodnika przyjęto na całej długości działki 2054 krawężnik betonowy wystający 15x30cm ułożony na ławie betonowej z oporem

- jako rozgraniczenie pomiędzy nawierzchnią jezdni a zjazdami przyjęto krawężnik betonowy „wpuszczony zjazdowy” 15x20cm

- nawierzchnię zjazdów zaprojektowano z kostki betonowej grubości 8cm ułożonej na warstwie cementowo-piaskowej grubości ~3cm na podbudowie z chudego betonu zamknięty również krawężnikiem betonowym zjazdowym 15x20cm na ławie betonowej z oporem

- w nawierzchniach utwardzenia należy wykonać tzw. pochylenie przy krawężnikowe

- maksymalny spadek projektowanych pochylni to 1% , natomiast maksymalna wysokość wystającego krawężnika w obrębie pochylni zjazdowych to 2cm, w pozostałej 12cm

- spoiny pomiędzy elementami krawężnika w nawierzchniach należy wypełnić zaprawą cementową

- spoiny pomiędzy kostkami betonowymi nawierzchni należy wypełnić mieszanką piaskowo-cementową

- chodniki z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm ograniczone obrzeżami betonowymi o przekroju 8x30 na ławach betonowych z oporem, zaś na odcinku 0+460 – 0+510 ograniczenie stanowić będzie ścianka pionowa elementu oporowego żelbetowego typowego z barierą ochronną

  - Projekt remontu i budowy konstrukcji nawierzchni utwardzeń w etapie II

Kierując się względami estetycznymi oraz wytrzymałościowymi , uwzględniając również ustalenia z Inwestorem projektuje się następujące warstwy :

a) zjazd indywidualne

- kostka betonowa                                                                8cm

- podsypka cementowo-piaskowa                                        3cm

- warstwa chudego betonu                                                  15cm

- istniejące warstwy

- odcięcie od jezdni bitumicznej i zamknięciem krawężnikiem zjazdowym 15x20cm

b) jezdnia

- masa asfaltowa ścieralna „SMA”                                       4cm

- skropienie międzywarstwowe x2

- warstwa wyrównawcza bitumiczna                                  ~4cm

- skropienie międzywarstwowe x2

na frezowanej nawierzchni

- sfrezowana nawierzchnia                                                  ~4cm

- istniejące warstwy zgodnie z przekrojami

c) chodniki

- kostka betonowa                                                          6cm

- podsypka piaskowo-cementowa                                  3cm

- warstwa odsączająca z piasku                                    10cm

- wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe na

1) naturalne

2) nasyp 0+371 do 0+460 oraz 0+510 do 0+650

oba zamknięte obrzeżem betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem

3) ścianka prefabrykowana żelbetowa zakończona barierką ochronną 0+460 do

0+510

Szczególną uwagę należy zwrócić przy wykonywaniu nasypów pod chodniki w

zakresie przygotowania podłoża, nasypu kontrolowanego warstwami z ubiciem co

30cm do stopnia zagęszczenia normatywnego min 0.98, a przede wszystkim

właściwego pochylenia skarp z ich obsianiem i stabilizacją zgodnie z warunkami

wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną i rzetelnością wykonawczą.

3.4 Projekt remontu systemu odprowadzenia deszczowego i innych elementów

drogowych.

W zakresie odtworzenia istniejących systemów odwodnień projektuje się odtworzenie

częściowo zasypanych rowów przydrożnych odparowujących. Lokalizację tych rowów

pokazano na projekcie zagospodarowania, a szczegóły na rysunku przekroju.

Odtworzenie ich polegać będzie na pogłębieniu, stabilizacji skarpowania, oraz

rozplantowania ziemi. Przepusty uliczne chodnikowe zaprojektowano do

odprowadzenia wód deszczowych z jezdni od strony chodnika w postaci typowych

żelbetowych o symbolu DDKWP200/800A o długości stosownej do ukształtowania

nasypu. Istota ich funkcjonowania opiera się na zastąpieniu swobodnego spływu wód

deszczowych na pobocza drogi w ramach pasa drogowego, na miejsca punktowe

odprowadzające ją w te same miejsca. Przepusty deszczowe chodnikowe to elementy

typowe i współgrające z materiałami zaprojektowanymi do wykonania nawierzchni

chodnika, mało tego stanowią one całości. Powołany symbol katalogowy jest

produkowany przez wielu producentów krajowych.

Projekt nie zawiera szczegółów technicznych przedstawiających rozwiązania

ewentualnych kolizji. W przypadku ich wystąpienia zostaną rozwiązane na zasadzie

nadzoru autorskiego.

Uwagi końcowe :

Kolor kostki brukowej szary

Kolor nakładki asfaltowej naturalny

Zestawienie powierzchni i innych wg przedmiaru robót

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru

ograniczonego użytkowania .

Teren nie podlega ochronie w oparciu o ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie

gruntów rolnych i leśnych .

Stwierdza się , że teren na którym zlokalizowany jest przedsięwzięcie nie podlega

ochronie konserwatorskiej – leży w całości poza strefą „A”.

  - Roboty ziemne

Przewiduje się mechaniczne oraz ręczne z możliwością recyclingu materiału na potrzeby warstw odsączających dla innych miejskich zadań inwestycyjnych.

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowiązuje bezwzględny zakaz używania sprzętu mechanicznego .

Roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością

Przestrzegać zaleceń służb odpowiedzialnych za poszczególne media , a roboty prowadzić pod ich nadzorem z wcześniejszym zabezpieczeniem tych sieci

  - Odwodnienie

Nadmiar wód deszczowych z projektowanych nawierzchni będzie odpływał w kierunku istniejących systemów deszczowych , mających połączenie z miejską kanalizacją deszczową, oraz w systemie odparowującym lub naturalnym.

Odwadnianie odbywać się będzie w zakresie wód deszczowych umownie czystych . Na projektowanej nawierzchni nie przewiduje się parkowania pojazdów mechanicznych w celach komercyjnych.

  - Roboty rozbiórkowe

Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją remontu, należy wykonać rozbiórkę wszystkich elementów istniejącego zagospodarowania podlegającego wymianie.

Zakres robót rozbiórkowych został ujęty w części kosztorysowej dokumentacji .

Materiał z rozbiórek należy dostarczyć do firmy zajmującej się rozdrabnianiem frakcyjnym betonów (recycling)

  - Oddziaływanie zamierzonej inwestycji na środowisko

Remont nawierzchni i zjazdu, oraz przyjęte rozwiązania techniczne nie będzie wpływała na środowisko i jego wykorzystywanie , oraz na zdrowie ludzi i obiekt sąsiednie.

Obszar oddziaływania ogranicza się jedynie do działki numer 2054 będących ulicą Wołuszewska co do których Gmina Miejska Ciechocinek posiada tytuł prawny.

Wyznaczenie obszaru oddziaływania przedsięwzięci dokonano w oparciu o art. 3. pkt. 20 ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że przez obszar oddziaływania należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających z tym obiektem ograniczeń w zagospodarowywaniu w/w terenu. Do przepisów odrębnych należy zaliczyć przepisy rozporządzeń wykonawczych, a w szczególności techniczno-budowlane, ale też przepisy dotyczące m. innymi ochrony przeciwpożarowej, prawa wodnego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy prawa miejscowego, które w myśl art. 87 ust.2 Konstytucji RP są źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze działania Organów, które je ustanowiły.

Opracowano  kosztorys inwestorski stanowiący oddzielne załączniki do dokumentacji projektowej.

Projekt przewiduje remont utwardzenia jezdni oraz budowy chodnika jednostronnego zgodnie z warunkami ochrony środowiska nie wymaga opracowania studium ochrony środowiska. Remont nawierzchni jest ważnym elementem drogowym dla mieszkańców posesji wzdłuż niej , która poprzez wykonanie nowej nawierzchni poprawi znacząco komunikację drogową a także warunki jej eksploatacji . Remont spowoduje  zwiększenie bezpieczeństwa pieszych po wybudowaniu chodnika jednostronnego.

Zagospodarowanie działki nie pogorszy warunków otoczenia

Realizacja niniejszego projektu może spowodować krótkotrwałe oddziaływanie na środowisko w trakcie wykonywania robót .

W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać następujących zasad:

- roboty wykonywać jedynie w godzinach dziennych

- dobrze organizować roboty i transport

- stosować maszyny i pojazdy w dobrym stanie technicznym

- nie przeładowywać środków transportowych

- ograniczać wysokie obroty silników

Realizacja projektu znacznie zmniejszy zagrożenie długoterminowe , związane z eksploatacją dróg przez użytkowników , w stosunku do stanu istniejącego .

Wykonanie nowych nawierzchni spowoduje :

- zmniejszenie hałasu , wibracji , zanieczyszczenia powietrza spalinami poprzez poprawienie płynności jazdy pojazdów

- zmniejszenie zapylenia powietrza w stosunku do aktualnej nawierzchni

- estetyzację

- zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania

Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania .

  - Zestawienie powierzchni i innych danych  :

wg „Przedmiaru robót”

  - Zestawienie robót

Kod CPV                 452330000-9

Nazwa CPV             Roboty w zakresie nawierzchni drogowych

Kod CPV                  463330000-8

Nazwa CPV             Roboty w zakresie kanalizacji  i gospodarki deszczowej szeroko

pojętej

Poziom cen              Średni IV kwartał 2018 oraz niektóre aktualne z rynku lokalnego

  - Informacja „bioz”

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

I Strona tytułowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego

a)Remont fragmentu nawierzchni jezdni, oraz budowa chodnika jednostronnego w ulicy Wołuszewska w Ciechocinku działka nr 2054 Etap II.

b)Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Miejska Ciechocinek

Ul. Kopernika 19

87-720 Ciechocinek

c) Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

Kazimierz Rogowski

Ul. Związkowców 38

87-720 Ciechocinek

II Część opisowa

- Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Projektuję się remont nawierzchni jezdni oraz budowę chodnika jednostronnego w ulicy Wołuszewskiej

Kolejność realizacji przedsięwzięcia:

- demontaż istniejących zjazdów

- wykonanie nasypów pobocza pod budowę chodnika jednostronnego

- budowa muru oporowego z elementów żelbetowych prefabrykowanych

- frezowanie nawierzchni

- odcięcie jednostronne krawędzi jezdni do osadzenia krawężnika ulicznego jednostronnego

- osadzenie krawężnika betonowego ulicznego

- wykończenie nasypów oporowych z osadzeniem obrzeża betonowego

- przygotowanie podłoża pod chodnik i zjazdy

- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów z kostki betonowej

- wykonanie skropień międzywarstwowych z emulsji asfaltowych

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej „SMA”, oraz wyrównawczo-podkładowej mineralno-bitumicznej

- odtworzenie rowów przydrożnych

- wykonanie utwardzenia poboczy frezoliną

- estetyzacja

b) wykaz istniejących obiektów budowlanych

w pasie jezdni występują:

- sieć wodociągowa

- przyłącza wodociągowe

- sieć teletechniczna

- kable energetyczne

c) Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania terenu:

- wykopy

- roboty montażowe szczególnie ścianki oporowej żelbetowej

- frezowanie nawierzchni bitumicznych

- układanie nowych nawierzchni bitumicznych

d) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktarz pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych .

Zasady postępowania na wypadek zagrożenia powinny być określone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników zarówno wykonawcy jak i podwykonawcy z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisu.

Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia powinien zostać przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, będący jednocześnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla wykonania robót.

Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwa, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów, ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami.

Kazimierz Rogowski

  - Zespół projektowy :

Kazimierz Rogowski zam. 87-720 Ciechocinek ul. Związkowców 38

  - Zestawienie rysunków dla II etapu :

- plan sytuacyjny istniejący w skali 1:500 (część „A” i „B”)

- przekrój poprzeczny I-I  istniejącą w skali 1:10

- przekrój poprzeczny II-II istniejący w skali 1:10

- projekt zagospodarowania nawierzchni ulicy Wołuszewskiej w skali 1:500 (część „A”

i „B”)

- profil podłużny nawierzchni jezdni w skali 1:400

- profil poprzeczny (przekroje) nawierzchni jezdni w skali 1:400

- przekrój poprzeczny I-I jezdni i chodnika po remoncie w skali 1:10

- przekrój poprzeczny II-II jezdni i zjazdu po remoncie w skali 1:10

- przekrój poprzeczny III-III jezdni i chodnika na murku oporowym z elementów prefabrykowanych 1:10

- przekrój poprzeczny III`-III` jezdni i chodnika na nasypie ziemnym po remoncie w skali 1:10

- przekrój poprzeczny IV-IV jezdni i zjazdu indywidualnego po remoncie w II etapie skala 1:10

Ciechocinek 30.03.2019                             Projektant